- 2026年安徽省交通运输行业职业技能大赛

- 桥隧工（学生组）赛项

- 理论知识题库

- 1.职业道德是从业人员在职业活动中（   ）。

A.必须遵循的命令要求

B.应该积极履行的行为规范

C.衡量绩效的核心标准

D.决定前途命运的唯一要素

答案：B

- 2.社会主义道德建设的基本要求是（   ）。

A.爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

B.仁、义、礼、智、信

C.心灵美、语言美、行为美、环境美

D.树立正确的世界观、人生观

答案：A

- 3.忠于职守就是要求把自己（   ）的工作做好。

A.道德范围内

B.职业范围内

C.生活范围内

D.社会范围内

答案：B

- 4.《劳动合同法》规定：“劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（   ）。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.六个月正确

答案：A

- 5.《劳动争议调解仲裁法》明确规定，自劳动争议调解组织收到调解申请之日起（   ）日内未达成调解协议的，当事人可以依法申请仲裁。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：C

- 6.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门;劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（   ）日内未提出异议的，集体合同生效。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：C

- 7.（   ）是指个人对职业的肯定程度。

A.职业认同度

B.职业胜任度

C.职业满意度

D.专业对口率

答案：A

- 8.（   ）是职业健康安全管理体系的核心内容。

A.职业健康安全管理体系方针

B.法规和其他要求

C.目标

D.对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划

答案：D

- 9.风险控制策划时原则上应首先（   ）。

A.降低风险

B.采用个体防护设备

C.消除危险源

D.采用机器人

答案：C

- 10.密闭的房间和生产装置、设备容器内的火灾适合采用（   ）。

A.冷却灭火法

B.隔离灭火法

C.抑制灭火法

D.窒息灭火法

答案：D

- 11.噪声是指没有（   ）的声音，既没有固定的振动周期也没有稳定的强度。

A.规律

B.固定的频率

C.强度

D.确定的增幅

答案：A

- 12.安全标志分为禁止标志、（   ）、指令标志和提示标志4类。

A.通行标志

B.安全标志

C.提醒标志

D.警告标志

答案：D

- 13.《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（   ），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A.生产安全事故

B.火灾、交通事故

C.重大、特大事故

D.水灾事故

答案：A

- 14.《中华人民共和国安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施（   ）负责。

A.设计

B 施工

C.使用

D.管理

答案：A

- 15.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，正确处理的做法是（   ）

A.由用人单位承担举证责任

B.按照“谁主张，谁举证”的原则，由职工承担举证责任

C.如果由职工承担举证责任，对职工有利

D.用人单位或者职工都可以

答案：A

- 16.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。这是从业人员的（   ）。

A.紧急避险权

B.劳动保护权

C.拒绝作业权

D.劳动合同权

答案：A

- 17.（  ）建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。

A.省级以上人民政府

B.市级以上人民政府

C.县级以上人民政府

D.国务院

答案：D

- 18.建设单位应当自领取施工许可证之日起（   ）内开工。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.六个月

答案：C

- 19.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（   ）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.一个月

B.两个月

C.六个月

D.十二个月

答案：A

- 20.国家推行建筑工程监理制度。（   ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.建设部

B.交通部

C.国务院

D.发改委

答案：C

- 21.对于不宜进行通风换气的缺氧作业场所，应采用（   ）。

A.空气呼吸器

B.过滤式面具

C.氧气呼吸器

D.口罩

答案：A

- 22.排放污染物的企业事业单位,必须依照国务院环境保护行政主管部门的规定,进行（   ）。

A.报批

B.核准

C.备案

D.申报登记

答案：D

- 23.劳动防护用品可分为特种劳动防护用品和（   ）。

A.一般劳动防护用品

B.个人劳动防护用品

C.医用劳动防护用品

D.呼吸劳动防护用品

答案：A

- 24.灭火的基本方法是（   ）。

A.冷却、窒息、抑制

B.冷却、隔离、抑制

C.冷却、窒息、隔离

D.冷却、窒息、隔离、抑制

答案：D

- 25.依据《职业病防治法》，下列（   ）项不属于劳动者在职业活动中应尽的职业卫生义务。

A.正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

B.发现职业病危害事故隐患及时报告

C.遵守职业病防治法律.法规.规章和操作规程

D.在有职业危害因素的作业场所设置警示标识

答案：D

- 26.（   ）依法享受国家规定的职业病待遇。

A.接触职业有害作业的工人

B.职业病病人

C.接触有毒,有害的劳动者

D.接触矽尘工人

答案：B

- 27.防火检查应当至少（   ）进行一次。

A.每日

B.每月

C.每季度

D.每年

答案：C

- 28.临时动火不包括（   ）

A.加热炉

B.电焊

C.喷灯

D.电炉

答案：A

- 29.我国《突发事件应对法》规定的突发事件的最高级别是（   ）。

A.三级

B.四级

C.一级

D.二级

答案：C

- 30.（   ）是国家的基本国策。

A.保护环境

B.防治污染

C.保障公众健康

D.推进生态文明建设

答案：A

- 31.建筑工程施工现场的消防安全由（   ）负责。

A.建筑单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

答案：B

- 32.转移危险废物的,必须按照国家有关规定填写（   ）。

A.一般废物转移联单

B.一般废物登记表

C.危险废物转移联单

D.生活垃圾登记表

答案：C

- 33.中暑是高温作业环境下作业人员发生体温升高.肌痉挛或晕厥等疾病的总称。当作业地点气温（   ）时应采取局部降温和综合防暑措施,并应减少接触时间。

A.≥36℃

B.≥37℃

C.≥40℃

D.≥35℃

答案：B

- 34.防火巡查的频次为（   ）一次。

A.每天

B.每隔一天

C.每周

D.每隔一周

答案：A

- 35.特种作业人员年龄限制为（   ）。

A.年满16周岁

B.年满18周岁

C.年满25周岁

D.无年龄限制

答案：B

- 36.桥梁施工现场的木工作业区，属于（   ）动火区域。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案：D

- 37.根据《建设工程安全生产管理条例》建设单位在编制（   ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.工程预算

B.工程估算

C.工程决算

D.工程概算

答案：D

- 38.公路工程安全生产教育和培训的范围是（   ）。

A.总包单位的职工

B.分包单位的职工

C.本企业的职工与分包单位的职工

D.有违章作业记录的职工

答案：C

- 39.根据国家现行职业卫生监管工作分工，作业场所职业卫生的监督检查由（   ）负责。

A.安全生产监管部门

B.卫生部门

C.人力资源和社会保障部门

D.工会

答案：A

- 40. “三废”定指（   ）。

A.废水、废气、固废

B.废水、废气、噪声

C.废水、固废、噪声

D.废气、固废、噪声

答案：A

- 41.根据《环境保护法》，当事人对环境行政处罚不服，可以在接到处罚通知之日起（   ）内，直接向人民法院起诉。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

答案：B

- 42.用工单位应使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的（   ）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

答案：B

- 43.申请领取施工许可证，下列哪些是应当具备的条件（   ）。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

答案：ABCD

- 44.建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（   ）。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时监督

D.同时投产使用

答案：ABD

- 45.防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自或者（   ）。

A.转产

B.转移

C.拆除

D.闲置

答案：CD

- 46.防治生产性噪声危害的措施有（   ）。

A.控制噪声传播和反射

B.控制和消除噪声源

C.使用有效的个人防护用品

D.加强噪声监测

答案：ABCD

- 47.下列（   ）选项是预防尘肺的工程技术措施。

A.戴防尘口罩

B.湿化作业

C.通风

D.职业健康监护

答案：BC

- 48.产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布（   ）。

A.职工职业健康体检结果

B.职业病危害事故应急救援措施

C.工作场所职业病危害因素检测结果

D.有关职业病防治的规章制度、操作规程

答案：BCD

- 49.关于有限空间作业，以下说法正确的是（   ）。

A.必须严格实行作业审批制度

B.必须做到先通风、再检测、后作业

C.一旦发生中毒事故，佩戴一般防毒口罩进入有限空间进行施救

D.必须开展安全培训

答案：ABD

- 50.职业健康监护的内容包括（   ） 。

A.职业健康预防

B.职业健康体检

C.职业健康监护档案

D.职业健康体检结果告知

答案：BCD

- 51.下面哪些检验指标是混凝土拌合用水要求的检验项目(     )。

A.氯化物含量

B.硫酸盐含量

C.碱含量

D.甲醛含量

答案：ABC

- 52.水泥胶砂抗压强度计算时，需要舍弃超出平均值(     )的测定值。

A.±10%

B.±5%

C.±3%

D.±2%

答案：A

- 53.普通硅酸盐水泥是硅酸盐类水泥的一个重要品种,这种水泥具有(    )特点。

A.适用性较广

B.水化热相对于硅酸盐水泥偏低,可用于配制大体积混凝土

C.较高的抗侵蚀能力

D.较好的综合性能

答案：AD

- 54.普通混凝土配合比设计，单位用水量是依据(     )选择的。

A.公称最大粒径

B.设计坍落度

C.粗集料品种

D.水胶比

答案：ABC

- 55.关于水泥凝结时间的测定，以下说法正确的是(     )。

A.记录水泥全部加入水中的时间为起始时间

B.试件在湿气养护箱中养护至加水后15min时进行第一次测定

C.当试针沉至距底板3-5mm时，水泥达到初凝状态

D.当试针沉入试体1mm时，即环形附件不能在试件上留下痕迹时，水泥达到终凝状态

答案：AC

- 56.测定混凝土拌和物和易性的现行方法主要有(    )。

A.坍落度法

B.贯入阻力法

C.维勃稠度法

D.坍落扩展度法

答案：ACD

- 57.混凝土的养护时，洒水保湿养护时间不应少于(     )天。

A.3

B.7

C.15

D.10

答案：B

- 58.水泥混凝土成型的方式与(     )指标有关。

A.坍落度

B.流动性

C.粘聚性

D.含砂率

答案：A

- 59.混凝土电通量试验时，开始时应每隔5min记录一次电流值，当电流值变化不大时，可每隔10min记录一次电流值；当电流变化很小时，应每隔30min记录一次电流值，直至通电(     )。

A.4h

B.6h

C.8h

D.12h

答案：B

- 60.下列选项中，表示某种强度等级水泥砂浆的是(     )。

A.C30

B.42.5

C.M15

D.AC-13

答案：C

- 61.关于公路工程岩石取样，下列说法正确的有(    )。

A.易崩解、易风化岩石取样后应立即密封

B.保持天然含水率时，可采用爆破法取样

C.取样全过程不宜超过两周

D.同一组试样应采取于同一层位或同类地质条件

答案：ACD

- 62.规则形状岩石试件的精度要求包括(    )。

A.端面平面度公差不大于 0.05mm

B.高度、直径或边长误差不大于 0.3mm

C.上下端面垂直于试件轴线，偏差不大于0.25°

D.边长误差不大于 0.5mm

答案：ABC

- 63.颗粒密度试验中，下列表述正确的有(    )。

A.含可溶盐的岩石应使用煤油作试液

B.用蒸馏水作试液时，可采用煮沸法排除气体

C.岩粉需全部通过 0.25mm 筛孔

D.真空抽气法排气时间不得少于 0.5h

答案：ABC

- 64.单轴抗压强度试验的标准试件要求包括(    )。

A.圆柱体直径 50mm±2mm，高径比2.0

B.砌体工程用立方体试件边长 70mm±2mm

C.混凝土集料用试件边长或直径 50mm±2mm

D.高径比可任意选择

答案：ABC

- 65.岩石抗冻性试验中，冻融循环的相关规定有(    )。

A.严寒地区冻融循环次数为25次

B.寒冷地区冻融循环次数为15次

C.冻结温度为-20℃±2℃，持续4h

D.融解温度为20℃±2℃，持续4h

答案：ABCD

- 66.根据本规范术语定义，关于粗集料的粒径划分，下列说法正确的是(    )。

A.在沥青混合料中，粗集料是指粒径大于4.75mm的碎石、破碎砾石、筛选砾石和矿渣等

B.在沥青混合料中，粗集料是指粒径大于2.36mm的碎石、破碎砾石、筛选砾石和矿渣等

C.在水泥混凝土中，粗集料是指粒径大于2.36mm的碎石、砾石和破碎砾石

D.在无机结合料稳定类材料中，粗集料是指粒径大于4.75mm的碎石、砾石和破碎砾石

答案：BD

- 67.关于样品缩分方法的选择，下列说法符合规范规定的是(    )。

A.样品缩分优先采用分料器法

B.没有分料器时可采用分铲法、四分法

C.测定含水率的样品不得采用分料器法缩分

D.过于干燥的样品可直接采用分铲法和四分法缩分

答案：ABC

- 68.关于带开槽的取样管技术要求，下列说法符合规范规定的是(    )。

A.材质应为不锈钢或黄铜

B.内管直径不小于30mm

C.有效长度为1.0~2.0m，长度可根据需要增加

D.槽口宽度不小于所取集料公称最大粒径的3倍，且不小于10mm

答案：ABCD

- 69.关于粗集料筛分试验所用试验筛的技术要求，下列说法正确的是(    )。

A.2.36mm及以下孔径试验筛应采用满足GB/T 6003.1的金属丝编织网试验筛

B.4.75mm及以上孔径试验筛应采用满足GB/T 6003.2的金属穿孔板试验筛

C.4.75~37.5mm试验筛的筛框直径应为300mm

D.53mm及以上孔径试验筛的筛框直径可选择200mm或300mm

答案：ABC

- 70.用坍落筒法测试细集料饱和面干状态,下列描述的细集料状态即为标准的饱和面干状态(    )。

A.天然砂在试模提起后出现坍落,在试样中心部分上部成为2/3左右的圆锥体

B.天然砂在试模提起后出现坍落,在试样中心部分上部成为1/3左右的圆锥体

C.机制砂和石屑在移去坍落筒出现成为1/3左右的圆锥体

D.机制砂和石屑在移去坍落筒第一次出现坍落时

答案：AD

- 71.关于夹片式锚具的标记，锚固12根直径为15.2mm钢绞线的圆形夹片式群锚锚具应表示为(    )。

A.YJM15-12

B.BJM15-12

C.YJJ15-12

D.YJL15-12

答案：A

- 72.关于疲劳荷载性能试验，预应力筋-锚具组装件应经受多少次循环荷载后，锚具不应发生疲劳破坏？(    )

A.50万次

B.100万次

C.150万次

D.200万次

答案：D

- 73.关于锚口摩阻损失，夹片式锚具的锚口摩阻损失不宜大于多少？(    )

A. 3%

B. 4%

C. 6%

D. 8%

答案：C

- 74.关于出厂检验的抽样数量规定，下列说法正确的是？(    )

A. 外观、尺寸：抽样数量不应少于5%且不应少于10件（套）

B. 硬度：抽样数量不应少于热处理每炉装炉量的3%且不应少于6件（套）

C. 静载锚固性能：每批抽样数量为3个组装件的用量

D. 外观、尺寸：抽样数量不应少于3%且不应少于6件（套）

答案：ABC

- 75.关于锚具、夹具和连接器的分类，下列哪些属于基本锚固方式？(    )

A. 夹片式

B. 支承式

C. 握裹式

D. 组合式

答案：ABCD

- 76.水泥细度检验（负压筛法）中，所需仪器设备包括(     )。

A. 负压筛析仪（负压可调范围 4000Pa~6000Pa）

B. 45μm 方孔筛

C. 天平（分度值不大于 0.01g）

D. 毛刷（硬毛）

答案：ABC

- 77.关于水泥标准稠度用水量试验，下列表述正确的有(     )。

A. 试验环境温度应为 20℃±2℃，相对湿度不应低于 50%

B. 标准稠度净浆的用水量，是指水泥净浆达到规定稠度时所需的水量（以水泥质量的百分数表示）

C. 试杆沉入净浆的深度为 28mm±2mm 时的净浆稠度即为标准稠度

D. 搅拌锅和搅拌叶片应先用湿布擦拭

答案：ABD

- 78.水泥凝结时间试验中，下列符合规范要求的有(     )。

A. 初凝时间是指从水泥全部加入水中至水泥净浆开始失去塑性所需的时间

B. 终凝时间是指从水泥全部加入水中至水泥净浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间

C. 试验用试模尺寸为 40mm×40mm×160mm

D. 试件养护温度应为 20℃±1℃，相对湿度不应低于 90%

答案：ABD

- 79.混凝土拌合物坍落度试验适用于(     )。

A. 坍落度大于 10mm 的混凝土拌合物

B. 坍落度不小于 10mm 的混凝土拌合物

C. 维勃稠度不大于 30s 的混凝土拌合物

D. 维勃稠度小于 30s 的混凝土拌合物

答案：B

- 80.混凝土轴心抗压强度试验中，试件的要求有(     )。

A. 标准试件尺寸为 150mm×150mm×300mm

B. 试件的高径比（H/D）宜为 2.0

C. 试件两端面的平面度公差不应大于 0.05mm

D. 试件在养护期间应避免受扰动

答案：ABCD

- 81.混凝土抗冻性试验（快冻法）中，冻融循环的规定包括(     )。

A. 每次冻融循环的时间应为 2h~4h

B. 冻结阶段试件中心温度应降至 - 18℃±2℃，并保持不少于 4h

C. 融化阶段试件中心温度应升至 5℃±2℃，并保持不少于 4h

D. 冻融循环次数应根据设计要求确定，无设计要求时不宜少于 200 次

答案：AC

- 82.水泥混凝土配合比设计中，基准配合比的调整应考虑(     )。

A. 混凝土强度试验结果

B. 混凝土拌合物的工作性

C. 混凝土的耐久性要求

D. 原材料的变化

答案：ABCD

- 83.水泥胶砂强度试验的标准试件尺寸为(     )。

A. 40mm×40mm×160mm

B. 150mm×150mm×150mm

C. 100mm×100mm×100mm

D. 50mm×50mm×50mm

答案：A

- 84.混凝土立方体抗压强度标准试件的标准养护温度为(     )。

A. 20℃±1℃

B. 20℃±2℃

C. 25℃±2℃

D. 18℃±2℃

答案：B

- 85.水泥初凝时间测定中，当试针沉至距底板(     )时，即为水泥的初凝时间。

A. 4mm±1mm

B. 6mm±1mm

C. 8mm±1mm

D. 10mm±1mm

答案：A

- 86.钢材屈服强度与抗拉强度的比值，通常用来比较结构的(     )和钢材的有效利用率。

A.安全性

B.稳定性

C.经济性

D.可靠性

答案：A

- 87.承重结构所用的钢材应具有(     )的合格保证。

A. 屈服强度

B. 抗拉强度、断后伸长率

C. 硫、磷含量

D. 碳当量

答案：ABC

- 88.依据《钢结构设计标准》，对焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所采用的钢材，应具有(     )的合格保证。

A. 冷弯试验

B. 冲击韧性

C. 疲劳性能

D. 碳当量

答案：A

- 89.《钢结构设计标准》规定，计算下列情况的焊缝连接时，规定的强度设计值应乘以相应的折减系数，几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。这些情况包括(     )。

A. 施工条件较差的高空安装焊缝

B. 无垫板的单面施焊对接焊缝

C. 承受动力荷载的焊缝

D. 厚度小于6mm的对接焊缝

答案：AB

- 90.《钢结构设计标准》中，钢结构的安装连接应采用(     )的构造形式，并应考虑临时定位措施。

A. 传力可靠

B. 制作方便

C. 连接简单

D. 便于调整

答案：AD

- 91.根据《钢结构设计标准》，对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件，所用钢材尚应具有(     )的合格保证。

A. 冷弯试验

B. 冲击韧性

C. 断面收缩率

D. 碳当量

答案：B

- 92.《钢结构设计标准》规定，轴心受压构件的稳定性计算中，需要考虑的初始缺陷主要包括(     )。

A. 构件的初弯曲

B. 荷载的初偏心

C. 残余应力

D. 材料非弹性

答案：ABC

- 93.当采用柔性抗剪连接件时，(     )的计算应以弯矩绝对值最大点及支座为界限，划分为若干个区段，逐段进行布置。

A. 抗拉钢筋

B. 抗剪连接件

C. 连接锚栓（螺栓）

D. 栓钉

答案：B

- 94.根据《钢结构设计标准》GB 50017-2017，焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。其中厚度小于(     )的钢材的对接焊缝，不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。

A. 4mm

B. 6mm

C. 8mm

D. 10mm

答案：B

- 95.关于抗震性能化设计的规定，钢结构构件的抗震承载力验算时，可能采用的性能系数包括(     )。

A. 承载力性能系数

B. 连接系数

C. 材料超强系数

D. 稳定性系数

答案：ABC

- 96.钢绞线表面不应有影响使用性能的有害缺陷。允许存在轴向表面缺陷，但其深度应小于单根钢丝直径的(    )。

A:2%

B:3%

C: 4%

D:5%

答案：C

- 97.下列关于钢绞线应力松弛性能试验说法中，正确的有(    )。

A:试验标距长度不小于公称直径的60倍。

B:试样制备后不应进行任何热处理和冷加工。

C:允许用至少120h的测试数据推算1000h的松弛率。

D:推算松弛率的相关系数应不小于0.98，如相关系数小于0.98时，允许用240h的测试数据推算，如相关系数仍小于0.98时，应将试验持续到1000h。

答案：ABCD

- 98.钢绞线的力学性能指标应包括(     )。

A. 抗拉强度

B. 屈服强度

C. 最大力总伸长率

D. 弹性模量

答案：ABCD

- 99.关于钢绞线的松弛性能，下列说法正确的有(     )。

A. 松弛试验温度应为20℃±2℃

B. 初始负荷应为公称最大力的70%

C. 松弛率需满足相应等级要求

D. 试验持续时间至少为1000h

答案：ACD

- 100.下列关于钢绞线表面质量的要求，符合规范《预应力混凝土用钢绞线》的有(     )。

A. 表面不得有裂纹、折叠、结疤

B. 允许有轻微的压痕和划伤

C. 表面锈蚀应符合相应等级规定

D. 不得有局部直径增大或减小

答案：ABC

- 101.关于钢绞线的取样规则，规范《预应力混凝土用钢绞线》规定(     )。

A. 每批钢绞线应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制成

B. 每批重量不大于60t

C. 力学性能试验取样数量为3根/批

D. 松弛试验取样数量为1根/批

答案：AB

- 102.钢绞线的包装应符合(     )要求。

A. 每盘钢绞线应捆扎牢固，防止松散

B. 包装材料应能防止运输过程中锈蚀

C. 每盘钢绞线应附有产品质量证明书

D. 包装重量可根据运输需求自行调整

答案：ABC

- 103.钢绞线出厂检验时，若某项指标不合格，应(     )。

A. 判定该批产品不合格

B. 加倍取样复检，复检合格则判定合格

C. 重新取样检验，直至合格

D. 降级使用

答案：B

- 104.钢绞线的直径应用分度值不大于(    )的量具测量，测量位置距离端头不小于(    )。

A. 0.02 mm，300 mm

B. 0.03 mm，500 mm

C. 0.02 mm，500 mm

D. 0.03 mm，300 mm

答案：A

- 105.规范《预应力混凝土用钢绞线》规定，钢绞线的松弛试验中，初始负荷的施加时间应控制在(     )内。

A. 1min~5min

B. 5min~10min

C. 10min~15min

D. 15min~20min

答案：A

- 106.关于检测方式，下列哪些情况宜采用全数检测方式？（  ）

A. 外观缺陷或表面损伤的检查

B. 受检范围较小或构件数量较少

C. 检验指标或参数变异性大或构件状况差异较大

D. 灾害发生后对结构受损情况的外观检查

答案：ABCD

- 107.关于火灾损伤检测，混凝土结构的火灾损伤应识别为下列哪些状态？（  ）

A. 未受火灾影响

B. 表面或表层性能劣化

C. 构件破坏

D. 局部坍塌

答案：ABCD

- 108.关于混凝土抗压强度检测测区布置，下列说法正确的是？（  ）

A. 当不需要提供每个受检构件混凝土强度推定值且总测区数满足推定区间限值要求时，每个构件布置的测区数量可适当减少

B. 减少后每个构件布置的测区数量不宜少于3个

C. 受检构件数量较多时必须布置10个测区

D. 当需要进行单个构件推定时，每个构件布置的测区数不宜少于10个

答案：ABD

- 109.关于混凝土抗冻性能快冻法检测，当出现下列哪些情况之一时应停止试验？（  ）

A. 冻融循环次数超过预期次数

B. 试件相对动弹性模量小于60%

C. 试件质量损失率达到5%

D. 试件出现可见裂缝

答案：ABC

- 110.关于混凝土慢冻法检测抗冻性能，每组应由(    )直径不小于100mm的芯样组成。

A. 3个

B. 4个

C. 6个

D. 9个

答案：C

- 111.关于钻芯法检测混凝土强度，采用钻芯法确定单个构件局部区域的混凝土强度推定值时，下列说法正确的是？

A. 当芯样试件混凝土抗压强度最小值大于或等于设计混凝土抗压强度标准值的85%时，取平均值作为混凝土强度推定值

B. 当芯样试件混凝土抗压强度最小值小于设计混凝土抗压强度标准值的85%时，取最小值作为混凝土强度推定值

C. 按单个构件检测时，每个构件的钻芯数量不应少于3个

D. 较小构件的钻芯数量不应少于2个

答案：ABCD

- 112.关于钻芯法确定单个构件混凝土强度推定值，当芯样试件混凝土抗压强度最小值大于或等于设计混凝土抗压强度标准值的(    )时，取平均值作为推定值。

A. 75%

B. 80%

C. 85%

D. 90%

答案：C

- 113.关于钢筋保护层厚度检测，当采用电磁感应法时，钢筋最小净间距与钢筋保护层厚度之比应满足什么条件？(    )

A. 不应小于0.5

B. 不应小于1

C. 不应小于1.5

D. 不应小于2

答案：B

- 114.下列哪些属于混凝土强度检测方法？(    )

A. 钻芯法

B. 回弹法

C. 超声回弹综合法

D. 拔出法

答案：ABCD

- 115.关于混凝土有害成分检测，《铁路工程混凝土实体质量检测技术规程》明确了哪些检测要求？(    )

A. 氯离子含量

B. 碱含量

C. 氧化镁含量

D. 硫酸根含量

答案：ABC

- 116.关于公路工程质量检验评定等级的划分，下列说法正确的是：(    )

A. 分为优良、合格与不合格三个等级

B. 分为合格与不合格两个等级

C. 分为优秀、良好、合格与不合格四个等级

D. 仅分为合格一个等级

答案：B

- 117.边坡锚固防护施工中，预应力锚杆、锚索插入锚孔内的长度不得小于设计长度的：(    )

A. 95%

B. 97%

C. 98%

D. 99%

答案：B

- 118.锚杆实测项目包括(    )。

A. 注浆强度

B. 锚孔孔深

C. 锚孔孔径

D. 锚杆抗拔力

答案：ABCD

- 119.HPB300钢筋采用冷拉方法调直时，其冷拉率宜不大于多少？(    )

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

答案：B

- 120.关于高强度混凝土和高性能混凝土的定义，下列说法正确的是(     )。

A. 高强度混凝土是指强度等级C50及以上的混凝土

B. 高强度混凝土是指强度等级C60及以上的混凝土

C. 高性能混凝土是指采用常规材料和工艺，在常温下以低水胶比、大掺量优质掺合料制作的混凝土

D. 高性能混凝土是指采用特殊材料、特殊工艺制作的高强度混凝土

答案：BC

- 121.关于钢筋进场检验和存放，下列说法正确的是(     )。

A. 每批质量应不大于60t

B. 超过60t的部分，每增加40t应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样

C. 钢筋存放时间宜不超过6个月

D. 分批检验时，可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批

答案：ABCD

- 122.关于钢筋机械连接的规定，下列说法正确的是(     )。

A. 宜采用镦粗直螺纹、滚轧直螺纹或套筒挤压接头

B. 重要部位接头的等级应选用I级或II级

C. 宜符合现行国家标准对受力钢筋保护层最小厚度的规定，且不得小于15mm

D. 连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距应不小于25mm

答案：ACD

- 123.关于钢筋加工的允许偏差和加工方式，下列说法正确的是(     )。

A. 受力钢筋顺长度方向加工后的全长允许偏差为±10mm

B. 弯起钢筋各部分尺寸允许偏差为±20mm

C. 箍筋、螺旋筋各部分尺寸允许偏差为±5mm

D. 钢筋宜采用数控化机械设备在专用厂房中集中下料和加工

答案：ABCD

- 124.关于钢筋的连接，下列说法正确的是(     )。

A. 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头

B. 绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用

C. 轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头

D. 绑扎接头的钢筋直径宜不大于40mm

答案：ABC

- 125.关于模板和支架的设计要求，下列说法正确的是(     )。

A. 应具有足够的强度、刚度和稳定性

B. 应能承受施工过程中所产生的各种荷载

C. 构造应简单、合理，结构受力应明确

D. 支架可以与应急安全通道相连接

答案：ABC

- 126.关于模板、支架设计应考虑的荷载，下列说法正确的是(     )。

A. 模板、支架自重

B. 新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结构物的重力

C. 施工人员及施工设备、施工材料等荷载

D. 设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力等

答案：ABCD

- 127.关于支架预压，下列说法正确的是(     )。

A. 对位于刚性地基上的刚度较大且非弹性变形可确定控制在一定范围内的支架，可不预压

B. 对位于软土地基或软硬不均地基上的支架，宜通过预压的方式

C. 预压荷载宜为支架所承受荷载的1.05~1.10倍

D. 所有支架都必须进行预压

答案：ABC

- 128.关于细集料的技术要求，下列说法正确的是(     )。

A. 细集料宜采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂

B. 细集料不得采用海砂

C. 细集料按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类

D. 细集料的表观密度应不小于5600 kg/m³

答案：ABC

- 129.关于粗集料的技术要求，下列说法正确的是(     )。

A. 粗集料宜采用质地坚硬、洁净、级配合理、粒形良好、吸水率小的碎石或卵石

B. Ⅰ类碎石压碎指标应不大于10%

C. 粗集料最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/2

D. 粗集料最大粒径不得超过钢筋最小净距的3/4

答案：ABD

- 130.关于混凝土外加剂的使用，下列说法正确的是(     )。

A. 公路桥涵工程使用的外加剂，与水泥、矿物掺合料之间应具有良好的相容性

B. 应是经过具备相关资质的检测机构检验并附有检验合格证明的产品

C. 外加剂使用前应按现行《混凝土外加剂》（GB8076）的规定进行复验

D. 外加剂的品种和掺量应根据使用要求、施工条件、混凝土原材料的变化等通过试验确定

答案：ABCD

- 131.关于混凝土配合比设计，下列说法正确的是(     )。

A. 混凝土的配合比应以质量比表示，并应通过计算和试配选定

B. 试配时应采用施工实际使用的材料

C. 配制的混凝土拌合物应满足和易性、凝结时间等施工技术条件

D. 制成的混凝土应满足配制强度、力学性能和耐久性能的设计要求

答案：ABCD

- 132.关于混凝土拌制，下列说法正确的是(     )。

A. 混凝土的配料宜采用非自动计量装置

B. 各种衡器的精度应符合要求，计量应准确

C. 计量器具应定期标定，迁移后应重新进行标定

D. 拌制混凝土所用的各项固体原材料应按质量进行计量投料

答案：BCD

- 133.关于预应力筋进场检验，下列说法正确的是(     )。

A. 钢丝分批检验时每批质量应不大于60t

B. 钢绞线分批检验时每批质量应不大于60t

C. 螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于60t

D. 预应力筋的实际强度不得低于现行国家标准的规定

答案：ABD

- 134.关于锚具、夹具和连接器的性能要求，下列说法正确的是(     )。

A. 锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求

B. 锚固多根预应力筋的锚具除应具有整束张拉的性能外，尚应具有单根张拉的性能

C. 用于承受低应力或动荷载的夹片式锚具应具有防松性能

D. 锚具的锚口摩阻损失率宜不大于2%

答案：ABC

- 135.关于预应力筋张拉设备，下列说法正确的是(     )。

A. 预应力筋的张拉宜采用穿心式双作用千斤顶

B. 张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍

C. 与千斤顶配套使用的压力表最大读数应为张拉力的1.5～2.0倍

D. 压力表标定精度应不低于0.1级

答案：ABC

- 136.关于先张法预应力筋放张，下列说法正确的是(     )。

A. 预应力筋放张时构件混凝土的抗压强度和弹性模量应符合设计规定

B. 设计未规定时，混凝土抗压强度应不低于设计强度等级值的90%

C. 弹性模量应不低于28d弹性模量的90%

D. 放张时混凝土的龄期应不少于7d

答案：A

- 137.关于后张法预应力筋张拉，下列说法正确的是(     )。

A. 预应力筋的张拉顺序应符合设计规定

B. 设计未规定时，可采取分批、分阶段对称张拉

C. 宜先张拉靠近截面重心的预应力筋，后张拉靠近截面边缘的预应力筋

D. 两端张拉时，各千斤顶之间同步张拉力的允许误差宜为±5%

答案：ABC

- 138.关于后张预应力孔道压浆原材料，下列说法正确的是(     )。

A. 水泥应采用性能稳定、强度等级不低于42.5的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥

B. 减水剂应采用高效减水剂或高性能减水剂，且应满足现行《混凝土外加剂》（GB 8076）中高效减水剂一等品的要求

C. 减水率应不小于10%

D. 压浆材料中的氯离子含量应不超过胶凝材料总量的0.06%

答案：ABD

- 139.关于钢筋加工，下列说法正确的是(     )。

A. 钢筋的表面应洁净、无损伤，使用前应将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净

B. 带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用

C. 钢筋应平直、无局部弯折，成盘的钢筋和弯曲的钢筋在加工前均应调直

D. 采用冷拉方法调直钢筋时，HPB300钢筋的冷拉率宜不大于2%

答案：ABCD

- 140.钢筋分批检验时，每批的质量应不大于(     )。

A. 40t

B. 60t

C. 80t

D. 100t

答案：B

- 141.预制构件的吊环，必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，且其使用时的计算拉应力应不大于(     )。

A. 50MPa

B. 60MPa

C. 65MPa

D. 70MPa

答案：C

- 142.受力主钢筋制作和末端弯钩，对于HRB400钢筋135°弯钩，其弯曲直径D应不小于(     )。

A. 2.5d

B. 4d

C. 5d

D. 10d

答案：C

- 143.钢筋焊接接头长度区段内是指(     )长度范围内，但不得小于500mm。

A. 25d

B. 30d

C. 35d

D. 40d

答案：C

- 144.箍筋弯钩平直部分的长度，有抗震要求的结构，应不小于箍筋直径的(     )倍。

A. 5倍

B. 8倍

C. 10倍

D. 12倍

答案：C

- 145.钢筋机械连接接头的现场检验应按验收批进行，同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以(     )个为一个验收批进行检验与验收。

A. 300

B. 400

C. 500

D. 600

答案：C

- 146.水泥进场时，散装水泥应以每(     )t为一批进行检验。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

答案：D

- 147.细集料的细度模数，中砂的范围是(     )。

A. 3.7～3.1

B. 3.0～2.3

C. 2.2～1.6

D. 1.5～0.7

答案：B

- 148.混凝土的抗压强度应以边长为(     )mm的立方体标准试件测定。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

答案：B

- 149.预应力筋张拉控制应力的精度宜为(     )。

A. ±1.0%

B. ±1.5%

C. ±2.0%

D. ±2.5%

答案：B

- 150.后张预应力筋的张拉，张拉锚固后应在(     )h内完成孔道的压浆。

A. 24

B. 36

C. 48

D. 72

答案：C

- 151.《工程测量标准》规定，使用DS1水准仪进行三等水准测量测站的前后视距差应不大于(   )。

A.5m

B.3m

C.1m

D.10m

答案：B

- 152.依据《工程测量标准》,使用DS1水准仪进行三等水准测量测站前后视距的累积差不大于（   ）。

A.5m

B.10m

C.3m

D.6m

答案：D

- 153.按照《工程测量通用规范》，水准测量成果最终验收时，判断其是否合格的最高依据是(   )。

观测手簿是否干净整洁
B.测量人员的技术职称等级
C.成果是否满足了技术设计书和本规范规定的质量要求
D.是否采用了最先进的测量方法

答案：C

- 154.根据规范，工程测量项目在开始前，必须进行的工作是(  )。

A. 编写详细的技术设计书或方案
B. 对使用仪器设备进行清洁保养
C. 收集和分析测区已有资料，进行现场踏勘
D. 组织所有人员进行体能训练

答案：C

- 155.关于施工控制网，下列哪项是规范中的强制性要求(   )。

A.必须采用建筑方格网的形式
B.应与工程测区的控制网建立联系
C.桩点必须用钢筋混凝土浇筑
D.必须每月复测一次

答案：B

- 156.对于地形图测绘，规范强制要求在地形图上表示的内容是(   )。

A. 施工人员临时休息区
B. 天空中的云彩
C.永久性的建（构）筑物
D. 所有路过车辆

答案：C

- 157.《工程测量规范》（GB50026-2007）规定：三级导线测量中,测距中误差容许值为（   ）。

A.10mm

B.12mm

C.15mm

D.18mm

答案：C

- 158.测定点平面坐标的主要工作是（   ）。

A.测量水平距离

B.测量水平角

C.测量水平距离和水平角

D. 测量竖直角

答案：C

- 159.同一幅图中，（   ）相等。

A.等高距

B.等高线

C.高差

D. 等高线平距

答案：A

- 160.视准轴是指(   )的连线（   ）。

A. 物镜光心与目镜光心

B.目镜光心与十字丝中心

C.物镜光心与十字丝交点

D. 目标光心与准星

答案：C

- 161.水准测量中，设后尺A的读数a=2.713m，前尺B的读数b=1.401m，已知A点高程为15.000m，则水准仪视线高程为（   ）m。

A.13.688

B.16.312

C.16.401

D.17.713

答案：D

- 162.测量工作中水平角的取值范围为（   ）。

A.0～180°

B.-180～180°

C.-90～90°

D.0～360°

答案：D

- 163.采用测回法观测水平角，盘左和盘右瞄准同一方向的水平度盘读数，理论上应（   ）。

A.相等

B.相差90°

C.相差180°

D.相差360°

答案：C

- 164.在未与国家水准网联测的独立的小区域进行测量时，会用到(   )。

A.绝对高程

B.相对高程

C.海拔高程

D.绝对高度

答案：B

- 165.1985国家高程基准的建立，利用了(   )年间连续观测的验潮数据。

A.1950-1956

B.1952-1979

C.1973-1979

D.1979-1985

答案：C

- 166.高斯投影能保持图上任意的(   )与实地相应的数据相等，在小范围内保持图上形状与实地相似。

A.长度

B.角度

C.高度

D.面积

答案：C

- 167.进行高斯投影后，离中央子午线越远的地方，长度(   )。

A.保持不变

B.变形越小

C.变形越大

D.变形无规律

答案：C

- 168.将椭球面上的经纬线投影到高斯平面上，(   )长度没有发生变化。

A.赤道线

B.中央子午线

C.纬圈

D.边缘经线

答案：A

- 169.高斯平面直角坐标系的通用坐标，在自然坐标Y′上加500km的目的是(   )。

A.保证Y坐标值为正数

B.保证Y坐标值为整数

C.保证X轴方向不变形

D.保证Y轴方向不变形

答案：A

- 170.水准测量后视读数为1.224m，前视读数为1.974m,则两点的高差为(   )。

A.+0.750m

B.-0.750m

C.+3.198m

D.-3.198m

答案：B

- 171.DS3水准仪，数字3表示的意义是(   )。

A.每公里往返测高差中数的中误差不超过3mm

B.每公里往返测高差中数的相对误差不超过3mm

C.每公里往返测高差中数的绝对误差不超过3mm

D.每公里往返测高差中数的极限误差不超过3mm

答案：A

- 172.国产水准仪的型号一般包括DS05、DS1、DS3，精密水准仪是指(   )。

A.DS05、DS3

B.DS05、DS1

C.DS1、DS3

D.DS05、DS1、DS3

答案：B

- 173.DSZ3型自动安平水准仪，其中“D”表示(   )。

A.地面

B.地址

C.大地测量

D.大型

答案：C

- 174.坐标反算是根据直线的起、终点平面坐标，计算直线的(   )。

A.斜距与水平角

B.水平距离与方位角

C.斜距与方位角

D.水平距离与水平角

答案：B

- 175.直线方位角与该直线的反方位角相差(   )。

A.180°

B.360°

C.90°

D.270°

答案：A

- 176.某直线的坐标方位角为163°50′36″，则其反坐标方位角为(   )。

A.253°50′36″

B.196°09′24″

C.-16°09′24″

D.343°50′36″

答案：D

- 177.导线测量角度闭合差的调整方法是反号按(   ) 分配。

A.角度个数平均

B.角度大小比例

C.边数平均

D.边长比例

答案：A

- 178.附合导线与闭合导线坐标计算的主要差异是(   )的计算。

A.坐标增量与坐标增量闭合差

B.坐标方位角与角度闭合差

C.坐标方位角与坐标增量

D.角度闭合差与坐标增量闭合差

答案：D

- 179.三角高程测量中，采用对向观测可以消除(   )的影响。

A.视差

B.视准轴误差

C.地球曲率差和大气折光差

D.水平度盘分划误差

答案：C

- 180.导线转折角一般采用(   )观测。

A.测回法

B.复测法

C.方向法

D.全圆方向法

答案：A

- 181.属于平面控制测量的作用是(   )。

A.控制误差积累

B.保证测区内点位误差均匀

C.方便分组施工

D.降低工作量

答案：ABC

- 182.属于导线测量优点的是(   )。

A.布设灵活

B.受地形条件限制小

C.点位精度均匀

D.边长直接测定，导线纵向精度均匀

答案：ABC

- 183.关于导线测量，说法不正确的是(   )。

A.相邻导线点须通视，视线与障碍物保持一定距离

B.距离测量可采用视距法测量

C.高差测量是导线测量的一项工作内容

D.原有控制点避免使用

答案：BCD

- 184.不影响导线测量精度的是(   )。

A.导线布设形式

B.仪器精度

C.观测人员的作业习惯

D.外界条件

答案：A

- 185.闭合导线指的是(   )。

A.起止于同一已知点，形成一多边形，并有一已知方向的单一导线

B.起止于两个已知点，并且起点和终点各有一已知方向的单一导线

C.从一个已知点和已知方向出发，既不附合到另一已知点，也不会到起始已知点的单一导线

D.有多个已知点和已知方向，形成网状图形的导线

答案：A

- 186.附合导线指的是(   )。

A.起止于同一已知点，形成一多边形，并有一已知方向的单一导线

B.起止于两个已知点，并且起点和终点各有一已知方向的单一导线

C.从一个已知点和已知方向出发，既不附合到另一已知点，也不会到起始已知点的单一导线

D.有多个已知点和已知方向，形成网状图形的导线

答案：B

- 187.支导线指的是(   )。

A.起止于同一已知点，形成一多边形，并有一已知方向的单一导线

B.起止于两个已知点，并且起点和终点各有一已知方向的单一导线

C.从一个已知点和已知方向出发，既不附合到另一已知点，也不会到起始已知点的单一导线

D.有多个已知点和已知方向，形成网状图形的导线

答案：C

- 188.导线测量的外业工作包括(   )。

A.选点

B.测角

C.量边

D.闭合差调整

答案：ABC

- 189.下列选项中，属于导线坐标计算的步骤的是(   )。

A.半测回角值计算

B.角度闭合差计算

C.方位角推算

D.坐标增量闭合差计算

答案：BCD

- 190.导线的坐标增量闭合差调整时，应使纵、横坐标增量改正数之和等于(   )。

A.纵、横坐标增值量闭合差，其符号相同

B.导线全长闭合差，其符号相同

C.纵、横坐标增量闭合差，其符号相反

D.导线全长闭合差，其符号相反

答案：C

- 191.衡量导线测量精度的一个重要指标是(   )。

A.坐标增量闭合差

B.导线全长闭合差

C.导线全长相对闭合差

D.相对闭合差

答案：C

- 192.导线测量工作中，当角度闭合差在允许范围内，而坐标增量闭合差却远远超过限值，说明(   )有错误。

A.边长

B.角度

C.高程

D.连接测量

答案：A

- 193.随着测绘技术的发展，目前测绘领域建立平面控制网的首选方法是(   )。

A.三角测量

B.高程测量

C.导线测量

D.GPS控制测量

答案：D

- 194.导线的布设形式有(   )。

A.一级导线、二级导线、图根导线

B.单向导线、往返导线、多边形导线

C.闭合导线、附合导线、支导线

D.单向导线、附合导线、图根导线

答案：C

- 195.控制测量计算的基准面是(   )。

A.大地水准面

B.参考椭球面

C.水平面

D.高斯投影面

答案：B

- 196.在三角测量中，最弱边是指(   )。

A.边长最短的边

B.边长最长的边

C.相对精度最低的边

D.边长误差最大的边

答案：C

- 197.导线全长相对闭合差指的是(   )。

A.坐标增量闭合差与导线全长的比值

B.导线全长与导线全长闭合差的比值

C.导线全长闭合差与导线全长的比值，写成分子为1的分数形式

D.导线全长闭合差与导线全长的比值，写成百分数形式

答案：C

- 198.不属于控制测量的基本原则是(   )。

A.高低级任意混合

B.不同测量工作可以采用同样的控制测量

C.从高级控制到低级控制

D.从低级控制到高级控制

答案：AD

- 199.闭合水准路线高差理论值为(   )。

A.为不等于0的常数

B.与路线形状有关

C.总和为0

D.由路线任意两点确定

答案：C

- 200.导线计算时,坐标增量闭合差分配的原则是(   )。

A.与角度成正比

B.与距离成正比

C.平均分配

D.与距离成反比

答案：B

- 201.通行荷载监测重点关注参数为(   )。

A.通行车辆尺寸和数量

B.通行车辆的轴重和轴距,交通流量

C.大件运输车辆

D.超限运输车辆

答案：B

- 202.某桥梁监测结果发现该桥的自振频率有逐渐降低趋势,表明该桥(   )。

A.刚度增大，振动周期变长，技术状况好。

B.刚度增大，振动周期变短,技术状况好。

C.刚度降低，振动周期变长,技术状况差。

D.刚度降低，振动周期变短，技术状况差。

答案：C

- 203.预埋在桥梁结构内部的埋入式监测设备的使用寿命是(   ) 。

A.不低于5年

B.不低于20年

C.不低于10年

D.根据桥梁结构寿命而定

答案：B

- 204.下列关于桥梁结构安全监测系统集成及用户界面交互说法错误的是(   )。

A.系统集成应通过工具平台实现硬件和软件最优配置，形成完整集成方案，使系统整体性能最优。

B.系统集成应进行硬件、软件、网络等接口设计，使各模块协调统一，形成桥梁安全监测一体化协作平台。

C.系统投入运营后，应基于桥梁结构特性对输入和输出的监测数据进行逻辑性、相关性和匹配性检验。

D.用户界面交互应清晰、友好地显示监测数据、数据采集与传输工作状态、数据处理与分析结果、安全预警信息及评估结果。

答案：C

- 205.当桥梁结构主要频率降低；荷载和抗风的整体安全储备介于1.4～1.6；在设计荷载和监测荷载作用下，部分关键构件（5%以内）内力大于规范设计允许值的5%，较多次要构件（10%～20%）内力大于设计规范值的10%，影响结构的行车舒适度和耐久性，但不影响结构的安全时，桥梁结构处于(   )。

A.完好状态

B.较好状态

C.中等损伤状态

D.严重损伤状态

答案：C

- 206.在无数据异常和事故征兆的情况下，基坑设计深度15m，开挖深度≤5m的一级基坑监测频率为(   )

A.1次/2d

B.1次/3d

C.1次/4d

D.1次/5d

答案：A

- 207.一级基坑围护墙（坡）顶水平位移监测时，灌注桩顶水平位移报警值为(   )。

A.20～30

B.30～40

C.40～60

D.30mm

答案：A

- 208.隧道项目的频率主要由哪项因素决定？(   )

A.变形频率和掌子面距离

B.围岩的好坏

C.测点保护的好坏

D.监理的要求

答案：A

- 209.125续刚构桥主梁挠度监测适宜采用的方法和设备为(   )。

A.布置水准测点，定期进行主梁线形测量。

B.建设GPS测点，在线进行线形测量。

C.基于连通管原理，在线采用静力水准系统监测

D.布置测点，采用全站仪进行测量。

答案：C

- 210.对于桥梁健康监测系统中，属于倾角计监测的参数为(   )。

A.挠度

B.桥墩倾斜

C.振动频率

D.应变

答案：B

- 211.下列基坑监测参数说法错误的是(   )。

A.基坑位移变形：包括基坑表面位移和内部位移、支护结构位移、裂缝监测。

B.地下水位监测：包括浸润线监测、降水量监测。

C.支护结构受力监测：钢筋应力、支撑轴力、土压力等。

D.周围建筑物监测：基础沉降、土体裂缝、倾斜。

答案：B

- 212.桥梁健康监测的监测内容包括(   )。

A.环境，作用，结构响应，结构变化。

B.风载、应力、挠度、几何变位、自振频率。

C.外观检查、病害识别、技术状况评定。

D.主要材质特性、承载能力评定。

答案：A

- 213.下列哪项不是桥梁结构关键部位内力主要监测内容？(   )

A.斜拉桥索力。

B.梁式桥主梁跨中截面应力。

C.钢管混凝土拱桥的拱脚截面应力。

D.梁式桥桥墩内力。

答案：D

- 214.对于大跨径桥梁的动力特性监测，下列说法正确的是(   )。

A.通过安装在桥上的中频加速度传感器采集振动信号，振动信号经过频谱分析 可以得到桥梁的振型、自振频率和阻尼比。

B.通过安装在桥上的低频或超低频加速度传感器采集振动信号，振动信号经过频谱分析，可以得到桥梁的振型、自振频率和阻尼比。

C.通过安装在桥上的低频或超低频加速度传感器，

直接测得桥梁的振型、自振频率和阻尼比。

D.通过安装在桥上的中频加速度传感器，直接测得桥梁的振型、自振频率和阻尼比。

答案：B

- 215.下面哪一项不是桥梁健康监测的主要目的？(   )

A.及时把握桥梁结构运营阶段的工作状态,识别结构损伤以及评定结构的安全性、可靠性与耐久性。

B.对于车辆通行过程桥梁反应进行测定，判定桥梁承载能力，为桥梁验收提供依据。

C.为运营、维护、管理提供决策依据,可以使得既有桥梁的技术改造决策更加科学、改造方案更加合理、经济。

D.验证桥梁设计建造理论与方法，完善相关设计、施工技术规程，提高桥梁设计水平和安全可靠度,保障结构的使用安全。

答案：B

- 216.下列有关桥梁结构安全监测系统设计的一般规定说法错误的是(   )。

A.根据桥梁的受力状态、风险评估、耐久性分析结果和监测应用需求确定结构的监测内容、布设监测测点、选择监测方法、构建监测系统、进行数据管理、开展监测应用。

B.桥梁结构监测应分为系统设计、系统实施、系统试运行、系统验收、系统运维和监测数据应用阶段。

C.监测系统应由系统硬件、系统软件和通信系统组成。

D.桥梁结构监测应贯穿桥梁结构运营期，在正常维护和更换条件下，监测系统硬件、系统软件的更换与升级应保障监测数据的衔接与分析的连续性。

答案：C

- 217.下列桥梁结构安全监测内容中，不是结构整体响应监测的是(   )。

A.振动

B.变形

C.位移及转角

D.结构裂缝

答案：D

- 218.下列桥梁监测项目传感器选择错误的是(   )。

A.车辆载荷—动态称重系统

B.结构整体振动—强震动记录仪

C.地震监测—三项加速度传感器

D.索力监测—加速度传感器

答案：B

- 219.下列有关监测数据采集设备选型说法错误的是(   )。

A.电荷信号应选用电荷放大器进行信号调理和采集。

B.数字信号可选用基于RS485、CAN、TCP或UDP等的分布式数据采集设备，并确定传输距离、传输宽带和速率。

C.数据采集模数转换分辨率应满足传感器分辨率和监测要求，不宜低于32位。

D.电信号应进行光电隔离，以增强抗干扰能力

答案：C

- 220.有关数据管理说法错误的是(   )。

A.桥梁结构监测系统数据管理应包含数据编码、数据预处理、数据存储、数据交互与共享、数据安全。

B.因为监测系统数据庞大，数据储存和管理只能采取云储存和云管理技术。

C.监测系统的结构化数据应包括桥梁基础数据、监测数据、特怔值数据、超限值数据，非结构化数据可包括图像、音视频及文本。

D.数据管理应具备存储展示、搜索查询、报表生成等功能。

答案：B

- 221.对于桥梁结构健康度等级评定说法错误的是(   )。

A.构件健康度表征评估参数：采用梁端纵向位移、关键截面应变、索力、支座反力、索振动、裂缝、断丝、螺栓状态、索夹滑移、疲劳等监测数据。

B.桥梁整体健康等级评定中，当塔顶偏位、锚碇位移、拱脚位移出现1项或以上二级，评定为Ⅲ中等异常。

C.桥梁整体健康等级评定中，监测数据与分析结果超限等级出现多项三级或多项构件健康度严重异常，评定为IV严重异常。

D.当构件健康度或结构整体健康度为Ⅲ级中等异常或IV级严重异常时，桥梁立即应进行加固处置。

答案：D

- 222.下列有关桥梁安全监测系统数据交互与共享说法错误的是(   )。

A.系统集成应采用模块化、单元化、标准化设计，确保软硬件模块无缝连接。

B.系统集成应考虑网络通信、环境适应性、防雷的要求，并考虑数据采集接口、通信接口和规约、供电接口等兼容性和匹配性，考虑以最优分配和可靠度最大为约束条件的可靠性和稳定性。

C.网络通信设备选型应考虑网络宽带和吞吐率、品牌和性价比、可扩展性和稳定性。

D.系统集成应采取不同软件工具平台开发，应考虑兼容性，并兼顾系统定期扩容的便捷性。

答案：D

- 223.变形测量点分为基准点、工作基点和变形监测点。其布设不符合下列要求的是(   )。

A.每个基坑工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点。

B.工作基点应选在稳定的位置。在通视条件良好或观测项目较少的情况下，可不设工作基点，在基准点上直接测定变形监测点。

C.施工期间，应采用有效措施，确保基准点和工作基点的正常使用。

D.监测期间，应定期检查工作变形监测点的稳定性。

答案：D

- 224.基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移监测点应沿基坑周边布置，基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于(   )。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

答案：B

- 225.基坑支撑内力监测点的布置不符合要求的是(   )。

A.监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用的杆件上。

B.每道支撑的内力监测点不应少于3个，各道支撑的监测点位置宜在竖向保持一致。

C.钢支撑的监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度的1/2部位，钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/2部位。

D.每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。

答案：C

- 226.对于已建成的斜拉桥，适宜采用下面哪种方式进行索力监测？(   )

A.电桥式压力环

B.振弦式锚索计

C.光纤式锚索计

D.采用振动法安装加速度传感器测定

答案：D

- 227.结构损伤监测内容不含(   )。

A.损伤部位、范围

B.损伤类型

C.损伤开展情况

D.损伤原因

答案：D

- 228.对于混凝土结构裂缝监测，说法错误的是(   )。

A.监测内容包括裂缝位置，走向、大小、以及发展程度。

B.对每条裂缝进行编号，在裂缝的最宽处设置宽度变化测量点，在裂缝的末端设置长度开展标志。

C.典型裂缝应安排在线监测。

D.对每条裂缝的深度可利用小钻头取芯进行检测，定量观测裂缝的深度情况。

答案：D

- 229.分别用速度和加速度传感器对含有多种频率成分的振动信号进行测试，下面哪些描述是正确的？(   )

A.速度传感器得到的信号频率整体更高

B.加速度传感器得到的信号频率整体更高

C.都一样

D.不一定

答案：B

- 230.关于振动信号的采集，下面哪些描述是错误的？(   )

A.加速度传感器是常用的传感器；

B.传感器的频谱特性对接收信号的品质有较大的影响；

C.传感器的固定方式对接收信号的品质有较大的影响；

D.通常，越大的加速度传感器的固有频率越高；

答案：D

- 231.滤波器按频率特性可分为(   )类，分别为(   )滤波器。

A.两类，低通、高通

B.两类，带通、带阻

C.三类，低通、高通、带通

D.四类，低通、高通、带通、带阻

答案：D

- 232.下列哪个是渗水压力监测的方法？(   )

A.水位计

B.埋设孔隙水压力计

C.埋设深层土压力盒

D.埋设混凝土应变计

答案：B

- 233.监测土体内部位移可以用(   )。

A.激光位移传感器

B.静力水准传感器

C.导轮式固定测斜仪

D.摄像头

答案：C

- 234.安装基坑水平位移基准点时，基准点位置应该安放在(   )。

A.应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内。

B.基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外并且不受施工影响的稳定区域。

C.可以挑选一个较为稳定的监测点作为基准点。

D.安装在任何可观测区域。

答案：B

- 235.将结构健康监测系统比作神经系统，则传感器相当于(   )。

A.神经末梢

B.传输神经

C.中枢神经

D.大脑

答案：A

- 236.FTP与HTTP是常用于(   )的数据传输协议。

A.感知层

B.网络层

C.传输层

D.应用层

答案：D

- 237.监测系统可分为三层：感知层、网络层和应用层，感知层由(   )构成。

A.传感器及传感器网关技术

B.互联网或专网

C.数据中心

D.系统应用

答案：A

- 238.传感器信号输出方式中，下列选项中属于数字信号输出方式的是?(   )

A.电压输出

B.电流输出

C.电阻输出

D.串行接口

答案：D

- 239.在实际应用中，若想得到计算机可以处理的信号，需要经过(   )处理。

A.放大

B.滤波

C.D/A转换

D.A/D转换

答案：D

- 240.RS-485通信网络是一种(   )网络。

A.单

B.半双工

C.全双工

D.并行总线

答案：B

- 241.属于无线通信技术的是(   )。

A.蓝牙

B.光纤

C.双绞线

D.共轴线缆

答案：A

- 242.下列传感器与监测项目对应关系错误的是(   )。

A.GPS—表面位移

B.土压力计—土压力

C.拉线式位移计—内部位移

D.导轮式固体倾斜仪—内部位移

答案：C

- 243.对于连续钢构桥梁体外部环境监测最重要的内容为(   )。

A.风速、风向

B.温度

C.桥面结冰

D.降雨量

答案：B

- 244.基于弦振动理论开发的常用传感器的测试参数是(   )。

A.应力应变

B.深部水平位移

C.倾斜

D.振动模态

答案：A

- 245.用测斜仪观测深层水平位移时，当测斜管埋设在土体中， 斜管长度不宜小于基坑开挖深度的(   )倍。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

答案：C

- 246.以下关于基坑工程应实施监测的说法错误的是(   )。

A.基坑开挖深度大于等于3m

B.基坑开挖深度等于5m

C.基坑开挖深度等于8m

D.现场地质情况和周围环境复杂

答案：A

- 247.有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后 3 天内监测频率应为(   )

A.2次/1天

B.1次/1天

C.1次/2天

D.1次/3天

答案：B

- 248.地下水累计值超过(   )应进行报警。

A.250mm

B.500mm

C.750mm

D.1000mm

答案：D

- 249.支护结构内力可采用安装在结构内部或表面的(   )进行量测。

A.压力表

B.应变计

C.轴力计

D.锚索计

答案：B

- 250.水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下(   )。

A.1m～3m

B.2m～4m

C.3m～5m

D.4m～6m

答案：C

- 251.坡顶位移监测点应沿基坑周边布置，(   )宜设监测点。

A.中部，端部

B.中部，阳角

C.端部，阳角

D.端部，阴角

答案：B

- 252.土体深层水平位移是重力式、板式围护体系(   )级监测等级必测项目。

A.一、二

B.二、三

C.一、三

D.一、二三

答案：A

- 253.采用钢弦式土压力盒测量土体与围护结构间接触压力时， 其相应的接受仪器为频率仪，则接受仪器读数为(   )。

A.钢弦对振动力

B.土压力盒内的电磁线圈交变电动势

C.钢弦所受的土压力

D.钢弦对振动频率

答案：D

- 254.基坑地下水位监测点应沿基坑周边布置，监测点间距宜为(   )。

A.5m～10m

B.15m～20m

C.40m～55m

D.20m～50m

答案：D

- 255.水位管内水面应以(   )。

A.绝对高程

B.相对高程

C.水位管水面距管口的距离

D.水位管内水面距管底的距离

答案：A

- 256.为了保护基坑，基坑会做许多混凝土支撑和钢结构支撑，钢结构支撑宜采用(   ) 量测应力变化。

A.轴力计

B.混泥土应变计

C.钢筋计

D.锚索计

答案：A

- 257.在基坑工程监测中，每一测试项目都应该根据实际情况的客观环境和设计计算书，事先确定相应的报警值，以下对于警戒值确定叙述不正确的是(   )。

A.满足各保护对象的主管部门提出的要求

B.满足设计计算的要求，不可超出设计值

C.一般情况下，每个警戒值应以单位时间内允许变化量为基准

D.对于相同的保护对象，应针对不同的环境和不同的施工因素而确定

答案：C

- 258.基坑工程监测的内容不包括(   )。

A.支护结构的水平位移

B.支护结构变形测量及内力测量

C.支撑结构弯矩测量

D.土压力测量

答案：C

- 259.基坑报警值应由参与基坑工程建设的哪个责任主体来确定(   )。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

答案：B

- 260.对于一座主跨大于300m的斜拉桥，以下监测项目中属于必选监测项的有(   )。

A.车辆荷载

B.支座位移

C.裂缝

D.斜拉索力

答案：AD

- 261.围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求(   )。

A.监测点应布置在受力、土质条件变化较大或有代表性的部位

B.土压力盒应紧贴围护墙布置，宜预设在围护墙的迎土面一侧

C.当按土层分布情况布设时，每层应至少布设1个测点，且布置在各层土的中部

D.平面布置上基坑每边不宜少于1个测点。在竖向布置上，测点间距宜为2～5m，测点下部宜稀疏

答案：ABC

- 262.TCP/IP网络通信协议接口的特点有(   )。

A.速度快

B.连接方便

C.屏蔽双绞线传输

D.属于半双工网络

答案：ABC

- 263.下列关于各通信技术优缺点的描述，正确的是(   )

A.串口通信可远程通讯节省传输线，传输效率低

B.蓝牙成本低，传输速度强

C.以太网在不同的传输介质可以灵活组合，如同轴电缆、双绞线、光纤等

D.NB-IoT的模块自身成本低，各种环境均可应用

答案：AC

- 264.下列关于桥梁监测研究方向说法正确的有(   )。

A.在选定测试信号分析和损伤诊断方法的基础上，对传感器的有效布置进行研究

B.应用现代信号处理的方法，对微弱测试信号进行屏蔽过滤

C.结合桥梁动力响应的特点，采用能够处理平稳过程的信号处理和分析方法提取该类结构的损伤特征并构件损伤指标

D.结合现代信号处理的最新进展，将能够处理非线性随机过程的信号分析方法引入到监测系统中，做深入研究

答案：AD

- 265.按照输出信号类型的不同，传感器可以分成四种，下列关于四种传感器说法正确的有(   )。

A.模拟传感器：将被测量的非电学量转换成模拟电信号

B.数字传感器：将被测量的电学量转换成数字信号

C.数字传感器：将被测量的信号量转换成长周期信号或频率信号

D.开关传感器：当被测量的信号量达到某个特定的阈值时，输出一个设定的低电平或高电平信号

答案：ABD

- 266.桥梁结构安全监测系统的数据采集与传输模块的组成有(   )。

A.数据采集设备

B.数据传输设备与缆线

C.数据采集与传输软件

D.中心数据库

答案：ABC

- 267.下列有关桥梁监测实时预警的各类监测变量预警阈值设定说法正确的有(   )。

A.当车辆总重或轴重大于1.5倍设计车辆荷载时，超限级别二级。

B.当桥面10min平均风速达到0.8倍桥面设计基准风速时，超限级别二级。

C.当支座位移达到0.8倍设计值时，超限级别一级

D.当桥墩冲刷深度达到0.7倍设计冲刷深度时，超限级别二级。

答案：BD

- 268.桥梁结构健康等级评定，下列选项中正确的有(   )。

A.当桥梁多项构件健康度中等异常，桥梁整体健康等级为IV严重异常。

B.当构件健康度或结构整体健康度为Ⅲ级中等异常或IV级严重异常时，应进行专家研判。

C.桥梁构件健康度表征评估参数包含采用梁端纵向位移、关键截面应变、索力、支座反力、索振动。

D.桥梁结构整体健康度表征评估参数包含主梁竖向和横向位移、塔顶偏位、主缆偏位、支座位移，主梁横向裂缝。

答案：BC

- 269.当出现下列情况时，应根据哪些需要提高监测频率？(   )

A.边坡支（挡）护结构、周边建（构）筑物及周边环境出现发展的变形裂缝或较严重的突发裂缝等可能影响工程安全的异常情况时。

B.受洪水、台风、地震等自然灾害以及交通事故等异常情况影响时。

C.受连续降雨、短时集中强降雨等不利影响时。

D.监测数据将要达到或超过预警阈值时。

答案：ABCD

- 270.监测报告分为专项报告、阶段报告与总结报告。下面属于阶段报告包括的内容的是(）。

A.监测成果分析及变形异常情况

B.该监测阶段的监测项及测点布置图

C.各监测项监测值的变化分析、评价及发展预测

D.监测结论和建议

答案：BCD

- 271.建筑竖向位移监测点的布置应符合下列(   )要求。

A.不同地基或基础的分界处

B.不同结构的分界处

C.新、旧建筑或高、低建筑交界处的两侧

D.变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧

答案：ABCD

- 272.对同一监测项目进行监测，在正常情况下其监测要求以下说法正确的有(   )。

A.在基本相同的环境和条件下工作

B.使用同类型监测仪器和设备

C.观测人员可不固定，但必须持证

D.采用相同的观测方法和观测路线

答案：AD

- 273.以下关于基坑工程的监测方案应进行专门论证说法正确的有(   )。

A.地质和环境条件复杂的基坑工程。

B.采用新技术，新工艺、新材料、新设备的一、二、三级基坑工程。

C.临近重要建筑和管线，以及历史文物、优秀近现代建筑，地铁、隧道灯破坏后果严重的基坑工程。

D.开挖深度大于6m的基坑工程。

答案：AC

- 274.对于基坑类别为一级的基坑工程仪器监测项目，如下哪些是应监测项目？(   )

A.围护墙顶部水平位移

B.围护墙内力

C.围护墙顶部竖向位移

D.深层水平位移

答案：ACD

- 275.深层水平位移监测时，测斜管安装可采用(   )。

A.表贴法

B.挂布法

C.钻孔埋设

D.绑扎埋设

答案：CD

- 276.远程监测系统的重要组成部分包括(   )。

A.高性能的采传系统

B.监测对象

C.成熟的系统架构

D.经验丰富的检测人员

答案：ABC

- 277.数据展示子系统主要包含(   )。

A.实时监测数据展示

B.历史数据展示

C.报警数据查询

D.数据报表展示

答案：ABCD

- 278.从技术架构上来看，监测系统可分为(   )。

A.感知层

B.网络层

C.传输层

D.应用层

答案：ABD

- 279.变形监测参数包括(   )。

A.挠度

B.倾斜

C.裂缝

D.温湿度

答案：ABC

- 280.对同一监测项目，监测时宜符合要求是(   )。

A.采用相同的观测路线和观测方法。

B.使用同一监测仪器和设备。

C.可以随机更换观测人员。

D.在基本相同的环境和条件下工作。

答案：ABD

- 281.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，公路桥梁在下列哪些条件下需要进行结构监测？

A.主跨跨径大于等于400m悬索桥。

B.主跨跨径大于等于160m梁桥。

C.经过评定需要进行结构监测的桥梁。

D.技术状况等级评定为2类及以上的在役桥梁。

答案：ABC

- 282.以下关于车辆荷载监测的说法，正确的有(   )。

A.宜采用动态称重方法，设备应符合GB/T 21296.1的相关规定。

B.动态称重传感器单轴监测量程不宜小于限载车辆轴重的200%。

C.现场单车荷载数据存储能力宜不少于30d。

D.视频图像监测设备像素应大于等于200万。

答案：ABD

- 283.某新建大型桥梁拟建立结构监测系统，根据相关规范要求，该监测系统的建设应如何开展？(   )

选项：

A.应与桥梁土建、机电工程同步设计、实施、验收。

B.应结合未来的养护需求，独立进行设计、实施、验收。

C.应先完成土建和机电工程，再根据情况单独设计和实施监测系统。

D.只需在最终验收阶段与机电工程同步即可，设计和实施可独立进行。

正确答案：A

- 284.以下关于桥梁结构监测系统试运行及验收的说法，正确的有(   )。

A.系统在交付前，其试运行期不应少于3个月。

B.在试运行期内，只需完成对使用人员的操作培训即可。

C.监测系统试运行期结束后，应开展系统验收工作。

D.对于在役桥梁独立建设的监测系统，其交工后的缺陷责任期宜为2年。

答案：ACD

- 285.桥梁监测系统进行交（竣）工验收时，其验收资料宜包含下列哪些内容？(   )

A.系统竣工图、实施成果报告。

B.系统设计文件、设备进场报验资料、有关会议纪要。

C.合同协议书、合同谈判纪要。

D.系统试运行报告、硬件维护手册、软件操作手册。

答案：ABCD

- 286.根据《公路桥梁结构监测技术规范》(JT/T 1037—2022)，一个完整、规范的桥梁结构监测测点编码，其各组成部分的正确构成顺序是(   )。

A.桥名简称-构件类型编码-截面序号-构件序号-监测类别简称-测点编号

B.桥名简称-监测类别简称-构件类型编码-截面序号-构件序号-测点编号

C.监测类别简称-桥名简称-构件类型编码-构件序号-截面序号-测点编号

D.桥名简称-监测类别简称-截面序号-构件类型编码-测点编号-构件序号

答案：B

- 287.当桥梁遭受涡振、强（台）风、地震、车辆超载等特殊事件时，以下哪些是应立即或必要时采取的应急管理措施？ (   )

A.应立即封闭交通，直至事件影响完全结束。

B.应进行特殊事件数据分析，以辅助应急管理措施的决策。

C.应基于监测数据，评估事件对桥梁结构健康度的影响。

D.必要时，应组织专家进行专题研判。

正确答案：BCD

- 288.根据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022），以下监测类型与其规定的英文简称的对应关系，正确的有(   )。

A.环境湿度—RHS

B.车辆荷载—HSD

C.船舶撞击—VID

D.振动—VIC

正确答案：ABC

- 289.关于桥梁监测系统硬件设施的日常检查，下列说法正确的有(   )。

A.日常检查应当与桥梁日常巡查工作分开独立开展，以保证各自的专业性。

B.日常检查需对巡查路线上的监测设备的表观完好性及稳固性进行检查和记录。

C.对监控中心用户界面展示的监测数据以及监控中心机房计算机设备和工控机的运行状态进行检查，并予以记录。

D.对检查中发现的问题，由现场巡查人员立即处置完毕即可，无需另行记录。

答案：BC

- 290.关于监测系统软件的要求，以下哪项功能不属于系统软件应具备的安全功能？(   )

A.安全加密和分级授权功能。

B.用户登录密码复杂性校验，并定期提示更换密码。

C.可视化展示功能。

D.能够自动记录并保存用户登录、配置修改等操作的日志。

答案：C

- 291.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，关于“各级超限阈值确定”的规定，以下说法正确的有(   )。

A.超限阈值的设定应综合考虑仿真计算值、设计值以及相关规范容许值等多方面依据。

B.设定阈值时，除技术参数外，还需考虑车辆通行管控建议、健康度评估等监测应用的实际需求。

C.设定的超限阈值必须每年进行一次强制性调整，以符合最新管理要求。

D.超限阈值可以根据桥梁的健康度与技术状况进行调整。

答案：ABD

- 292.某桥梁结构监测系统，在一个检查周期（T=30天）内，其总测点数量（P）为100个。期间有3个测点发生故障，故障时间（ti）分别为3天、4天和5天。根据《公路桥梁结构监测技术规范》中的公式计算，该系统本周期内的测点数据完好率（S）为多少？

选项：

A.88.0%

B.96.0%

C.99.6%

D.99.9%

答案：C

- 293.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，下列关于监测系统硬件验收的说法，正确的有(   )。

A.查验所安装设备材料的数量、规格型号及技术参数，确保其与合同及设计文件相符，相关出厂文件应齐全。

B.检查传感器安装，要求其位置正确、牢固、端正，与结构物接触面紧密，并采取了必要的防腐防护措施。

C.数据采集设备应工作正常，机柜内布线应平直、整齐、固定可靠且标识清晰，机柜接地连接必须可靠。

D.所有光电缆线路的敷设施工以及监控中心设备的安装，必须严格符合JTG 2182的规定。

答案：ABC

- 294.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，系统软件验收应满足的要求包括(   )。

A.进行数据采集与传输软件功能完整性和一致性检查

B.进行用户界面软件功能完整性和一致性检查，确保各类数据显示准确、齐全

C.软件整体请求响应速度、数据刷新率等性能指标满足设计文件技术要求

D.进行系统整体安全性检查，确保满足设计文件中对于网络信息安全相关技术要求

答案：ABCD

- 295.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，对于桥梁构件封闭空间的温度和湿度监测，测点布设应符合下列哪项规定？(   )

A.应布设于封闭空间的几何中心位置

B.应布设于桥梁结构内、外温度或湿度变化较大和对温度、湿度敏感的部位

C.应仅布设于桥梁结构内部

D.应仅布设于桥梁结构外部表面

答案：B

- 296.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，关于桥梁主梁结构振动监测测点布设，下列说法正确的有(   )。

A.主梁竖向和横向振动监测测点应布设在振型节点处

B.主梁竖向和横向振动监测测点宜布设在振型峰值点处

C.主梁竖向和横向振动监测测点位置应至少包括主跨跨中和1/4、3/4主跨

D.主梁纵向振动监测测点宜布设在塔梁连接处或支座位置处

答案：BCD

- 297.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，下列说法正确的是(   )。

A.动位移监测采样频率宜为20Hz，静位移监测采样频率宜为1Hz

B.索力监测采用压力传感器时，采样频率宜为50Hz

C.应变监测的采样频率统一为10Hz

D.振动监测采样频率宜为10Hz

答案：A

- 298.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，数据采集应采取的抗干扰措施包括(   )。

A.串模干扰抑制

B.共模干扰抑制

C.防雷接地技术

D.光电隔离技术

答案：ABCD

- 299.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，监测系统的结构化数据应包括(   )。

A.桥梁基础数据

B.监测数据

C.图像数据

D.超限值数据

答案：ABD

- 300.根据《公路桥梁结构监测技术规范》，下列哪些监测内容出现二级超限时，检查建议应为“提示全桥检查”？(   )

A.主梁竖向位移

B.塔顶偏位

C.梁端纵向位移

D.拱桥主拱拱顶位移

答案：ABD

- 301.某混凝土柱截面为300mm400mm，柱中受力钢筋直径为22mm，受力筋间距为66mm。则该柱混凝土所用石子最大粒径为（   ）。

A.26.5mm

B.37.5mm

C.40mm

D.31.5mm

答案：D

- 302.累年最冷月份平均气温低于或等于- 10℃地区的大桥，其表层石料的抗冻性指标为（   ）。

A.50次

B.30次

C.40次

D.20次

答案：A

- 303.混凝土养护时，洒水保湿养护时间不应少于（   ）天。

A.3

B.7

C.15

D.10

答案：B

- 304.主梁是梁桥的主要承重结构，主梁结构图包括一般构造图和钢筋构造图，从（   ）中可以读出主梁的形状、构造和尺寸等信息。

A.一般构造图

B.钢筋构造图

C.立面图

D.平面图

答案：A

- 305.在桥梁构件结构图中，从（   ）能识读出构件内部钢筋布置情况。

A.一般构造图

B.钢筋构造图

C.桥梁总体布置图

D.桥梁平面图

答案：B

- 306.识读桥梁（   ），可以读出桥梁的型式、总跨径、孔数、桥梁标高、桥面宽度、桥结构、横断面布置和桥梁的线形等信息。

A.构件结构图

B.桥位地质断面图

C.桥位平面图

D.总体布置图

答案：D

- 307.钢筋结构图中，钢筋直径的尺寸单位采用（   ），其余尺寸单位均采用cm，图中无需注出单位，但可以在说明中注明。

A.m

B.dm

C.cm

D.mm

答案：D

- 308.识读钢筋混凝土构件钢筋构造图时，一般可以在横断（剖）面图中分析（   ）在构件断面中的分布情况。

A.箍筋

B.斜筋

C.纵向钢筋

D.横向钢筋

答案：C

- 309.以下桥梁支座中，（   ）不属于按制作材料划分的类型。

A.钢支座

B.活动支座

C.钢筋混凝土支座

D.橡胶支座

答案：B

- 310.钢筋混凝土板桥承重结构是矩形板，它最突出的优点是（   ）。

A.构造简单、施工方便、建筑高度小

B.构件体积小，材料用量节省

C.能充分发挥钢筋和混凝土的作用

D.能使桥面平整，行车平顺

答案：A

- 311.在装配式T形梁桥中，为保证各片主梁能相互连接成整体，共同参与受力，需设置（   ）。

A.钢板

B.横隔板

C.内纵梁

D.腹板

答案：B

- 312.对于既受正弯矩，又承受负弯矩的大跨径连续梁桥，其承重结构往往采用（   ）。

A.实心板

B.空心板

C.肋梁

D.箱梁

答案：D

- 313.装配式钢筋混凝土板桥在板之间设置横向连接，其目的是（   ）。

A.减少车辆振动

B.增加行车道的美观

C.增强板桥的整体性

D.避免块件之间横桥方向的水平位移

答案：C

- 314.配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中，箍筋的作用主要是（   ）。

A.抵抗剪力

B.约束核心混凝土;

C.形成钢筋骨架，约束纵筋，防止纵筋压曲外凸

D.以上三项作用均有。

答案：C

- 315.对于后张法预应力混凝土结构，不能有效减少摩擦引起的预应力损失的措施是（   ）。

A.采用超张拉或两端张拉

B.提高施工质量，减少钢筋位置偏差

C.采用低松弛预应力筋

D.在接触材料表面涂水溶性润滑剂以减小摩擦系数。

答案：C

- 316.装配式预应力混凝土简支Ｔ形梁跨中部分的下方做成马蹄形截面，其目的是（   ）。

A.便于布置预应力钢筋

B.增加梁的稳定性

C.承受梁跨中较大的正弯矩

D.增强构件美观

答案：A

- 317.全预应力混凝土构件在使用条件下，构件截面混凝土（   ）。

A.不出现拉应力

B.允许出现拉应力

C.不出现压应力

D.允许出现压应力

答案：A

- 318.钢筋混凝土适筋梁在受弯破坏全过程中，中和轴的位置（   ）。

A.保持不变

B.向上升高

C.向下降低

D.难以确定。

答案：B

- 319.普通钢筋保护层厚度取（   ）。

A.纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离

B.钢筋外表面到混凝土表面的距离

C.箍筋重心到混凝土表面的距离

D.纵向钢筋重心到混凝土表面的距离

答案：B

- 320.桥面应设置横坡，以利排水。横坡一般可以设置在（   ）。

A.墩台上

B.铺装层采用混凝土三角垫层;

C.桥道板上

D.以上都正确。

答案：D

- 321.梁内腹筋主要有（   ）。

A.纵筋

B.箍筋和纵筋

C.架立筋

D.弯起钢筋和箍筋

答案：D

- 322.钢筋混凝土简支梁、板跨中截面的主筋应放在（   ）。

A.靠近上缘

B.靠近中部

C.靠近下缘

D.中性轴附近

答案：C

- 323.重力式桥台的主要特点是依靠（   ）来平衡外力而保持其稳定。

A.台后土压力

B.自身重量

C.台内填土

D.锥坡填土

答案：B

- 324.在结构功能方面，桥台不同于桥墩的地方是（   ）。

A.传递荷载

B.抵御路堤的土压力

C.调节水流

D.支承上部构造

答案：B

- 325.规范规定的受拉钢筋锚固长度为(   ) 。

A.随混凝土强度等级的提高而增大

B.随钢筋等级提高而降低;

C.随混凝土等级提高而减少，随钢筋等级提高而增大

D.随混凝土及钢筋等级提高而减小。

答案：C

- 326.双曲拱桥指的是拱圈由（   ）组成的拱桥，这是1964年江苏省无锡县建桥职工创造的一种新型拱桥。

A.纵向拱肋和横向拱波

B.纵向拱肋和纵向拱波

C.横向拱肋和纵向拱波

D.横向拱肋和横向拱波

答案：A

- 327.拱上填料的作⽤是（   ）。

A.承受拉力

B.承受剪力

C.扩⼤车辆荷载分布⾯积的作⽤，减少车辆荷载的冲击作⽤

D.避免拱上建筑不规则的开裂

答案：C

- 328.特大跨度斜拉桥的主梁采用扁平钢箱的主要原因是（   ）。

A.构造简单，便于工厂制造

B.自重轻，便于运输和吊装

C.受力合理，抗风稳定性好

D.外形美观，线条简洁

答案：C

- 329.苏通长江公路大桥主桥采用双塔双索面钢箱梁（   ），主孔跨度1088米。

A.梁桥

B.拱桥

C.悬索桥

D.斜拉桥

答案：D

- 330.悬索桥的受力特点主要为（   ）。

A.在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

B.竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

C.主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力

D.竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔

答案：B

- 331.公路桥梁全长是指（   ）。

A.桥梁两桥台台背前缘间的距离

B.桥梁结构两支点间的距离

C.桥梁两个桥台侧墙尾端间的距离

D.各孔净跨径的总和

答案：C

- 332.梁式桥中，两桥墩中心线之间桥中心线长度或桥墩中线与桥台台背前缘线之间桥中心线的长度，称之为（   ）跨径。

A.净跨径

B.计算跨径

C.标准跨径

D.总跨径

答案：C

- 333.以公路30m简支梁桥为例，其标准跨径、计算跨径 、梁长三者之间大小关系一般为（   ）。

A.标准跨径>梁长>计算跨径

B.标准跨径>计算跨径>梁长

C.计算跨径>梁长>标准跨径

D.计算跨径>标准跨径>梁长

答案：A

- 334.桥梁的（   ）反映了其泄洪能力，它是指各孔净跨径的总和。

A.计算跨径

B.总跨径

C.桥梁高度

D.净跨径

答案：B

- 335.跨河桥的桥梁高度H是指（   ）。

A.行车道顶面至河床顶面的距离

B.行车道顶面至低水位间的距离

C.行车道顶面至计算水位间的距离

D.行车道顶面至设计水位间的距离

答案：B

- 336.从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离，称为（   ）。

A.计算矢高

B.净矢高

C.桥梁建筑高度

D.桥梁高度

答案：A

- 337.拱桥的标准跨径是指（   ）。

A.相邻拱脚截面形心之间的水平距离

B.两相邻桥桥墩中线之间的距离，或桥墩中线至桥台台背前缘之间的距离

C.设计洪水位上相邻两个桥墩与桥台之间的净距离

D.净跨径，即两个拱脚截面最低点之间的水平距离

答案：D

- 338.拱圈各横向截面的形心连线称为（   ）。

A.起拱线

B.拱轴线

C.压力线

D.拱顶线

答案：B

- 339.拱桥的主要承重结构是（   ）。

A.桥面结构

B.拱上建筑

C.腹板

D.拱圈

答案：D

- 340.桥梁基础施工中，人工挖孔最深不宜大于（   ）。

A.15m

B.20m

C.25m

D.30m

答案：A

- 341..后张法预制梁板的施工过程中，张拉应按设计要求在两端同时对称张拉，张拉时千斤顶的作用线必须与（   ）重合，两端各项张拉操作必须一致。

A.钢筋型心线

B.预应力轴线

C.梁截面轴线

D.弯矩影响线

答案：B

- 342.钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数（   ）。

A.0.35

B.0.45

C.0.75

D.0.95

答案：D

- 343.关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（   ）。

A.模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性

B.支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪力撑

C.支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯

D.施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性

答案：D

- 344.旋转钻机在钻孔过程碰到砂土或软土等容易塌孔的土层中钻孔时，宜采用（   ）钻进，同时应提高孔内水头和加大泥浆比重。

A.慢速轻压

B.快速重压

C.慢速重压

D.快速轻压

答案：A

- 345.板式橡胶支座的水平位移是通过（   ）实现的。

A.支座与梁底间的相对滑动

B.支座与墩台面间的相对滑动

C.支座的剪切变形

D.A和B

答案：C

- 346.采用缆索吊机进行安装时，应事先对缆索吊机进行（   ）倍最大设计荷载的静力试验和设计荷载下的试运行，全面验收合格后方可使用。

A.1.2

B.1.3

C.1.4

D.1.5

答案：A

- 347.采用悬臂浇筑法施工时，预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是（   ）。

A.先边跨，后次跨，再中跨

B.先边跨，后中跨，再次跨

C.先中跨，后边跨，再次跨

D.先次跨，后中跨，再边跨

答案：A

- 348.采用有平衡重平转施工时，拱圈混凝土达到设计规定的强度后，方可分批、分级张拉扣索，对扣索的索力应进行检测，其允许偏差应为（   ）。

A.±1%

B.±2%

C.±3%

D.±5%

答案：C

- 349.入桩施工用桩架选择要考虑的主要因素之一是（   ）。

A.桩帽高度

B.桩架高度

C.静压锤

D.送桩高度

答案：B

- 350.顶推法施工适用的场合是（   ）。

A.箱型拱桥

B.连续刚构桥

C.连续梁桥

D.悬索桥

答案：C

- 351.对大体积混凝土进行温度控制时，应使其内部最高温度不高于75℃，内表温差不大于（   ），混凝土表面与大气温差不大于（   ）。

A.20℃、20℃

B.20℃、25℃

C.25℃、20℃

D.25℃、25℃

答案：C

- 352.对分层、分段安装的装配式梁、板等构件，设计未规定时，应在先安装的构件可靠固定且受力较大的接头混凝土达到设计强度（   ）后，方可继续安装。

A.85%

B.80%

C.75%

D.70%

答案：B

- 353.对钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，施工缝处补插适量锚固钢筋时，锚固钢筋间距宜不小于（   ）mm，插入和外露的长度均不宜小于（   ）mm。

A.150、300

B.150、200

C.200、300

D.200、200

答案：A

- 354.对既有桥梁进行部分凿除或拆除时，（   ）。

A.拆除施工过程不应将大型施工机具置于既有桥梁上进行作业

B.拆除施工过程可将大型施工机具置于既有桥梁上进行作业

C.拟保留的部分可以保持开放交通

D.应对既有桥梁的沉降及裂缝等情况进行监测

答案：D

- 355.对位于软土地基或软硬不均地基上的支架，宜通过预压的方式，消除地基的（   ）和支架的（   ）。

A.不均匀沉降，弹性变形

B.不均匀沉降，非弹性变形

C.均匀沉降，弹性变形

D.均匀沉降，非弹性变形

答案：B

- 356.对于连续梁桥，为使全梁的纵向变形分散在梁的两端，宜将固定支座设置（   ）。

A.左边

B.中间

C.靠边

D.标高较低的一端

答案：B

- 357.对于桥面防水层铺装，下列说法正确的是（   ）。

A.底层表面应湿润、干净

B.防水层通过伸缩缝或沉降缝时应相应留缝

C.防水层施工完成后可临时开放交通

D.防水层不宜作雨天或低温下铺设

答案：D

- 358.对于上部结构，悬索桥的主要承重结构是（   ）。

A.主缆

B.桥塔

C.加劲梁

D.锚碇

答案：A

- 359.对预应力混凝土结构，在符合公路桥涵施工技术规范相关规定的条件下，其侧模应在预应力钢束（   ）拆除；底模及支架应在结构预应力（   ）方可拆除。

A.张拉前，建立前

B.张拉前，建立后

C.张拉后，建立前

D.张拉后，建立后

答案：B

- 360.墩身钢筋从承台接长时注意调整钢筋的长度，以便使同一个截面内的钢筋焊接接头不超过（   ）%。

A.20

B.30

C.50

D.80

答案：C

- 361.墩台发生不均匀沉降时，桥跨结构内会产生附加内力的是（   ）。

A.简支梁桥

B.单悬臂梁桥

C.双悬臂梁桥

D.连续梁桥

答案：D

- 362.多节段预制的墩台身，宜在台座上采用（   ）。当采用（   ）时，应按底节、中间节、顶节的顺序从下至上匹配预制，或采用工具式端模匹配预制。

A.卧式预制，湿接缝

B.卧式预制，胶接缝

C.立式预制，湿接缝

D.立式预制，胶接缝

答案：D

- 363.分段拼装梁，不承受内力的构件的接缝砂浆，其强度等级应不低于（   ）。

A.M5

B.M7.5

C.M10

D.M15

答案：C

- 364.钢板桩施工不符合规定的有（   ）。

A.插打前，在锁口内应涂抹防水混合料

B.插打顺序可由下游分两侧插向上游合龙

C.插打顺序可由上游分两侧插向下游合龙

D.用振动锤打设钢板桩，在桩锤和钢板桩之间要设桩帽

答案：B

- 365.钢筋与模板之间应设置垫块。垫块应具有（   ）结构本体混凝土的强度。

A.50%

B.70%

C.75%

D.不低于

答案：D

- 366.高墩是指高度大于或等于（   ）的桥墩。

A.30m

B.40m

C.50m

D.60m

答案：B

- 367.公路桥涵混凝土工程宜采用（   ）。采用（   ）时，在运输和储存过程中应防止受潮，且不得长时间露天堆放。

A.散装水泥，散装水泥

B.散装水泥，袋装水泥

C.袋装水泥，袋装水泥

D.袋装水泥，散装水泥

答案：B

- 368.拱圈的砌筑程序必须精心设计，其目的是（   ）。

A.方便施工人员劳动组合

B.适应流水作业法

C.便于工人操作

D.使拱圈在砌筑过程中均匀受力、均匀变形

答案：D

- 369.拱式桥的主要承重结构是拱肋(或拱圈)，以（   ）为主。

A.抗弯

B.受剪

C.承压

D.抗拉

答案：C

- 370.关于沉井的下沉，错误的是（   ）。

A.正常下沉时，应自井孔中间向刃脚处均匀对称除土

B.下沉困难时，可采用空气幕、泥浆润滑套、井外高压射水、压重或接高沉井等方法助沉

C.下沉时应随时进行纠偏，保持竖直下沉，每下沉2m至少应检查一次

D.下沉至设计高程以上2m左右时，应适当放慢下沉速度并控制井内的除土量和除土位置

答案：C

- 371.灌注水下混凝土，导管埋入混凝土的深度不合适的为（   ）。

A.0.5

B.3

C.4

D.6

答案：A

- 372.横隔梁的作用是（   ）。

A.减弱主梁间的横向连接

B.美观

C.增强各主梁的纵向连接

D.保证各根主梁相互连接成整体的作用

答案：D

- 373.勾缝应在砌体砌筑完并经检验合格后进行，并应对勾缝位置清理干净并充分湿润后，按（   ）的顺序进行。

A.从下至上
B.从左至右
C.从右至左
D.从上至下
答案：D

- 374.浇注无筋或少筋混凝土时，混凝土拌合物的自由倾落高度不宜超过（   ）m。

A.10

B.5

C.2

D.1

答案：C

- 375.节段拼装起吊安装前，应对起吊设备进行全面安全技术验收，并应分别进行1.25倍设计荷载的（   ）和1.1倍设计荷载的（   ）试验。

A.静载、静载

B.静载、动载

C.动载、静载

D.动载、动载

答案：B

- 376.节段拼装施工前应按施工荷载对起吊设备进行强度、刚度和稳定性验算，其安全系数应不小于（   ）。

A.1.05

B.1.2

C.1.5

D.2

答案：D

- 377. 节段预制的构件，脱模时间应符合设计规定；设计未规定时，应在混凝土强度达到设计强度（   ）后方可脱模并拆除。

A.70%

B.75%

C.80%

D.90%

答案：B

- 378.节段逐跨拼装完成后，梁体应处于（   ）状态，在对结构进行体系转换后方可形成连续梁。

A.简支

B.悬臂

C.刚构

D.连续刚构

答案：A

- 379.孔道压浆的目的是（   ）。

A.是预应力筋免于锈蚀，并与梁体连接成整体 增强桥梁的刚性

B.增加桥的强度

C.避免杂物进入堵塞孔道

D.减少预应力损失

答案：A

- 380.跨径大而墩的高度小的连续刚构桥常采用（   ）。

A.实体重力式墩

B.水平抗推刚度较小的桥墩

C.水平抗推刚度较大的桥墩

D.对主梁嵌固作用大的桥墩

答案：B

- 381.跨径小于10m的拱圈，当采用拱式拱架砌筑时，宜分段、对称地（   ）。

A.从两端拱脚起顺序向拱顶方向

B.从拱顶起顺序向两端拱脚方向

C.先砌筑拱脚和拱顶段，后砌1/4跨径段

D.先砌筑砌1/4跨径段,后砌拱脚和拱顶段

答案：C

- 382.拉索索力实测值与设计值的偏差宜为（   ），超过时宜进行调整。调整索力时应对索塔和相应的主梁梁段进行变形和应力的监测，并做记录。

A.±5％

B.±6％

C.±7％

D.±8％

答案：A

- 383.连续刚构桥利用（   ）来适应桥梁的纵向变形。

A.高墩

B.活动支座

C.主梁

D.桩基

答案：A

- 384.梁式桥和拱式桥在受力特征上最大的区别在于在竖向荷载作用下，（   ）。

A.梁式桥、拱式桥均有水平反力产生

B.梁式桥有水平反力产生，拱式桥无水平反力

C.梁式桥无水平反力产生，拱式桥有水平反力

D.梁式桥、拱式桥均无水平反力产生

答案：C

- 385.支座施工时，环氧砂浆的作用主要是（   ）。

A.粘结

B.调整高程

C.增大摩阻力

D.修补缺损

答案：A

- 386.支座垫石表面凿毛处洗净后，通常要浇筑干硬性水泥砂浆垫层，用以（   ）。

A.粘结支座

B.调整垫石顶面高程

C.增大支座和垫石的摩阻力

D.修补垫石缺损

答案：B

- 387.梁式桥现浇施工时，梁体混凝土在顺桥向宜（   ）进行浇筑，在横桥向宜（   ）进行浇筑

A.从低处向高处，从高向低处

B.从低处向高处，对称

C.从高处向低处，对称

D.从高向低处，从低处向高处

答案：B

- 388.每座独立大桥、中桥为一个（   ）。

A.单位工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

答案：A

- 389.木支架主要压力杆的接长连接，宜使用（   ）法，并宜采用木夹板或铁夹板加紧；次要构件的连接可采用（   ）法。

A.搭接、搭接

B.搭接、对接

C.对接、搭接

D.对接、对接

答案：C

- 390.桥墩高度超过10m时，可分节段施工。上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（   ），各节段之间浇筑混凝土的间歇期宜控制作（   ）以内。

A.2.5MPa、7d

B.2.5MPa、14d

C.10MPa、7d

D.10MPa、14d

答案：A

- 391.桥梁初始检查描述错误的是（   ）。

A.测量桥梁长度、桥宽、净空、跨径等；

B.测量主要承重构件尺寸，包括构件的长度与截面尺寸等

C.有水中基础，养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，应进行水下检测

D.测定桥梁材质强度、混凝土结构的钢筋保护层厚度。

答案：C

- 392.桥梁日常巡查描述错误的是（   ）。

A.日常巡查可以乘车目测为主，并应做巡检记录，发现明显缺损和异常情况应及时上报

B.养护检查等级为Ⅰ、Ⅱ级的桥梁，日常巡查每天不应少于2次

C.对有特殊照明需求（功能性及装饰性照明、航空航道指示灯等）的桥梁，应适当开展夜间巡查

D.养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，日常巡查每周不应少于1次

答案：B

- 393.桥梁支座不得与酸、碱、油类和有机溶剂等相接触，且应距热源至少（   ）以上。

A.0.3m

B.0.5m

C.1m

D.2m

答案：C

- 394.桥面横坡的设置方式有（   ）。

A.通过三角垫层设置横坡

B.通过墩台盖梁设置横坡

C.通过行车道板设置横坡

D.以上均正确

答案：D

- 395.人工挖孔桩的深度一般不要过大，超过（   ）m时一般不主张采用人工挖孔，如一定要采用，则需要制定加强机械通风和施工安全的可靠措施，保证空气质量符合要求。

A.10

B.15

C.20

D.25

答案：B

- 396.设计文件未规定桥台后背回填的顺序时，拱桥的台背填土宜在主拱圈安装或砌筑（   ）完成；梁式桥轻型桥台的台背填土宜在梁体安装（   ）进行。

A.以前、以前

B.以前、以后

C.以后、以前

D.以后、以后

答案：B

- 397.设置拱架卸架设备的目的是（   ）。

A.连接拱架上下部构造

B.固定拱架上部位置

C.调整拱架各点标高

D.使拱圈在卸架时能逐渐地均匀受力

答案：D

- 398.水泥混凝土桥面铺装,混凝土强度等级不应低于（   ），铺装厚度不小于（   ）。

A.C40、10cm

B.C40、8cm

C.C30、10cm

D.C30、8cm

答案：B

- 399.水下混凝土灌注坍落度宜采用（   ）cm。

A.5~8

B.10~12

C.12~14

D.16~22

答案：D

- 400.挖孔桩施工时，孔口处应设置高出地面不小于（   ）mm的护圈；并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。

A.300

B.400

C.500

D.600

答案：A

- 401.下列（   ）不符合土石围堰工程的规定。

A.围堰的外形和尺寸应考虑河流断面被压缩后流速增大导致水流对围堰本身和河床的集中冲刷

B.堰内的平面尺寸应满足基础施工作业的需要

C.围堰的填筑应分层进行，应达到防水严密，减少渗漏，并应满足堰身强度和整体稳定的要求

D.围堰顶面的高程应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)1m

答案：D

- 402.下列沉入桩施工用锤的选项中，工作效率高的锤型是（   ）。

A.坠锤

B.柴油锤

C.静压锤

D.液压锤

答案：D

- 403.下列关于桥梁支座的描述，错误的是（   ）。

A.是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件

B.能将桥梁上部结构承受的荷载和变形，可靠的传递给桥梁下部结构

C.是桥梁的唯一传力装置

D.位于上部结构和垫石之间

答案：C

- 404.下列哪项不属于简支梁的架设方法（   ）。

A.陆地架设法

B.浮吊架设法

C.悬臂架设法

D.架桥机架梁法

答案：C

- 405.下列属于桥面铺装施工的主要检验内容的是（   ）。

A.桥面横坡

B.桥面铺装的平面位置

C.桥面纵坡

D.桥面宽度和净高

答案：A

- 406.先张法预应力混凝土构件中靠（   ）保持束筋中的预应力。

A.有摩阻力的锚具

B.能承压的锚具

C.粘结力

D.锥形锚具

答案：C

- 407.箱型梁桥主梁截面中主要起承担剪力作用的细部构造称之为（   ）。

A.顶板

B.底板

C.腹板

D.全截面

答案：C

- 408.斜拉桥钢索塔节段的起吊安装应充分考虑气候对安装施工的影响，宜选择在（   ）风以下且天气条件较好的条件下进行，保证施工安全。

A.5级

B.6级

C.7级

D.8级

答案：B

- 409.斜向钢筋的作用是用来增强梁的（   ）。

A.抗剪强度

B.抗拉强度

C.抗压强度

D.抗弯强度

答案：A

- 410.悬臂挂篮在浇筑混凝上状态时的抗倾覆安全系数、锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统的安全系数及上水平限位的安全系数均应不小于（   ）。

A.1.2

B.1.3

C.1.5

D.2

答案：D

- 411.悬臂浇筑中墩顶梁段过高，沿高度方向分两次浇筑时，但首次浇筑的高度宜超过底板承托顶面以上500mm，且宜将两次浇筑混凝土的龄期差控制在（   ）以内。

A.7d

B.14d

C.21d

D.28d

答案：A

- 412.一般桥梁的纵坡不大于（   ）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

答案：B

- 413.以下（   ）构造具有挡土作用，且通常采用圬工结构。

A.重力式桥墩

B.轻型桥墩

C.U型桥台

D.轻型桥台

答案：C

- 414.墩台的盖梁通常指的是（   ）。

A.墩台帽

B.墩台身

C.基础

D.支座

答案：A

- 415.石砌墩台正确的施工顺序是（   ）。

A.基础顶面整理→测量定位→放样→墩台身砌筑→浇筑墩台帽混凝土

B.测量定位→放样→基础顶面整理→墩台身砌筑→浇筑墩台帽混凝土

C.放样→测量定位→墩台身砌筑→基础顶面整理→浇筑墩台帽混凝土

D.放样→测量定位→墩台身砌筑→浇筑墩台帽混凝土→基础顶面整理

答案：A

- 416.请选出以下混凝土墩身施工排序正确的一项（   ）。

A.模板安装-绑扎钢筋骨架-测量放样-混凝土浇筑-模板拆除-混凝土养生

B.测量放样-模板安装-绑扎钢筋骨架-混凝土浇筑-模板拆除-混凝土养生

C.测量放样-模板安装-绑扎钢筋骨架-混凝土浇筑-混凝土养生-模板拆除

D.测量放样-绑扎钢筋骨架-模板安装-混凝土浇筑-模板拆除-混凝土养生

答案：D

- 417.圆端形桥墩最后进行砌筑的部位是（   ）。

A.顶端

B.镶面石

C.腹石

D.定位石

答案：C

- 418.抱箍法施工桥墩时，连接板上螺栓通常按（   ）布置。

A.单排

B.三排

C.双排

D.四排

答案：C

- 419.移动模架逐孔现浇，（   ）。

A.首孔梁的混凝土在顺桥向宜从桥台开始向悬臂端进行浇筑

B.中间孔宜从己浇梁段向悬臂端推进浇筑"

C.末孔宜从己浇梁段向一联中最后一个墩位处推进浇筑

D.梁体混凝土在纵桥向应对称浇筑

答案：A

- 420.以下各桥型中，采用悬臂法施工时，不存在体系转换的是（   ）。

A.单悬臂梁桥

B.双悬臂梁桥

C.T型刚构桥

D.连续梁桥

答案：C

- 421.预制箱梁采用架桥机整孔安装作业，架桥机过孔时，起重小车应位于对稳定最有利的位置，且抗倾覆稳定系数应不小于（   ）。

A.1.2

B.1.3

C.1.5

D.2

答案：C

- 422.在浮运、定位的任何时间内，沉井露出水面的高度应不小于（   ）m。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：C

- 423.在浅水区域进行钻孔灌注桩施工时，施工平台宜采用（   ）。

A.固定式平台

B.浮式平台

C.筑岛法

D.围堰法

答案：C

- 424.在同一墩、台的桩基中，同一水平面内的桩接头数不得超过基桩总数的（   ）,但采用法兰盘按等强度设计的接头，可不受此限制。

A.0.5

B.0.4

C.0.3

D.0.25

答案：D

- 425.在装配式T型梁桥中，为保证每片主梁能相互连接成整体，共同参与受力，需设置（   ）。

A.钢板

B.横隔板

C.内纵梁

D.腹板

答案：B

- 426.正循环回转钻，其泥浆作用是（   ）。

A.浮悬钻渣

B.护壁

C.浮悬钻渣并护壁

D.不需要

答案：C

- 427.支架托架结构宜设置成（   ），且与预埋件的连接固定方式应可靠。

A.正方形

B.矩形

C.三角形

D.梯形

答案：C

- 428.中小跨度桥梁一般采用（   ）。

A.板式橡胶支座

B.盆式橡胶支座

C.简易油毛毡支座

D.钢支座

答案：A

- 429.主要靠自身重量来平衡外力而保持稳定的公路桥梁下部结构是（   ）。

A.重力式墩、台

B.钢筋混凝土薄壁墩台

C.柔性排架桩墩

D.八字形桥台

答案：A

- 430.桥梁高度简称桥高，是指桥面与（   ）之间的高差。

A.洪水位

B.通航水位

C.低水位

D.高水位

答案：C

- 431.桥墩按受力特点可分为（   ）。

A.实心墩和空心墩

B.重力式墩和柔性墩

C.柱式墩和框架墩

D.圆形墩和方形墩

答案：B

- 432.斜拉桥主梁施工方法有多种，其中（   ）在塔柱两侧用挂篮对称逐段浇筑主梁混凝土。

A.顶推法

B.平转法

C.支架法

D.悬臂浇筑法

答案：D

- 433.装配式梁、板等构件在脱底模、移运、存放和安装时，混凝上的强度应不低于设计规定的吊装强度；设计未规定时，应不低于设计强度的（   ）。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

答案：C

- 434.下列不属于桥梁高墩施工宜采用的模板有（   ）。

A.整体模板

B.翻升模板

C.爬升模板

D.滑升模板

答案：A

- 435.索鞍在正式起吊前，应先将鞍体吊离地面（   ）并持荷10min以上，检验起重设备和设施各部位的受力和变形状况；并应在离地面（   ）范围内将鞍体提升起降两次，检验提升系统的性能。

A.0.1～0.2m、0.1～0.2m

B.0.1～0.2m、1～3m

C.1～3m、1～3m

D.1～3m、0.1～0.2m

答案：B

- 436.施工缝为斜面时应浇筑成或凿成（   ）。

A.台阶状

B.凹形

C.凸形

D.设置止水带

答案：A

- 437.桥梁泄水管的施工应按设计进行，泄水管应伸出结构物底面（   ）。

A.10～15mm

B.10～15cm

C.20～30mm

D.20～30cm

答案：B

- 438.节段拼装施工采用胶接缝时，在拼装工作结束并经检查符合要求后，应（   ）施加预应力对接缝进行挤压。

A.在4h内

B.在8h内

C.在12h内

D.立即

答案：D

- 439.地下连续墙施工中，水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于或等于（   ）m时，可采用1根导管灌注。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：A

- 440.桥梁的建筑高度是指（   ）。

A.桥面与桥跨结构最低边缘的高差

B.桥面与墩底之间的高差

C.桥面与地面线之间的高差

D.桥面与基础底面之间的高差

答案：A

- 441.下列（   ）可以避免拱桥连孔坍塌，或满足分段施工要求。

A.重力式桥墩

B.柱式墩

C.柔性排架桩墩

D.悬臂式墩

答案：A

- 442.节段拼装施工采用湿接缝时，应在接缝混凝土强度达到设计强度的（   ）以上时方可对其施加预应力。

A.70%

B.75%

C.80%

D.100%

答案：C

- 443.墩台砌体的轴线偏位的允许偏差为（   ）mm。

A.50

B.30

C.20

D.10

答案：D

- 444.采用无平衡重平转施工，扣索分级张拉时，应对称于拱体按（   ）的次序进行，张拉过程中应随时进行监测，各索内力的相对偏差应控制在（   ）以内。

A.由下向上、10kN

B.由下向上、5kN

C.由上向下、10kN

D.由上向下、5kN

答案：B

- 445.夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和安全的重复使用性能，主要锚固零件应具有良好的防锈性能，可重复使用的次数应不少于（   ）次。

A.200

B.250

C.300

D.350

答案：C

- 446.孔道压浆时，浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间宜不超过（   ）min，

A.30

B.40

C.50

D.60

答案：B

- 447.孔道压浆时，每一工作班应制作留取不少于3组尺寸为（   ）的试件

A.40mm×40mm×160mm

B.40mm×40mm×150mm

C.50mm×50mm×160mm

D.50mm×50mm×150mm

答案：A

- 448.对大跨径桥的钢梁，每批梁段制造完成后，应进行连续匹配试拼装，每批试拼装的梁段数量应不少于（   ）段

A.3

B.5

C.7

D.2

答案：A

- 449.桥梁按其上部结构的行车道位置可划分为（   ）。

A.上承式桥

B.中承式桥

C.下承式桥

D.底承式桥

答案：ABC

- 450.在钢筋结构图中,能直接读出钢筋的（   ）和弯曲尺寸等，便于配料和施工。

A.长度

B.作用

C.数量

D.直径

答案：ACD

- 451.桥梁伸缩缝一般设置于（   ）。

A.桥墩处的上部结构之间

B.桥台端墙与上部结构之间

C.连续梁桥最大负弯矩处

D.梁式桥的跨中位置

答案：AB

- 452.混凝土徐变引起的徐变变形（   ）。

A.在超静定结构中产生

B.在静定结构中产生

C.在超静定结构不产生

D.在静定结构不产生

答案：AB

- 453.梁桥支座的作用是（   ）。

A.将上部结构的荷载传递到墩台上去

B.保证结构的自由变形

C.使结构的受力情况与计算图式相符

D.抵抗剪力

答案：ABC

- 454.下列关于桥面系的叙述正确的是（   ）。

A.人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

B.栏杆起保证行人安全的作用

C.伸缩缝满足结构自由变形需要

D.桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载

答案：BCD

- 455.在公路桥涵中，在出现下列（   ）情况后千斤顶应重新标定。

A.新千斤顶初次使用前

B.千斤顶故障检修或更换配件之后

C.连续6个月且不超过300次后

D.油表受到摔碰等较大的冲击时

答案：ABCD

- 456.跨越海湾、海峡等海域的桥梁，应根据（   ）因素选定桥位，确定桥面的高程等基本尺度。

A.潮汐

B.海浪

C.海流

D.人口素质

答案：ABC

- 457.采用振动器振捣混凝土时，每一振点的振捣延续时间宜为20～30s，以（   ）为度。

A.混凝土停止下沉

B.混凝土下沉

C.表面呈现浮浆

D.不出现气泡

答案：ACD

- 458.城市桥梁工程常用的桩基础，按成桩的施工方法可分为（   ）三大类。

A.悬喷桩

B.人工挖孔桩

C.沉入（锤击）桩

D.钻孔灌注桩

答案：BCD

- 459.顶推施工宜根据（   ）等条件，选择适宜的顶推方式。

A.梁体长度

B.梁体高度

C.顶推跨度

D.桥墩所能承受的水平推力

答案：ACD

- 460.对浆砌块石墩台身外圈定位行列和镶面石块，应（   ），砌缝宽度应不大于30mm。

A.丁顺相间

B.两丁一顺

C.两顺一丁

D.两顺两丁

答案：AC

- 461.对现场填筑土围堰的施工要求是（   ）。

A.围堰填筑应自上游开始至下游合拢 打木桩固定

B.筑堰材料宜用黏性土，粉质黏土或砂质黏土

C.围堰底下河床底上的淤泥、石块、杂物应清净

D.要分层夯实

答案：ACD

- 462.对于水下灌注混凝土，首批灌注的混凝土数量应满足下列哪些要求（   ）。

A.保证将导管内水全部压出

B.将导管初次埋入1～1.5m深

C.不能将钢筋笼冲击上浮 填充满导管并由一定富余

D.将导管初次埋入0.5m深

答案：AB

- 463.对于先简支后连续的梁的湿接头，（   ）。

A.湿接头的梁端应进行凿毛处理

B.湿接头混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑

C.永久支座应在设置湿接头模板后安装

D.湿接头混凝土的养护时间不少于14d

答案：ABD

- 464.放坡开挖的桥梁基坑坑壁坡度应按（   ）等情况确定。

A.坡顶荷载

B.施工方法

C.地质条件

D.基坑深度

答案：ABCD

- 465.各段拱肋在松索过程中，每次松索时均应采用仪器观测，并应控制（   ）处的高程，防止拱肋接头发生非对称变形而导致拱肋失稳或开裂。

A.拱脚

B.拱顶

C.1/4跨

D.各接头

答案：BCD

- 466.根据桩的受力条件桩基可分为以下两种（   ）。

A.摩擦桩

B.垂直桩

C.端承桩

D.单向斜桩

答案：AC

- 467.公路桥涵工程施工宜推行（   ）施工，并应积极推广使用可靠的新技术、新工艺、新材料、新设备。

A.信息化

B.标准化

C.工厂化

D.装配化

答案：ABCD

- 468.桥涵工程施工场地设立生活和生产等设施以及塔式起重机等高耸设备时，应符合（   ）的规定。

A.防火

B.防风

C.防爆

D.防震与防雷击

答案：ABCD

- 469.桥涵台背及锥坡填料应符合设计要求。设计未规定时，宜采用（   ）。

A.天然砂砾

B.含冻块土

C.二灰土

D.水泥稳定

答案：ACD

- 470.桥梁高度大于或等于40m时，宜设置塔吊或其他可靠的起重设备，用于（   ）垂直运输。

A.作业人员

B.小型机具

C.钢筋或其半成品材料

D.其他材料

答案：CD

- 471.施加预应力的千斤顶与压力表处于（   ）情况时，应重新标定。

A.使用时间超过6个月

B. 千斤顶检修或更换配件

C.张拉次数超过300次

D.使用过程中千斤顶出现异常情况

答案：ABCD

- 472.下列关于钻孔灌注桩钻孔施工的选项中，说法正确的是（   ）。

A.排渣、提钻除土或因故停钻时，孔内应保持规定的水位及要求的泥浆相对密度和黏度

B.钻孔进程中，必须确保孔位准确

C.当采用正、反循环钻机钻孔时，应采取加压钻进

D.用全护筒法钻进时，必须使压进的第一节护筒处于竖直状态

答案：ABD

- 473.移动模架逐孔现浇前进行试压的目的包含（   ）等。

A.消除模架结构的各种弹性变形

B.检验承重钢梁的承载能力、刚度和安全性

C.检验支承系统的承载能力、刚度和安全性

D.观测模架结构的弹性变形

答案：BCD

- 474.在后张有黏结预应力混凝土结构或构件中，预应力筋的孔道采取（   ）等方法进行预留。

A.钢管抽芯

B.胶管抽芯

C.金属伸缩套管抽芯

D.波纹状的金属管

答案：ABCD

- 475.在混凝土中埋放片石时应符合下列规定（   ）。

A.片石清洁并表面润湿

B.分层振捣，边振捣边加片石

C.当气温低于3℃时，不得埋放片石。

D.片石应随混凝土浇筑分层摆放

答案：BD

- 476. 支架施工预拱度，应考虑下列因素（   ）。

A.使用荷载引起的挠度变形

B.地基受载后的沉降变形

C.施工荷载引起的弹性变形

D.杆件接头挤压和卸落装置压缩产生的非弹性变形

答案：BCD

- 477.桩锤的选择宜根据地质条件、桩身结构强度、单桩承载力、锤的性能并结合试桩情况确定，且宜选用（   ）。其他辅助装备应与所选用的桩锤相匹配。

A.坠锤

B.柴油锤

C.静压锤

D.液压锤

答案：BD

- 478.钻孔灌筑桩施工所用泥浆配合比应根据（   ）调整。

A.清孔方法

B.地质条件

C.钻孔工艺

D.钻孔设备

答案：BCD

- 479.预应力钢筋下料时，应采用（   ）的方法。

A.切断机

B.电弧切割

C.砂轮锯

D.人工切割

答案：AC

- 480.斜拉桥的主要组成有（   ）。

A.主梁

B.斜拉索

C.吊索

D.索塔

答案：ABD

- 481.根据《公路桥涵施工技术规范》，下列哪些情况需要对桥梁模板及支架进行设计验算？（  ）

A. 支架高度超过5m

B. 跨度大于等于20m的现浇梁

C. 承受集中荷载较大的结构

D. 地基为软弱地基

答案：ABCD

- 482.按照《公路桥涵施工技术规范》，钻孔灌注桩施工时，泥浆的相对密度应根据哪些因素确定？（  ）

A. 地质条件

B. 钻孔方法

C. 孔径大小

D. 桩的直径

答案：AB

- 483.根据《公路桥涵施工技术规范》，下列哪些因素会影响预应力筋的张拉控制应力？（  ）

A. 预应力筋的类型

B. 混凝土强度等级

C. 张拉设备

D. 锚固体系

答案：ABCD

- 484.根据《公路桥涵施工技术规范》，在悬臂浇筑施工中，挂篮应满足哪些安全要求？（  ）

A. 具有足够的承载能力

B. 具有良好的稳定性

C. 具有可靠的锚固系统

D. 具有超载报警装置

答案：ABC

- 485.根据《公路桥涵施工技术规范》，下列哪些是桥梁支座更换的适用情况？（  ）

A. 支座老化、开裂

B. 支座位移超限

C. 支座承载力不足

D. 支座转动性能失效

答案：ABCD

- 486.根据《公路桥涵施工技术规范》，水下混凝土灌注时，导管应满足哪些要求？（  ）

A. 具有足够的强度和刚度

B. 连接严密，不漏水

C. 内壁光滑

D. 易于拆卸和清洗

答案：ABCD

- 487.《公路桥涵施工技术规范》规定，对预应力混凝土梁进行孔道压浆时，压浆材料应具备以下特点：（  ）

A. 良好的流动性

B. 较低的泌水率

C. 较高的早期强度

D. 稳定的膨胀性

答案：ABCD

- 488.《公路桥涵施工技术规范》指出，在斜拉桥施工中，应采取哪些措施来控制索塔的线形？（  ）

A. 实时监测索塔的位移

B. 调整拉索的索力

C. 控制混凝土的浇筑顺序

D. 采取临时加固措施

答案：ABCD

- 489.根据《公路桥涵施工技术规范》，下列哪些是桥梁施工过程中环境保护的措施？（  ）

A. 控制施工噪音

B. 处理施工废水

C. 保护植被

D. 合理安排施工时间

答案：ABCD

- 490.《公路桥涵施工技术规范》规定，桥梁工程基坑开挖的安全技术要求包括：

A. 按照设计坡度放坡，设置必要的支撑或护壁

B. 设置排水设施，防止地面水流入基坑

C. 定期检查边坡的稳定性，及时处理安全隐患

D. 基坑周围设置安全警示标志

答案：ABCD

- 491.根据《公路桥涵施工技术规范》，箱梁预制时，应该对以下哪些项目进行重点检查：（  ）

A. 模板的密实性

B. 钢筋的位置和保护层厚度

C. 混凝土的配合比和坍落度

D. 预埋件的数量和位置

答案：ABCD

- 492.《公路桥涵施工技术规范》对桥梁伸缩缝的施工质量控制要点包括以下几点：（  ）

A. 伸缩缝的安装位置和方向应符合设计要求

B. 伸缩缝的填缝材料应具有良好的弹性和耐久性

C. 伸缩缝的表面应与桥面平齐，无跳车现象

D. 伸缩缝的排水应畅通，无积水现象

答案：ABCD

- 493.《公路桥涵施工技术规范》规定，桥梁施工过程中，应对以下哪些资料进行收集和整理？（  ）

A. 施工图纸和设计变更文件

B. 施工方案和技术交底记录

C. 质量检验和试验报告

D. 隐蔽工程验收记录

答案：ABCD

- 494.根据《公路桥涵施工技术规范》，对于预应力孔道压浆，压浆应遵循的原则包括(   )。

A. 从最低点压入，由最高点排出

B. 压浆应连续进行，一次完成

C. 压浆压力应控制在规范允许范围内

D. 压浆后及时封闭排气孔

答案：ABCD

- 495.根据《公路桥涵施工技术规范》，下列哪些是桥梁上部结构预制构件吊装时，必须满足的安全要求？（  ）

A. 吊装前应对构件进行全面检查，确认其强度和稳定性符合要求

B. 吊装设备应经过检验合格，并由专业人员操作

C. 吊装过程中应采取措施防止构件发生碰撞和损坏

D. 吊装现场应设置安全警戒线，禁止无关人员进入

答案：ABCD

- 496.《公路桥涵施工技术规范》中，在进行桥梁混凝土构件的养护时，可采用的养护方法包括( )。

A. 洒水养护

B. 覆盖保湿养护

C. 蒸汽养护

D. 喷涂养护剂养护

答案：ABCD

- 497.桥梁钢结构安装时的高强度螺栓连接施工应符合下列规定(   )。

A. 在安装前应复验所附试件的抗滑移系数，合格后安装，并应符合设计要求

B. 安装时钢构件的摩擦面应保持清洁、干燥，并不得在雨中进行安装作业

C. 高强度螺栓的长度应与安装图一致，安装时其穿入方向应全桥一致，且应自由穿入孔内

D. 安装施工时，高强度螺栓不得作为临时安装螺栓使用，亦不得采用塞焊对螺栓孔进行焊接

答案：ABCD

- 498.下列灌注桩施工中，护筒的设置应符合规定的是（   ）

A. 在陆上或浅水区筑岛处的护筒，其内径应大于桩径至少200mm

B. 护筒在埋设定位时，护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于100mm

C. 护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1%

D. 护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m,同时应高于桩顶设计高程1m

答案：ACD

- 499.《公路桥涵施工技术规范》中对高度小于40m的桥墩，其施工符合规定的是（   ）

A. 施工前，应对其施工范围内基础顶面的混凝土进行凿毛处理，并应将表面的松散层、石屑等清理干净

B. 首节桥墩墩身与承台之间浇筑混凝土的间隔时间不大于10d

C. 分节段施工中，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于2.5MPa

D. 混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间应不少于7d

答案：ABCD

- 500.《公路桥涵施工技术规范》中，关于梁体的顶推施工的描述，正确的是（   ）

A. 采用单点或多点水平千斤顶方式顶推时，顶推滑道的长度应大于水平千斤顶行程加滑块的长度，宽度应为滑板宽度的1.2-1.5倍

B. 相邻墩滑道顶面高程的允许偏差宜为±2mm,同墩两滑道高程的允许偏差宜为±lmm

C. 采用单点或多点水平千斤顶方式顶推时，实际总顶推力应不小于计算顶推力的2倍

D. 顶推时至少应在一个墩上设置保险千斤顶

答案：ABC

- 501.隧道混凝土衬砌，喷射混凝土每作业循环至少在拱部和边墙各制取试件（   ）。

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

答案：A

- 502.衬砌台车断面轮廓根据隧道断面图内轮廓加大（   ）设计。

A.50mm

B.100mm

C.150mm

D.200mm

答案：A

- 503.围岩应力重新分布是指（   ）应力的重分布。

A.岩土原有应力

B.洞室衬砌应力

C.地下水动水压力

D.洞室围岩总应力

答案：D

- 504.隧道内（   ）的照明电器为110~220V。

A.手提作业灯

B.开挖、支撑作业地段

C.成洞地段

D.衬砌作业地段

答案：C

- 505.不良地质隧道地段应遵循（   ）的原则进行施工。

A.早预报，预加固，强爆破，短进尺，强支护，早封闭，勤量测，快衬砌

B.早预报，预加固，弱爆破，长进尺，强支护，早封闭，勤量测，快衬砌

C.早预报，预加固，弱爆破，短进尺，弱支护，早封闭，勤量测，快衬砌

D.早预报，预加固，弱爆破，短进尺，强支护，早封闭，勤量测，快衬砌

答案：D

- 506.隧道明洞主要分为（   ）和棚式明洞两大类。

A.墙式

B.管式

C.拱式

D.柱式

答案：C

- 507.按构造，棚式明洞可分为墙式、（   ）、柱式和悬臂式等。

A.拱式

B.刚架式

C.门架式

D.管式

答案：B

- 508.隧道的棚式明洞由（   ）和内外边墙组成。

A.基础

B.雨棚

C.顶盖

D.托梁

答案：C

- 509.明洞的结构类型，主要根据地形、地质、（   ）状况而定。

A.水质

B.地基结构

C.回填土

D.围岩情况

答案：C

- 510.当明洞底部地层可能挤入洞内时，需设置（   ）。

A.二次衬砌

B.超前导管

C.截排水沟

D.仰拱

答案：D

- 511.对于浅埋隧道，围岩自然拱（   ）。

A.能形成

B.支护及时则能形成

C.让围岩充分变形则能形成

D.不能形成

答案：D

- 512.隧道与地面结构最主要的差别是（   ）。

A.建筑材料不同

B.施工方法不同

C.结构形式不同

D.结构受围岩约束

答案：D

- 513.当隧道长度大于3km时，为了加快施工进度，最有效的辅助坑道是（   ）。

A.横洞

B.竖井

C.平行导坑

D.斜井

答案：C

- 514.复合式衬砌不包含下列（   ）结构。

A.初期支护

B.二次衬砌

C.防水层

D.超前支护

答案：D

- 515.隧道主体建筑物未包含（   ）。

A.洞门

B.洞身衬砌

C.明洞（必要时）

D.边仰坡

答案：D

- 516.明洞采用的衬砌是（   ）。

A.整体式衬砌

B.复合式衬砌

C.锚喷衬砌

D.管片拼装衬

答案：A

- 517.下列空间大小是按照从大到小排列（   ）。

A.机车车辆限界、基本限界、隧道建筑限界、净空

B.净空、隧道建筑限界、基本限界、机车车辆限界

C.机车车辆限界、基本限界、净空、隧道建筑限界

D.净空、基本限界、机车车辆限界、隧道建筑限界

答案：B

- 518.隧道净空大小确定的主要因素是（   ）。

A.隧道建筑限界

B.隧道设备空间

C.空气动力学

D.轨道结构形式

答案：A

- 519.截水沟通常位于隧道（   ）。

A.拱顶

B.洞外

C.拱脚

D.拱墙

答案：B

- 520.以下选项不属于装配式衬砌缺点的是（   ）。

A.整体性好

B.抗渗性差

C.需要拼装空间

D.精度要求高

答案：A

- 521.复合式衬砌不包括的内容是（   ）。

A.喷锚支护

B.钢拱架支护

C.二次衬砌

D.超前小导管

答案：D

- 522.隧道内的纵坡一般（   ）。

A.大于3%

B.大于0.3%

C.小于0.3%

D.小于3%

答案：B

- 523.公路隧道按其长度分类可分为短隧道、中隧道、长隧道、特长隧道，中隧道长度为（   ）。

A.L≤500

B.1000≥L>500

C.3000≥L>1000

D.L>3000

答案：B

- 524.隧道通常是指用作（   ）的工程建筑物。

A.岩层中

B.土层中

C.山体中

D.地下通道

答案：D

- 525.按地质条件不同，隧道一般可分为（   ）两大类。

A.岩石隧道、软土隧道

B.水底隧道、城市道路隧道

C.山岭隧道、海峡隧道

D.公路隧道、铁路隧道

答案：A

- 526.初期支护属于柔性支护，与围岩共同工作并（   ）。

A.不允许有限制的变形

B.不允许有变形

C.允许有限制的变形

D.允许有较大的变形

答案：C

- 527.根据不同的地质条件，《公路隧道设计规范》将围岩分为（   ）。

A.4类

B.6类

C.5类

D.3类

答案：B

- 528.明洞边墙基础应（   ）。

A.用片石混凝土砌成

B.用贫混凝土浇筑而成

C.用与边墙同级混凝土一次浇筑而成

D.用C20混凝土浇筑而成

答案：C

- 529.当隧道洞门处于榜山侧地区，洞门一侧边坡较高时，为减小仰坡高度时，宜选用（   ）洞门。

A.端墙式

B.柱式

C.台阶式

D.削竹式

答案：C

- 530.隧道净空是（   ）。

A.隧道开挖断面

B.衬砌外轮廓线包含空间

C.衬砌内轮廓包含空间

D.隧道建筑限界

答案：C

- 531.隧道洞口土石方施工流程是（   ）。

A.处理危石-洞口截水设施施工-地表预加固-分层开挖-锚喷支护边仰坡

B.处理危石-地表预加固-洞口截水设施施工-分层开挖-锚喷支护边仰坡

C.处理危石-洞口截水设施施工-分层开挖-地表预加固-锚喷支护边仰坡

D.洞口截水设施施工-处理危石-地表预加固-分层开挖-锚喷支护边仰坡

答案：A

- 532.一般山岭隧道洞口浅埋段可采用的开挖方法是（   ）。

A.矿山法

B.明挖法

C.浅埋暗挖法

D.盾构法

答案：B

- 533.一般隧道洞口段进洞常采用方法（   ）。

A.全断面进洞

B.台阶法进洞

C.管棚进洞

D.小导管进洞

答案：C

- 534.洞口工程施工应遵循（   ）原则来保护生态环境。

A.早出晚进

B.早进晚出

C.早出晚出

D.晚进早出

答案：B

- 535.为了避免形成洞口范围的高大边仰坡，应该（   ）。

A.使隧道短一点

B.使隧道长一点

C.不刷坡

D.将边仰坡的坡率放缓

答案：B

- 536.当地质条件较好，且地形等高线与线路中线正交时，应该采用（   ）。

A.斜交洞门

B.台阶式洞门

C.端墙式洞门

D.翼墙式洞门

答案：C

- 537.洞口开挖土石方按设计要求进行边坡、仰坡放线，应采用（   ）。

A.自下而上逐段开挖

B.自上而下逐段开挖

C.掏底开挖

D.上下重叠开挖

答案：B

- 538.隧道工程的主体建筑物为（   ）。

A.洞内行车道路面

B.洞身衬砌和洞门

C.防排水构造物

D.通风、照明设施

答案：B

- 539.当洞口可能出现偏压时，应采取措施（   ）。

A.地表锚杆

B.喷射混凝土

C.平衡压重填土

D.深基桩

答案：C

- 540.洞口开挖土石方进洞前应尽早完成（   ）。

A.仰坡开挖

B.边坡开挖

C.洞门墙砌筑

D.洞口排水系统。

答案：D

- 541.常用于洞口地形狭窄或有特殊要求的中、短隧道以及长或特长隧道洞口局部地段的是（   ）。

A.小净距隧道

B.连拱隧道

C.整体式中墙

D.复合式中墙

答案：A

- 542.隧道洞口受坍方、落石、泥石流等危害时，一般应设置（   ）。

A.仰坡

B.挡土墙

C.拦水带

D.明洞

答案：D

- 543.隧道洞口的路基及边、仰坡的开挖方式为（   ），分层支护。

A.自上而下开挖

B.掏底开挖

C.上下重叠开挖

D.以上都可以

答案：A

- 544.隧道洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于（   ）m。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：C

- 545.有关洞门的说法哪一个是错误的（   ）。

A.洞口边仰坡开挖高度不能过高

B.洞口施工应避开雨季

C.隧道洞口应贯彻早进晚出的原则

D.隧道洞口应与线路中线斜交为宜

答案：D

- 546.当地形开阔，岩层稳定的硬质岩地区修建隧道时，宜选用（   ）洞门。

A.端墙式

B.柱式

C.台阶式

D.削竹式

答案：A

- 547.当隧道洞口段有长明洞，宜选用（   ）洞门。

A.端墙式

B.柱式

C.台阶式

D.削竹式

答案：D

- 548.公路隧道围岩分级的定性指标是（   ）。

A.围岩基本质量指标

B.修正的围岩基本质量指标

C.围岩或土体完整性

D.详细定级的初始应力

答案：C

- 549.隧道围岩分级中岩石坚硬程度定量指标采用（   ）。

A.饱和状态下单轴抗压强度

B.天然状态下单轴抗压强度

C.干燥状态下单轴抗压强度

D.风干状态下单轴抗压强度

答案：A

- 550.新奥法运用锚喷作为初期支护的理论依据（   ）。

A.支护是承受地应力的主要结构

B.承受围岩扰动后的松动压力

C.充分发挥与加强围岩的自承效能

D.操作简便施工快捷

答案：C

- 551.标准要求隧道初期支护喷射砼施工应首选（   ）方式。

A.干喷

B.潮喷

C.湿喷

D.浆喷

答案：C

- 552.下列有关隧道工程开挖方法选择描述正确的是（   ）。

A.IV级围岩且有渗水或股水时选用双侧壁导坑法

B.全断面法适用于双线隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩隧道

C.双线隧道Ⅲ级围岩并伴有渗水或股水可选用台阶法

D.全断面法适用于有股水双线隧道Ⅰ、Ⅱ级围岩

答案：A

- 553.采用新奥法等开挖隧道的方法称为（   ）。

A.明挖法

B.机械开挖

C.暗挖法

D.浅挖法

答案：C

- 554.隧道工程施工，监理对施工单位施工准备的审查不包括（   ）。

A.施工组织设计

B.施工管理人员的职称

C.机械设备的性能

D.施工材料

答案：B

- 555.在隧道施工中，（   ）对隧道质量有影响。

A.高程误差

B.横向误差

C.一般误差

D.横向误差和高程误差

答案：D

- 556.全断面开挖法的优点（   ）。

A.较大的作业空间

B.开挖面较小

C.围岩稳定性高

D.每个循环工作量较小

答案：A

- 557.全断面开挖法不适用于（   ）车道隧道和停车带区段开挖。

A.2

B.3

C.4

D.1

答案：BC

- 558.隧道开挖台阶法施工上下台阶距离不得超过（   ）。

A.3m

B.5m

C.7m

D.9m

答案：B

- 559.挖V级围岩，要求每循环开挖进尺不得大于（   ）米，仰拱距离掌子面不得大于（   ）米。

A.1.5m；20m

B.1.5m；18m

C.2m；18m

D.2m；20m

答案：B

- 560.隧道仰拱填充混凝土强度等级不宜小于（   ）。

A.C15

B.C20

C.C25

D.M20

答案：B

- 561.双侧壁导坑法，侧壁导坑宽度一般不宜超过断面最大跨度的（   ）。

A.1/3

B.2/5

C.1/2

D.2/3

答案：A

- 562.双侧壁导坑法施工顺序是（   ）。

A.开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护

B.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护

C.开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

D.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

答案：D

- 563.锚杆支护施工质量检验项目中，锚杆拔力应满足（   ）。

A.拔力平均值≥设计值，且最小拔力≥85%设计值

B.拔力平均值≥设计值，且最小拔力≥96%设计值

C.拔力平均值≥设计值，且最小拔力≥90%设计值

D.拔力平均值≥设计值，且最小拔力≥95%设计值

答案：C

- 564.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是（   ）。

A.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向

B.小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆

C.注浆时间应由试验确定，注浆压力可不控制

D.根据工程条件经试验确定浆液及其配合比

答案：C

- 565.隧道施工中，采用超前小导管进行围岩稳定处治时，注浆孔一般呈（   ）布置。

A.正方形

B.圆形

C.梅花形

D.三角形

答案：C

- 566.锚杆施工的要点是（   ）。

A.选择合适的成孔设备、选择合适的锚固材料、选择合适的锚固技术员

B.选择合适的锚固材料、选择合适的锚固工艺、选择合适的锚固技术员

C.选择合适的锚固工艺、选择合适的锚固设备、选择合适的锚固技术员

D.选择合适的成孔设备、选择合适的锚固材料、选择合适的锚固工艺

答案：D

- 567.关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是（   ）。

A.混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好

B.可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分

C.架设后能立即承载

D.在V，VI级较软弱破碎围岩中使用较多

答案：A

- 568.混凝土喷射机按喷射方法可分为（   ）两种。

A.开式和闭式

B.干式和湿式

C.罐式和转子式

D.液压式和风动

答案：B

- 569.喷射混凝土作业完毕后，喷射机和输料管内的积料应（   ）。

A.清除干净

B.每周清理

C.每月清理

D.大致清理

答案：A

- 570.机械安全主要包括机械设备本身安全和（   ）。

A.作业者要按照操作规程操作

B.操作机床安全

C.他人操作安全

D.用电安全

答案：A

- 571.隧道内喷射混凝土回弹料应（   ）。

A.严禁重复使用

B.可以重复使用

C.可以部分使用

D.适当加入水泥后可以使用

答案：A

- 572.锚喷支护是指（   ）。

A.由锚杆组成的支护体系

B.由锚杆、立柱、面板组成的支护

C.由锚杆、喷射混凝土组成的支护

D.由锚索和立柱、面板组成的支护

答案：C

- 573.隧道锚杆杆体长度不得小于设计长度的（   ）。

A.60%

B.85%

C.90%

D.95%

答案：D

- 574.管棚的管径大小宜为（   ）。

A.22~25mm

B.32~40mm

C.70~180mm

D.180mm以上

答案：C

- 575.使用超前锚杆和超前小导管的隧道，一般（   ）。

A.围岩情况好

B.岩体很破碎

C.地下水发育

D.节理发育

答案：B

- 576.钢管按生产方法分为：有缝钢管和（   ）钢管。

A.直缝焊

B.螺旋焊

C.无缝

D.异型

答案：C

- 577.管超前指采用管棚或小导管注浆等措施先行支护，实际上就是采用超前支护的各种手段，提高掌子面的稳定性，防止围岩（   ）。

A.漏水

B.松动和坍塌

C.压力变化

D.渗水

答案：B

- 578.隧道防排水包含（   ）。

A.结构防排水、特殊防排水

B.结构防排水、施工防排水

C.一般防排水、施工防排水

D.一般防排水、特殊防排水

答案：B

- 579.防水塑料板铺设在（   ）。

A.开挖断面轮廓

B.拱架外侧

C.初次混凝土支护外

D.二次模注混凝土外

答案：C

- 580.泄水孔深入围岩深度不宜小于（   ）m。

A.2

B.1.5

C.2.5

D.3

答案：A

- 581.合成高分子防水卷材做拉伸强度、断裂伸长率试验试件的形状为（   ）。

A.圆形

B.哑铃状

C.矩形

D.正方形

答案：B

- 582.防水层破损的补钉一般釆用（   ）。

A.圆角

B.三角形

C.长条形

D.正方形

答案：A

- 583.止水带安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到止水带的距离，与设计尺寸相 比，偏差不应超过（   ）。

A.0.5cm

B.3cm

C.5cm

D.lcm

答案：C

- 584.排水盲管应与弯管接头粘接牢固，并（   ），并采取适当的固定方法，避免接头松脱，致水泥浆窜入而造成堵塞。

A.用胶带缠绕固定

B.不固定

C.不用胶带缠绕

D.不用胶带缠绕固定

答案：A

- 585.以下隧道排水作业的规定中，错误的是（   ）。

A.隧道内反坡排水方案应根据距离、坡度、水量和设备情况确定，抽水机排水能力应大于排水量的10%，并应有备用台数

B.隧道内顺坡排水沟断面应满足隧道排水需要

C.膨胀岩、土质地层，围岩松软地段应铺砌水沟或用管槽排水

D.遇渗漏水面积或水量突然增加，应立即停止施工，人员撤至安全地点

答案：A

- 586.下列关于公路隧道施工防排水的说法错误的是（   ）。

A.洞内反坡排水应采用机械抽水

B.洞内涌水或地下水位较高时，在隧道两侧地表布置井点进行降水时，井底应在隧道底以上3~5m

C.洞外路堑向隧道内为下坡时，路基边沟应做成反坡，向路堑外排水

D.隧道施工有平行导坑或横洞时，应充分利用辅助导坑排水，降低正洞水位

答案：B

- 587.防水混凝土结构的厚度不应小于（   ）。

A.25cm

B.30cm

C.35cm

D.40cm

答案：A

- 588.隧道口及明洞顶截水沟坡度应根据地形设置，但不小于（   ）。

A.3‰

B.4‰

C.5‰

D.6‰

答案：A

- 589.（   ）应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝结合。

A.预埋注浆管的施工缝

B.带接水盒的变形缝

C.纵向施工缝

D.环向施工缝

答案：D

- 590.（   ）是隧道发生冻害的必要条件。

A.低温

B.水

C.低温和水

D.无

答案：C

- 591.隧道模是用于浇筑（   ）的混凝土的工具式模板。

A.柱

B.梁

C.板

D.拱、边墙

答案：D

- 592.模板台车的外轮廓在灌注混凝土后应保证隧道净空，门架结构的净空应保证洞内车辆和人员的安全通行。模板台车长度宜为（   ）m。

A.9~12

B.7~10

C.12~15

D.5~12

答案：A

- 593.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是（   ）。

A.可采用补偿收缩混凝土

B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系

C.采用泵送入模浇筑

D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝

答案：D

- 594.为防止隧道衬砌施工中裂缝的产生，衬砌厚度应根据下列（   ）确定。

A.衬砌混凝土的强度要求

B.衬砌混凝土的坍落度要求

C.围岩类别、形状、结构

D.超挖和欠挖情况

答案：C

- 595.隧道衬砌完工后，应进行雷达检测，其检测项目为（   ）。

A.衬砌厚度、渗水情况、衬砌内部钢架和钢筋分部情况

B.衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度、混凝土强度

C.混凝土耐久性、衬砌背后的回填密实度、衬砌内部钢架和钢筋分部情况

D.衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度、衬砌内部钢架和钢筋分部情况

答案：D

- 596.以下检测方法不属于隧道内混凝土衬砌厚度检测方法的是（   ）。

A.凿芯法

B.回弹法

C.地质雷达法

D.激光断面仪法

答案：B

- 597.隧道二衬养生时间要求：洞口100m养护期不少于（   ）d，洞身养护不少于7d，对已贯通的隧道二衬养护期不少于14d。

A.7

B.14

C.21

D.28

答案：B

- 598.曲线隧道施工常用的模板台车长度宜为（   ）。

A.3～6m

B.6～9m

C.9～12m

D.5～10m

答案：B

- 599.隧道混凝土衬砌，调制混凝土拌和物时，水泥质量偏差不得超过（   ）。

A.±0.5%

B.±1.0%

C.±2.0%

D.±3.0%

答案：B

- 600.隧道混凝土衬砌中总碱含量不得大于（   ）。

A.1kg/m3

B.2kg/m3

C.3kg/m3

D.5kg/m3

答案：C

- 601.衬砌裂缝按裂缝形态可分为纵向裂缝、斜向裂缝及（   ）。

A.横向裂缝

B.环向裂缝

C.竖向裂缝

D.平行裂缝

答案：B

- 602.局部衬砌更换适用于衬砌结构局部位置严重损伤，损伤面积小于（   ）㎡。

A.8

B.5

C.10

D.15

答案：C

- 603.在隧道施工监控测量中，围岩压力及两层支护间压力的测量工具是（   ）。

A.各种类型压力盒

B.各种声波仪及配套探头

C.收敛计

D.水平仪和水准尺

答案：A

- 604.按照监控量测断面及测点布置原则，不同断面的测点应布置在（   ）部位，测点应尽量（   ）布置。

A.对称、相同

B.对称、对称

C.相同、对称

D.相同、相同

答案：C

- 605.拱顶下沉及净空收敛量测的断面一般间距为（   ）。

A.0～10

B.10～20m

C.30～50m

D.50～100m

答案：D

- 606.监测项目的频率主要由哪项因素决定（   ）。

A.变形频率和掌子面距离

B.围岩的好坏

C.测点保护的好坏

D.监理的要求

答案：A

- 607.锚杆内力检测的方法（   ）。

A.锚杆无损检测

B.安装钢筋计

C.锚杆拉拔仪测试

D.安装应变片

答案：C

- 608.以下不是隧道监测的意义（   ）。

A.避免灾害发生

B.适应岩土体复杂性的特点

C.满足业主的要求

D.信息化设计与施工

答案：C

- 609.以下为隧道必测项目的为（   ）。

A.锚杆拉力量测

B.洞口地表变形

C.钢支撑内力

D.围岩压力量测

答案：B

- 610.建在稳定的岩层或原土层或构筑物上的经确认固定不动的点称为（   ）。

A.测点

B.水准点

C.工作基点

D.基准点

答案：D

- 611.隧道净空变化和拱顶下沉量测时，设在隧道周壁上两测点之间的连线称为（   ）。

A.测线

B.附合导线

C.闭合导线

D.无正确答案

答案：A

- 612.地质雷达要求超前预报连续预报时前后两次重叠的长度在多少米以上（   ）。

A.15米

B.10米

C.5米

D.0米

答案：C

- 613.隧道超前地质预报是指通过地质调查、钻探、和（   ）等探测手段获得的隧道掌子面前方的地质信息。

A.预估

B.物探

C.定量计算

D.计算机

答案：B

- 614.隧道超前地质预报的意义中哪一项是错误的（   ）。

A.为安全施工创造条件

B.为信息化设计提供基础地质资料

C.为编制竣工文件和运营维护提供基础资料

D.可以代替勘察工作

答案：D

- 615.根据预报任务的需要，短距离预报指的是探测距离在（   ）。

A.＜6米

B.20～30米

C.30～200米

D.6～10米

答案：D

- 616.在介质体内传播的波叫做体波，体波按振动状态又分为（   ）。

A.纵波和横波

B.绕射波

C.折射波

D.以上都不是

答案：A

- 617.弹性波从一点向另一点沿费时最少的最佳路径传播的原理就是所谓（   ）。

A.反射定律

B.折射定律

C.费马定律

D.射线原理

答案：C

- 618.下列超前地质预报法不属于物探法的是（   ）。

A.弹性波反射法

B.红外探测法

C.地质雷达探测法

D.低应变法

答案：D

- 619.对掌子面前方150m范围内地质情况进行较详细的超前预报属于（   ）。

A.长距离预报

B.中长距离预报

C.中距离预报

D.短距离预报

答案：C

- 620.断层为面状结构面，采用（   ）能较准确地预报其位置、宽度、物质组成及地下水发育情况等。

A.地质调查法

B.超前钻探法

C.弹性波反射法

D.地震波反射法

答案：C

- 621.（   ）适用于划分地层界限、查找地质构造、探测不良地质的厚度和范围。

A.地震波反射法

B.电磁波反射法

C.红外探测法

D.低应变法

答案：A

- 622.以下哪项是隧道超前地质预报应达到的目的（   ）。

A.地表下沉范围、量值

B.地表及地中下沉随工作面推进的规律

C.为信息化设计和施工提供可靠依据

D.地表及地中下沉稳定的时间

答案：C

- 623.岩溶预报应以（   ）为基础，以（   ）为主。

A.地质调查法；超前钻探法

B.超前钻探法；弹性波反射法

C.地质调查法；弹性波反射法

D.超前钻探法；地震波反射法

答案：A

- 624.孔隙水压力常用的测量仪器是（   ）。

A.记录仪

B.水压计

C.压力盒

D.振动传感器

答案：B

- 625.隧道主体结构中钢筋质量资料包括：钢筋原材料出厂合格证、检验报告、进场复试报告和（   ）及钢筋制作安装、钢筋骨架隐蔽记录。

A.钢筋化学成分分析报告

B.钢筋连接件检验报告

C.钢筋进场记录

D.钢筋强度试验报告

答案：B

- 626.关于隧道建筑限界，下列哪种说法是正确的（   ）。

A.隧道建筑限界是指隧道衬砌内轮廓线所包围的空间

B.隧道建筑限界是指隧道衬砌内轮廓线所包围的空间

C.隧道本身的通风、照明、安全、监控及内装等附属设备均不得侵入建筑

D.隧道建筑限界不包括检修道

答案：C

- 627.超前小导管注浆支护设计中，导管沿隧道纵向的搭接长度不小于（   ）。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m

答案：B

- 628.采用单向开挖的隧道，出洞前应反向开挖不少于（   ）m且不小于洞口超前管棚长度，严禁在隧道洞口处贯通。

A.50

B.40

C.30

D.20

答案：C

- 629.按隧道支护施工方法分，以下正确的是（   ）。

A.整体式衬砌中的临时支护

B.复合式衬砌中的永久支护

C.径向支护和超前支护

D.整体式支护和复合式支护

答案：C

- 630.软弱及不良地质隧道仰拱开挖工作面距离宜控制在（   ）以内。

A.30m

B.40m

C.50m

D.100m

答案：B

- 631.隧道洞口不包含的工程是（   ）。

A.端墙、翼墙等洞门圬工

B.洞口排水系统

C.边仰坡开挖

D.衬砌

答案：D

- 632.隧道通常是由（   ）组成。

A.洞身衬砌和洞门

B.主体建筑物和附属建筑物

C.墙身和拱圈

D.墙身、拱圈和抑拱

答案：B

- 633.防水卷材在厚度和宽度上有不同的规格，使用时有（   ）两种铺设方式。

A.环向铺设和纵向铺设

B.冷粘法和热合法

C.有钉铺设和无钉铺设

D.纵向铺设和无钉铺设

答案：B

- 634.对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是（   ）。

A.锚杆杆体强度

B.锚固力

C.抗拉拔力

D.砂浆强度

答案：C

- 635.全断面法适用于地质条件好的地层，修建跨度不大于（   ）的隧道。

A.6m

B.12m

C.10m

D.8m

答案：D

- 636.围岩稳定是指一定期间内，在一定的地应力和工程作用下岩体不产生破坏和失稳，其判断依据是（   ）。

A.围岩抗压强度

B.抗拉强度

C.抗剪强度

D.抗弯强度

答案：ABC

- 637.隧道建筑限界包括（   ）。

A.车道、路肩、路缘带及人行道的宽度

B.车道人行道的净高

C.通风、管道、照明设备所需的足够空间

D.富裕量和施工允许误差

答案：AB

- 638.公路隧道按长度分可分为（   ）。

A.特长隧道

B.长隧道

C.中隧道

D.短隧道

答案：ABCD

- 639.整体式衬砌施工设置沉降缝的位置（   ）。

A.对衬砌有不良影响的软硬岩分界处

B.II-I类围岩洞0.50m范围内

C.严寒地区洞口段和受冻害影响地段

D.IV-VI类围岩分界处

答案：ABC

- 640.一般公路隧道防排水工程质量要求（   ）。

A.拱部边墙不滴水

B.路面不冒水，不积水，设备箱洞不渗水

C.洞内排水系统不淤泥、不堵塞，排水通畅

D.严寒地区隧道衬砌背后不积水、路面、排水沟不冻结

答案：ABCD

- 641.隧道施工时，洞内顺坡排水应满足的要求（   ）。

A.排水沟坡度与线路坡度一致

B.水沟断面应满足排除洞内渗漏水及施工用水需要

C.水沟位置应结合排水工程设置，并避免妨碍施工

D.经常清理排水沟，确保水路畅通

答案：ABCD

- 642.隧道洞身衬砌的主要作用有（   ）。

A.承受围岩压力

B.承受结构自重

C.防止洞口塌方

D.保持仰坡、边坡稳定

答案：AB

- 643.隧道围岩分级的综合评判方法根据（   ）来确定隧道围岩分级。

A.岩石坚硬程度

B.完整程度

C.有无地下水

D.存在高初始应力与否

答案：AB

- 644.下列关于洞口施工说法，正确的是（   ）。

A.洞口边坡、仰坡的开挖应减少对岩土体的扰动，严禁采用大爆破

B.洞门端墙的砌筑与回填应两侧对称进行，不得对衬砌产生偏压

C.洞门的排水设施应先施工，再施工洞门工程

D.临时防护应视地质条件、施工季节和施工方法等，及时采取喷锚等措施

答案：ABD

- 645.隧道的附属部分有（   ）。

A.通风

B.照明

C.排水

D.消防、通讯

答案：ABCD

- 646.隧道洞口段施工应符合哪些规定（   ）。

A.洞口段开挖前应首先清除洞口开挖范围内的树木、杂草和树根，检查边、仰坡以上的山坡稳定情况，清除悬石、处理危石

B.洞口段施工期间实施不间断监测和防护

C.洞口段边、仰坡防护应符合设计要求和环境保护、水土保持的有关规定

D.洞口段开挖至隧底高程后，应及时施作排水侧沟及出水口，并与洞外排水系统协调连通

答案：ABCD

- 647.隧道洞口按设计要求应先施工完成，以减少干扰，并保证安全，下列关于洞口工程施工说法正确的有（   ）。

A.洞门端墙的砌筑（或浇筑）与墙背回填应两侧同时进行，防止对衬砌产生偏压

B.洞门应及早修筑，并尽可能安排在冬季或雨季前施工

C.进洞前必须完成应开挖的土石方，废弃的土石方应堆放在指定地点，不得在边坡、仰坡上方堆置废弃的土石方

D.洞口土石方在洞口施工放样的线位上进行边坡、仰坡自上而下的开挖

答案：AD

- 648.关于隧道洞门构造要求的说法，错误的有（   ）。

A.洞门墙顶应高出仰坡坡脚0.5m以上

B.洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于1.5m

C.洞门端墙与仰坡之间的水沟的沟底至衬砌拱顶外围的高度不应小于1.5m

D.洞门墙的墙身厚度不得小于1.0m

答案：CD

- 649.洞室爆破方法包括（   ）。

A.抛掷爆破

B.毫秒爆破

C.定向爆破

D.松动爆破

答案：ACD

- 650.地下洞室爆破施工主要特点有（   ）。

A.施工条件差

B.施工干扰大

C.爆破难度大

D.爆破质量要求高

答案：ABCD

- 651.隧道施工中，台阶法开挖的优点有（   ）。

A.灵活多变

B.适用性强

C.具有足够的作业空间

D.具有较快的施工速度

答案：ABCD

- 652.隧道仰拱开挖施工，仰拱距掌子面的距离应符合下列规定（   ）。

A.Ⅲ级围岩不得超过90m

B.Ⅳ级围岩不得超过70m

C.Ⅳ级围岩不得超过50m

D.Ⅴ级及以上围岩不得超过40m

答案：ACD

- 653.双侧壁导坑法的施工要点有（   ）。

A.将断面分成：左、右侧壁导坑、上部核心土、下台阶

B.导坑宽度不宜超过断面最大跨度的1/3

C.开挖流水顺序为左侧壁导坑、上部核心土、右侧壁导坑、下台阶

D.后开挖导坑所引起的围岩应力重分布的影响不应波及另一侧已成导坑

答案：ABD

- 654.以下双侧壁导坑法施工的规定中，错误的是（   ）。

A.及时施工初期支护并尽早封闭成环

B.侧壁导坑形状应近似于椭圆形断面

C.导坑跨度宜为隧道跨度的1/2

D.左右导坑前后距离不宜小于30m

答案：CD

- 655.隧道施工中对锚杆的施工质量检查内容有锚杆的（   ）。

A.向排距

B.长度、方向

C.伸长率

D.抗拔力

答案：ABD

- 656.关于隧道工程锚杆施工，说法正确的是（   ）。

A.水泥砂浆锚杆的砂浆强度等级不低于M20

B.孔道长度应比锚杆长4-5cm

C.锚杆一般采用A3钢筋

D.早强药包内锚头锚杆施工，水泥药卷直径应比钻孔直径小20mm左右

答案：ACD

- 657.喷射混凝土的工艺流程是（   ）。

A.先将砂、石过筛，按配合比和水泥一同送入搅拌机进行搅拌

B.然后将拌合料运到工作面

C.经上料机进入以压气为动力的喷射机

D.经输料管送到喷射处与水混合并喷向岩面

答案：ABCD

- 658.暗挖隧道外常用的支护与加固措施有（   ）。

A.管棚超前支护

B.地表锚杆或地表注浆加固

C.冻结法固结地层

D.降低地下水位法

答案：BCD

- 659.以下隧道排水作业规定中，正确的是（   ）。

A.隧道内反坡排水方案应根据距离、坡度、水量和设备情况确定

B.抽水机排水能力应大于排水量的10%，并应有备用台数

C.隧道顺坡排水沟断面应满足隧道排水需要

D.膨胀岩、土质地层、围岩松软地段应铺砌水沟或用管槽排水

答案：ACD

- 660.隧道的排水设施应配合衬砌进行，并应符合以下要求（   ）。

A.侧沟与侧墙应连接牢固，必要时可在墙部加设短钢筋，使墙与沟壁连为一体

B.侧沟进水孔的孔口端应高于该处路面标高，路面铺筑时不得堵塞孔口

C.隧道内侧沟旁设有积水井时，宜与侧沟、路面分开施工

D.采用先拱后墙法灌注拱脚混凝土时，应在拱墙连接处预埋水管或预留过水通道，以保证拱墙背环向暗沟或盲沟排水顺畅

答案：AD

- 661.隧道防排水的原则应采取（   ）。

A.排放的办法

B.将水堵住

C.施工防排水与运营防排水结合考虑

D.按防、截、排、堵相结合的综合治理

答案：CD

- 662.隧道衬砌防排水应做到（   ）。

A.拱部不滴水

B.边墙不淌水

C.道床不积水

D.安装设备的孔眼不淌水

答案：ABC

- 663.隧道施工防排水应遵循的原则是（   ）。

A.防排截堵相结合

B.以堵为主

C.以排为主

D.因地制宜

答案：AD

- 664.下列排水方式中，属于隧道结构防排水的有（   ）。

A.截水沟排水

B.集水坑排水

C.盲沟排水

D.泄水孔排水

答案：CD

- 665.山岭隧道防排水施工中，洞内永久性防排水结构物施工时，防排水结构物的（   ）应符合设计要求。

A.断面形状

B.尺寸

C.位置

D.埋设深度

答案：ABCD

- 666.一般公路隧道防排水施工质量要求为（   ）。

A.拱部、边墙不渗水

B.拱部、边墙不滴水

C.路面不冒水、不积水

D.设备箱洞处不滴水

答案：BC

- 667.衬砌混凝土厚度的检测常用的方法有（   ）。

A.激光断面仪

B.地质雷达法

C.射线法

D.凿孔法

答案：ABD

- 668.隧道衬砌的厚度必须符合设计要求，下列有关检验验收叙述正确的是（   ）。

A.每一灌注段检查一个断面

B.测量净空断面并与开挖轮廓比较，必要时采用无损检测或钻孔抽样的方法检查衬砌的厚度

C.钻孔检查每个断面应从拱顶沿两侧不少于5点

D.分项工程验收时，工程检查证是证明衬砌厚度的主要依据

答案：ABCD

- 669.二衬施工质量控制中，下列表述正确的有（   ）。

A.模板支架应预留沉降量

B.应从下向上浇筑，各部位应对称浇筑、振捣密实，且振捣器不得触及防水层

C.拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定

D.减水型、缓凝型外加剂，其掺量应按设计要求确定

答案：ABCD

- 670.隧道混凝土衬砌常见的质量问题有（   ）。

A.混凝土强度不够

B.衬砌厚度不足

C.钢筋锈蚀

D.背后存在空洞

答案：ABCD

- 671.模板及支架的设计主要包括（   ）等。

A.方案选择

B.荷载分析

C.计算及构造措施

D.安装图绘制

答案：ABCD

- 672.模板及支（拱）架应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受所浇筑混凝土和砌体的（   ）。

A.重力

B.侧压力

C.施工荷载

D.围岩压力

答案：ABC

- 673.隧道监测的目的主要有（   ）。

A.对围岩稳定性判断

B.施工方法技术的评估改进

C.掌握围岩及支护结构力学性态的变化和规律

D.了解地质构造、结构与岩性特性

答案：ABCD

- 674.洞内外观测巡查内容（   ）。

A.掌子面巡查

B.绘制地质展示图

C.隧道开挖进度

D.地表巡查

答案：ABD

- 675.以下为隧道监测选测项目有（   ）。

A.锚杆拉力量测

B.衬砌表面应变量测

C.水平收敛

D.拱脚下沉

答案：AB

- 676.隧道超前地质预报的主要内容包括（   ）。

A.地层岩性预报

B.地质构造预报

C.不良地质条件预报

D.地下水预报

答案：ABCD

- 677.隧道岩溶突水的前兆有（   ）。

A.岩层明显湿化、软化、或出现淋水现象

B.岩体裂隙、溶隙间出现较多的铁染锈或粘土

C.小溶洞出现的频率增加且多有水流、河沙或水流痕迹

D.钻孔中有凉风冒出

答案：ABCD

- 678.隧道施工场地布置（   ）。

A.弃渣场地及卸渣道路的布置

B.大宗材料的堆放场地和材料库的布置

C.生产房屋和生产设施的布置

D.水泵房的布置

答案：ABCD

- 679.高速铁路隧道初期支护喷射混凝土抗压强度检测，每作业循环应至少制取（  ）组标准养护试件，每组（  ）块。

A.1，3

B.2，3

C.1，6

D.2，6
答案：A

- 680.公路隧道施工中，围岩分级为Ⅳ级的隧道，二次衬砌施作时机应满足（  ）。

A.围岩收敛速率≤2mm/d

B.围岩收敛速率≤5mm/d
C.拱顶下沉速率≤1mm/d

D.拱顶下沉速率≤3mm/d

答案：AD

- 681.冲击回波法检测混凝土缺陷时，可有效检测的缺陷类型包括（  ）。

A.混凝土内部空洞

B.混凝土裂缝深度（表面开口）
C.混凝土与钢筋粘结缺陷

D.混凝土密实度不足区域
答案：AD

- 682.高速铁路隧道衬砌混凝土实体强度检测，采用回弹法时，每一测区的测点数不应少于（  ）个，测区间距不应大于（  ）m。

A.16，2

B.16，3

C.20，2

D.20，3
答案：B

- 683.公路隧道防排水施工中，防水板铺设应符合的要求有（  ）。

A.防水板搭接宽度不应小于100mm

B.搭接缝应采用双缝热熔焊接
C.焊接处应进行充气检测，充气压力0.2MPa，保持15min无渗漏

D.防水板铺设应紧贴围岩，不得有紧绷、褶皱现象
答案：ABD

- 684.铁路工程混凝土实体质量检测中，采用钻芯法检测衬砌混凝土强度时，芯样的高度与直径之比应在（  ）范围内。

A.1.0~1.5

B.1.5~2.0

C.2.0~2.5

D.2.5~3.0
答案：A

- 685.隧道开挖作业中，下列关于炮眼布置的说法，符合规范要求的有（  ）

A.周边眼间距应根据围岩级别、开挖断面大小确定

B.掏槽眼应布置在开挖断面中央偏下位置
C.辅助眼应均匀布置在掏槽眼与周边眼之间
D.周边眼外插角应控制在3°~5°范围内
答案：ABCD

- 686.混凝土结构现场检测中，当采用超声法检测隧道衬砌混凝土裂缝深度时，裂缝深度不大于500mm时，可采用（  ）。

A.单面平测法

B.双面斜测法

C.钻孔对测法

D.表面波法
答案：B

- 687.高速铁路隧道工程施工质量验收中，隧道仰拱填充混凝土强度达到（  ）后，方可允许车辆通行。

A.5MPa

B.10MPa

C.15MPa

D.20MPa
答案：C

- 688.高速铁路隧道二次衬砌钢筋安装质量验收中，钢筋保护层厚度允许偏差为（  ），且合格率不应低于（  ）。

A.±5mm，80%

B.±10mm，80%

C.±5mm，90%

D.±10mm，90%
答案：B

- 689.冲击回波法检测混凝土缺陷时，传感器与发射换能器的间距宜为（  ），且不应小于（  ）。

A.100~300mm，50mm

B.150~400mm，100mm

C.200~500mm，150mm

D.250~600mm，200mm
答案：B

- 690.高速铁路隧道衬砌混凝土表面裂缝宽度检测，采用刻度放大镜检测时，放大镜放大倍数不应低于（  ）倍。

A.5

B.10

C.15

D.20
答案：B

- 691.铁路工程混凝土实体质量检测中，回弹法检测混凝土强度时，测区应避开（  ）部位。

A.钢筋密集区

B.预埋件

C.施工缝

D.装饰层

答案：ABCD

- 692.隧道开挖轮廓线的允许偏差，对于高速铁路隧道，拱部和边墙的允许偏差分别为（  ）。

A.+100mm、-50mm；+100mm、-50mm

B.+150mm、-50mm；+100mm、-50mm
C.+100mm、-30mm；+100mm、-30mm

D.+150mm、-30mm；+100mm、-30mm
答案：D

- 693.混凝土结构现场检测中，超声法检测隧道衬砌混凝土密实度时，声速值异常区域应采用（  ）进行复核。

A.回弹法

B.钻芯法

C.电磁感应法

D.雷达法
 答案：B

- 694.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》规定，隧道防排水系统施工完成后，应进行（  ）检测。

A.渗水量

B.防水板焊接质量

C.排水管通畅性

D.止水带安装位置
答案：ABCD

- 695.隧道施工中，锚杆安装质量检测内容包括（  ）。

A.锚杆长度

B.锚杆间距

C.锚杆抗拔力

D.锚杆外露长度

答案：ABCD

- 696.冲击回波法检测混凝土缺陷时，下列因素会影响检测结果的有（  ）。

A.混凝土表面平整度

B.混凝土含水率

C.钢筋分布密度

D.环境温度
答案：ABCD

- 697.铁路工程混凝土实体质量检测中，采用回弹法检测时，若检测部位表面潮湿，应（  ）。

A.直接检测

B.擦干表面水分后检测

C.在表面涂刷耦合剂后检测

D.更换检测部位
答案：B

- 698.高速铁路隧道施工中，仰拱施工应满足的要求有（  ）。

A.仰拱应超前二次衬砌施工

B.仰拱混凝土浇筑应一次成型

C.仰拱填充与仰拱混凝土应同时浇筑

D.仰拱施工缝应设置止水带

答案：ABD

- 699.冲击回波法检测混凝土缺陷时，检测结果分析应结合（  ）进行综合判断。

A.波形图

B.频谱图

C.声速值

D.振幅值

答案：AB

- 700.公路隧道施工中，当围岩分级为Ⅴ级时，开挖方法宜采用（  ）。

A.全断面开挖

B.台阶法开挖

C.CD法开挖

D.CRD法开挖
答案：BCD

- 701.以下是多轴飞行器优点的是(     )。

A.结构简单

B.成本低廉

C.气动效率高

D.悬停稳定性好

答案：ABD

- 702.微型无人机是指(     )。

A.空机质量小于等于250g的无人机

B.空机质量小于等于4000g的无人机

C.质量小于等于250g的无人机

D.质量小于等于4000g的无人机

答案：A

- 703.无人机驾驶员在飞行过程中必须遵守(     )。

A.空中交通管制指令

B.地面观众的要求

C.个人飞行习惯

D.任意飞行高度

答案：A

- 704.在管制空域内进行无人机飞行活动，应当提前(     )提交飞行计划。

A. 1小时

B. 2小时

C. 24小时

D. 无需提前

答案：C

- 705.轻型无人机是指(     )。

A.空机质量小于等于3kg，起飞重量小于等于6kg的无人机

B.空机质量小于等于4kg，起飞重量小于等于7kg的无人机

C.空机质量小于等于3kg，起飞重量小于等于7kg的无人机

D.空机质量小于等于4kg，起飞重量小于等于6kg的无人机

答案：B

- 706.小型无人机是指(     )。

A.空机质量小于等于14kg，起飞重量小于等于24kg的无人机

B.空机质量小于等于15kg，起飞重量小于等于24kg的无人机

C.空机质量小于等于14kg，起飞重量小于等于25kg的无人机

D.空机质量小于等于15kg，起飞重量小于等于25kg的无人机

答案：D

- 707.无人驾驶航空器按照性能指标分为(     )。

A.微型、小型、中型和大型

B.微型、轻型、小型、中型和大型

C.微型、小型、中型和重型

D.微型、轻型、小型、中型和重型

答案：B

- 708.无人机在融合空域内运行时，应当遵守的飞行规则是(     )。

A.需向空中交通管制单位申请许可

B.可在任意高度自由飞行

C.仅需遵守目视飞行规则

D.无需提交飞行计划

答案：A

- 709.从事中型、大型民用无人驾驶航空器系统的(     )，应当依法向国务院民用航空主管部门申请取得适航许可。

A.设计

B.生产

C.进口

D.飞行

答案：ABCD

- 710.无人机系统进行夜间飞行时，必须(     )。

A.确保航空器有防撞灯

B.有地面照明即可

C.获得特别批准

D.仅在空旷地区进行

答案：A

- 711.无人机驾驶员违反飞行管理规定，可能面临的处罚不包括(     )。

A.警告

B.罚款

C.暂扣或吊销执照

D.刑事拘留（除非造成重大事故）

答案：D

- 712.无人机在高海拔地区最容易出现下列哪种情况。(     )

A.升力变大

B.动力饱和

C.电机过载

D.以上选项都不会出现

答案：B

- 713.无人机电池被阳光暴晒会对飞行安全有所影响，因此我们应该采取以下哪种措施(     )

A.把电池放在水里散热

B.将电池放在阴凉处

C.把电池用衣服包起来

D.把电池贴上保温贴

答案：B

- 714.以下关于无人机动力系统维护保养正确的是(     )。

A．检查桨叶情况以及有无裂痕、磨损等，如发现桨叶出现破损时，建议停止使用并更换桨叶

B.在不安装飞机螺旋桨的情况下启动电机，若启动之后电机出现异常响声，则可能是轴承磨损或变形，建议更换电机以消除隐患

C.检查电机下方的固定螺丝及桨叶固定座是否稳固，周围塑料零件是否出现裂缝。如果螺丝松动可以使用螺丝刀把松动的螺丝拧紧，若塑料件出现裂缝，请立即更换以防止塑料件开裂失效等情况

D.无刷电机长期工作在高温环境(70摄氏度以上）

答案：ABC

- 715.以下哪种飞行模式适用于复杂地形作业(     )。

A.全自主模式

B.手动模式

C.姿态模式

D.超视距模式

答案：B

- 716.如飞行过程中发现无人机姿态不稳，且无法按指定操控杆量前进时，或降落时无人机发生大幅度弹跳，则需要对无人机进行(     )校准。

A.IMU

B.指南针

C.视觉传感器

D.遥控器

答案：A

- 717.《低空数字航空摄影规范》规定,多轴旋翼机及其他类型无人飞行器在航摄时应具备(     )级风力气象条件下的安全飞行能力。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：C

- 718.《低空数字航空摄影规范》规定,固定翼无人飞行器在航摄时应具备(     )级风力气象条件下的安全飞行能力。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：D

- 719.《低空数字航空摄影规范》规定,低空数字航空摄影规范规定旁向重叠度宜为(     )，实际值最小不应小于(     )。

A.20%～50%，8%

B.20%～60%，10%

C.20%～60%，8%

D.20%～50%，10%

答案：C

- 720.《低空数字航空摄影规范》规定,低空数字航空摄影规范规定航向重叠度宜为(     )，实际值最小不应小于(     )。

A.70%～90%，53%

B.60%～90%，63%

C.70%～90%，63%

D.60%～90%，53%

答案：D

- 721.(     )是飞控系统里容易受到外界干扰的模块之一，在电线塔、桥梁、工地等有大量金属或者电磁场干扰的地方，容易出现方向判断错乱，影响飞行。

A.电源管理模块

B.电子调速器

C.电池

D.电子指南针

答案：D

- 722.以下对无人机电池维护保养的说法正确的是(     )。

A.电池如从飞行器摔落或受外力撞击，可再次使用。

B.禁止在强静电或磁场环境中使用电池。否则，电池保护板将会失灵，从而导致飞行器发生严重事故。

C.禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。否则，将会引起电池着火甚至爆炸。

D.电池内部液体具有强腐蚀性，如有泄露，请远离。如果内部液体溅射到人体皮肤或者眼睛，请立即用清水冲洗至少15分钟，并立即就医。

答案：BCD

- 723.冬季飞行时需要将电池充分预热至(     )度以上，降低电池内阻(     )。

A.20.0

B.30.0

C.15.0

D.10.0

答案:A

- 724.无人机反制系统中最常用的是(     )。

A.磁干扰器

B.音频干扰器

C.无线信号屏蔽器

D.激光干扰器

答案:C

- 725.以下属于正确准备操作的是(     )。

A.飞行器机头对准自己放在地面

B．飞行器机尾对准自己放在地面

C．飞行器侧面对准自己放在地面

D．飞行器放在平坦的地面就可以起飞

答案:B

- 726.冬季起飞后保持飞机悬停—分钟左右，让电池(     )，降低电池内阻。

A.快速放电，尽快开始飞行

B.利用内部发热，让自身充分预热

C.开始放电，尽快结束飞行

D.减缓放电，避免气温低损坏电池

答案：B

- 727.航空摄影测量中，因地面有一定高度的目标物体或地形自然起伏所引起的航摄像片上的像点位移称为航摄像片的(     )。

A.畸变误差

B.倾斜误差

C.辐射误差

D.投影差

答案：D

- 728.下列参数中，与像点位移无关的是(     )。

A.飞行速度

B.曝光时间

C.地面分辨率

D.绝对航高

答案：D

- 729.正射影像采集可选用(     )。

A.摄影测量2D规划

B.摄影测量3D规划

C.大区分割

D.航点飞行

答案：A

- 730.返航高度要(     )测区内建筑物最高的高度。注意最大飞行高度限制要(     )航线高度。

A.高于、小于

B.高于、大于

C.小于、大于

D.小于、小于

答案：B

- 731.《无人机航摄系统技术要求》规定机载飞控系统包含(     )等。

A.飞控板

B.惯性导航系统

C.地面遥控器

D.转速传感器

答案：ABD

- 732.《无人机航摄系统技术要求》规定，无人机航摄对飞控系统的性能指标应满足(     )。

A.航路点设置数量应多于50个

B.重量应小于2kg

C.飞行姿态控制稳度:横滚角应小于±3°、俯仰角应小于±3°、航向角误差应小于±3°

D.航迹控制精度:偏航距应小于±20m、航高差应小于±20m、直线段航迹弯曲度应小于±5°

答案：BCD

- 733.《无人机航摄系统技术要求》规定，无人机地面监控系统应具有(     )等主要功能。

A.可进行飞行任务规划与设计

B.通过数据传输系统,地面监控站可以向飞控系统发送数据和控制指令等

C.可接收、存储、显示、回放无人机的高度、空速、地速、方位、航向、航迹、飞行姿态等飞行数据

D.在机载电池电压不足、GPS卫星失锁、发动机停车、无人机失速、飞行数据误差等超限时,有报警提示功能

答案：BCD

- 734.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，丘陵地，一般城镇在确定航拍时间时，宜按照太阳高度角(     )，阴影倍数(     )进行确定。

A.>20°,<3.0倍

B.>25°,<2.1倍

C.>25°,<1.2倍

D.>40°,<1.2倍

答案：B

- 735.《无人机航摄系统技术要求》规定，无人机数据传输系统传输距离应大于(     )。

A.8km

B.10km

C.12km

D.15km

答案：B

- 736.《无人机航摄系统技术要求》规定，无人机数据传输系统误码率应低于(     )。

A.1/500

B.1/800

C.1/1000

D.1/1200

答案：C

- 737.《无人机航摄系统技术要求》规定，电源供电系统应保障地面监控系统连续工作时间大于(     )。

A.4h

B.5h

C.6h

D.7h

答案：B

- 738.《低空数字航空摄影规范》规定无人机航摄数码相机应满足(     )。

A.相机镜头应为变焦镜头

B.镜头与相机机身，以及相机机身与成像探测器之间应稳固连接

C.连接双频卫星定位设备和惯性测量单元时，相机应具备曝光信号反馈功能

D.原始影像必须以无压缩格式存储

答案：BC

- 739.《低空数字航空摄影规范》规定无人机航摄数码相机选型时，航向视场角不应低于(     )。

A.20°

B.25°

C.27°

D.30°

答案：C

- 740.《低空数字航空摄影规范》规定，根据航摄任务需求制定航摄计划时，航摄计划应包括以下内容(     )。

A.摄区范围和地物地貌特征

B.测图比例尺和基准面地面分辨率

C.航线敷设方法、飞行高度、像片航向和旁向重叠度

D.飞行器与航摄相机类型、技术参数和辅助设备参数

答案：ABCD

- 741.《低空数字航空摄影规范》规定，航摄分区的划分和基准面确定时，分区应兼顾(     )。

A.比例尺

B.飞行效率

C.飞行方向

D.飞行速度

答案：ABC

- 742.《低空数字航空摄影规范》规定，航摄成果像片倾角一般不宜超过(     )，最大不应超过(     )。

A.12°，15°

B.13°，20°

C.12°，20°

D.13°，15°

答案：A

- 743.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，倾斜数字航摄仪各相机的像素不低于(     )。

A.1500万

B.1800万

C.2000万

D.2400万

答案：C

- 744.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，倾斜数字航摄仪的基本性能应满足(     )。

A.各相机的内方位元素和相机畸变参数可精确测定

B.带有曝光信号反馈装置,能稳定输出和记录曝光脉冲

C.各相机曝光时间差不大于100ms

D.倾斜影像的中心点的地面分辨率不宜高于垂直影像的中心点地面分辨率

答案：AB

- 745.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，大范围航摄时,IMU的数据记录频率不宜小于(     )。

A.150Hz

B.200Hz

C.250Hz

D.300Hz

答案：B

- 746.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，设计用基础地理数据应选择摄区最新制作的地形图、影像图,影像图比例尺不低于(     )。

A.1:10000

B.1:12000

C.1:15000

D.1:20000

答案：A

- 747.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，设计用基础地理数据应选择摄区最新制作的DEM和DSM, DEM和DSM比例尺不低于(     )。

A.1:40000

B.1:50000

C.1:60000

D.1:70000

答案：B

- 748.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，航摄成果用于三维建模时,航线敷设应遵循以下原则(     )。

A.对建筑物低矮、稀疏区域可根据大部分建筑物分布、朝向以及地形敷设

B.对建筑物高大、密集区域宜纵横交叉敷设或加大航向旁向重叠度

C.对建筑物高大、密集区域可根据大部分建筑物分布、朝向以及地形敷设

D.对建筑物低矮、稀疏区域宜纵横交叉敷设或加大航向旁向重叠度

答案：AB

- 749.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，航摄季节和航摄时间的选择,陡峭山区和高层建筑物密集区宜在当地(     )摄影。

A.正午前后各1h内

B.正午前后各2h内

C.早上日出后1小时之内

D.晚上日落前1小时之内

答案：B

- 750.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定影像质量要求，影像应(     )。

A.清晰

B.层次丰富

C.反差适中

D.色调柔和

答案：ABCD

- 751.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定影像质量要求，影像上不应有(     )等缺陷。

A.云影

B.烟

C.大面积反光

D.污点

答案：ABCD

- 752.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定影像质量要求，因飞机地速的影响,在曝光瞬间造成的像点位移一般不应大于(     )像素,最大不应大于(     )像素。

A.1个，1.5个

B.0.5个，1.5个

C.1个，2个

D.0.5个，2个

答案：A

- 753.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定,高山地、建筑物密集区同一视角倾斜相机连续漏片大于(     )张，应进行补设。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

- 754.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定, 补摄时应遵循以下原则(     )。

A.应采用前一次航摄飞行的同型号倾斜数字航摄仪补摄

B.漏洞补摄应按原设计要求进行

C.补摄航线的两端应至少超出漏洞之外一条基线

D.必须在同一时段进行补摄

答案：ABC

- 755.如在地形高低起伏较大（地形起伏大于飞行高度的20%）的区域进行作业时建图失败，可尝试适当(     )飞行高度以及(     )在任务高级设置中的影像采集重叠率。

A.减小、减少

B.减少、增大

C.增加、减少

D.增加、增大

答案：D

- 756.为了保证飞行器和遥控器之间的正常连接，排除各种影响飞行器和遥控器图传信号的因素，我们一般需要从以下哪些方式进行检查(     )。

A.飞机和遥控器中间不能有障碍物阻挡

B.遥控器天线的平行面需要指向飞机

C.建议飞机和遥控器距离不要太远

D.所有选项全部需要检查

答案：D

- 757.在楼群中飞行时，下列选项正确的是(     )。

A.失控行为应设置为返航，且返航高度应大于最高建筑物高度

B.信号被遮挡，原地等待无人机和遥控器重连

C.指南针异常，继续飞行

D.GPS卫星颗数减少，不影响飞行安全，不用在意

答案：A

- 758.判断以下选项哪个为合适的起飞点(     )。

A.起飞环境平坦，但飞行视线有遮挡

B.围观人员较多，现场不受控

C.起飞点空旷，周边无干扰因素

D.磁场干扰较大

答案：C

- 759.下列地形地物要素中，可作为中小比例尺航测外业高程控制点的是(     )。

A.圆山顶

B.房屋墙角拐点

C.电杆顶

D.尖山头

答案:A

- 760.航空摄影的像片倾角是指(     )偏离铅垂线的共角。

A.投影基线

B.核线

C.方位线

D.主光轴线

答案：D

- 761.以下对于智能电池充电说法正确的是(     )。

A.充电时请将电池和充电器放置在水泥地面等周围无易燃、可燃物的地面。

B.在飞行器飞行结束后，立刻对电池进行充电。

C.充电完毕后请断开充电器及充电管家与电池间的连接。定时检查并保养充电器及充电管家，经常检查电池外观等各个部件。切勿使用已有损坏的充电器及充电管家。

D.建议待电池降至室温，再进行充电。理想的充电环境温度(5°C-40°C)可大幅度延长电池的使用寿命。

答案：ACD

- 762.以下关于云台保养说法不正确的是(     )。

A.相机镜片要注意不要用手直接触摸，被污损后可用镜头清洁剂清洗。

B.系统通电之后，检查云台电机运转是否正常。

C.尘较多的环境飞行后，不需要对电机内部进行清灰工作。

D.飞行过程中，注意不要在尘土较多的地面上起飞降落，以免尘土（特别是铁屑等易被吸附的金属粉末）进入云台电机内部影响云台性能。

答案：C

- 763.以下对链路系统的维护中不正确的是(     )。

A.检查飞行器脚架位置附近有无遮挡物。

B.飞行器切勿在强电、强磁等具有强干扰性的复杂环境下进行起飞等操作。

C.保持遥控器表面清洁，摇杆位置请注意防尘，切勿进水。

D.若遥控开机后，状态显示灯红色频闪，且同时发出＂滴、滴、滴＂声响时，证明遥控需对频。

答案：A

- 764.飞行器长时间不使用或距离上次起飞点距离较远的情况下(50KM)，需进行(     )校准。

A.IMU

B.指南针

C.视觉传感器

D.遥控器

答案：B

- 765.航摄比例尺S的计算公式为(     )。

A.S=摄影机主距/相对行高

B.S=摄影机焦距/相对行高

C.S=摄影机主距/绝对行高

D.S=摄影机焦距/绝对行高

答案：A

- 766.航空摄影采用的投影为(     )。

A.高斯投影

B.中心投影

C.正射投影

D.圆锥投影

答案：B

- 767.航摄法生产数字地形图时，若采用全野外布点法，无须进行的作业步骤是(     )。

A.像控点测量

B.数据采集

C.空中三角测量

D.数据编辑

答案：C

- 768.以下无人机作业注意事项正确的是(     )。

A.将航线的起止点，规划在大面积湖泊、海洋等水面区域上空。

B.如在地形高低起伏较大（地形起伏大于飞行高度的20%）的区域进行作业时，建图失败可尝试适当增加飞行高度及增大在任务高级设置中的影像采集重叠率。

C.普通场景不建议设置低于75m的飞行高度，当场景中包含较高建筑物建议设置较高的飞行高度。

D.避免在光照条件不佳的时刻进行建图作业，如日落黄昏。

答案：BCD

- 769.飞机速度或抖动过大，要适当(     )快门速度来获得清晰的成像。必要时也可(     )飞行速度。

A.减少、增加

B.减少、减少

C.提高、增加

D.提高、减少

答案：D

- 770.河道等带状区域可选用(     )。

A.摄影测量2D规划

B.摄影测量3D规划

C.航带飞行

D.仿地飞行

答案：C

- 771.三维建模需采用(     )。

A.摄影测量2D规划

B.摄影测量3D规划

C.航带飞行

D.航线飞行

答案：B

- 772.什么系统最终实现了飞行器在空中的各项动作(     )。

A.飞控系统

B.动力系统

C.链路系统

D.任务系统

答案:B

- 773.在航线规划期间增加航向重叠，会(     )航线上拍照的数量，但是受快门、RTK、存储的影响，会(     )最大的飞行速度。

A.减少、限制

B.提高、限制

C.减少、增大

D.提高、增大

答案：B

- 774.在高海拔寒冷、空气稀薄地区，飞行器负載不改变下，飞行器状态会(     )。

4.飞行时间减少

B.最大起飞重量增加

C.飞行时间变长

D.无任何变化

答案:A

- 775.操作无人机起飞时，站在无人机哪个位置(     )。

4、左边2m

B、右边2m

C、前面2m

D、正后面2m

答案:D

- 776.如果关闭“航线作业失控后退出执行”开关后，无人机失控后将(     )。

A.按失控行为选择的模式进行返航

B.继续执行航线

C.返航

D.悬停

答案：B

- 777.飞控系统通过什么获得经纬度位置信息，确认无人机自身位置(     )。

4.主控

B.磁罗盘(PASS)

C.卫星定位模块(GNSS)

D.惯性管理单元(IMU)

答案:C

- 778.以下哪种物体不会受影响感知系统(     )。

4.有纹理的墙面

B.水面

C.风筝线

D.反光玻璃

答案:A

- 779.按飞行平台构型分类，无人机可分为(     )。

A.固定翼无人机、旋翼无人机、无人飞艇、伞翼无人机

B.固定翼无人机、旋翼无人机、伞翼无人机、扑翼无人机

C.固定翼无人机、旋翼无人机、无人飞艇、伞翼无人机、扑翼无人机

D.固定翼无人机、旋翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机

答案：C

- 780.属于下列情形之一的，经空中交通管理机构批准，可以进行融合飞行(     )。

A.取得适航许可的大型无人驾驶航空器的飞行

B.得适航许可的中型无人驾驶航空器不超过真高400米的飞行

C.小型无人驾驶航空器不超过真高350米的飞行

D.轻型无人驾驶航空器在适飞空域上方不超过真高300米的飞行

答案：AD

- 781.无人驾驶航空器飞行活动申请应当包括下列内容(     )。

A.组织飞行活动的单位或者个人、操控人员信息以及有关资质证书

B.无人驾驶航空器的类型、数量、主要性能指标和登记管理信息

C.起飞、降落和备降机场(场地)

D.预计飞行开始、结束时刻

答案：ABCD

- 782.对微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器系统进行改装的，应当符合有关(     )。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.地方标准

D.行业标准

答案：A

- 783.属于下列情形之一的，进行融合飞行无需经空中交通管理机构批准(     )。

A.微型无人驾驶航空器在适飞空域内的飞行

B.轻型无人驾驶航空器在适飞空域内的飞行

C.常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动

D.常规商业无人驾驶航空器作业飞行活动

答案：ABC

- 784.操控无人驾驶航空器实施飞行活动，应当遵守下列避让规则(     )。

A.避让有人驾驶航空器、无动力装置的航空器以及地面、水上交通工具

B.单架飞行避让集群飞行

C.微型无人驾驶航空器避让其他无人驾驶航空器

D.国家空中交通管理领导机构规定的其他避让规则

答案：ABCD

- 785.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定,依据分区地形起伏、飞行安全条件等确定分区基准面高度，一般应选取分区内(     )为基准面高度。

A.低点最低高程

B.低点平均高程

C.高点最高高程

D.高点平均高程

答案：B

- 786.如果无人机使用的是折叠桨，在使用过程中，下列哪个选项是错误的(     )。

A、桨叶是一模一样的，所以不用分正反桨

B、要先将桨叶展开后再解锁起飞

C、当发现桨叶破损，需及时进行更换

D、定期检查桨叶是否破损,松紧是否合适

答案：A

- 787.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，航线弯曲度应不大于(     )，当航线长度小于5000m时,航线弯曲度最大不大于(     )。

A.1%，3%

B.0.5%，2%

C.1%，2%

D.0.5%，3%

答案：A

- 788.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，倾斜数字航摄仪出现下列情况之一应进行检定(     )。

A.未检定或已超过检定有效期

B.经过大修或主要部件进行拆卸更换后

C.在使用或运输过程中产生剧烈震动后

D.其他可能对倾斜数字航摄仪稳定性产生影响的情况

答案：ABCD

- 789.常见的多旋翼民用无人驾驶航空器摇杆操控方式有哪几种(     )。

A.日本手

B.美国手

C.中国手

D.韩国手

答案：ABC

- 790.以下飞行高度符合微型无人机最大飞行真高限高要求的有(     )。

A.40m

B.50m

C.60m

D.70m

答案：AB

- 791.农用无人驾驶航空器，是指(     )的无人驾驶航空器。

A.最大飞行真高不超过30米

B.最大平飞速度不超过50千米/小时

C.最大飞行半径不超过2000米

D.具备空域保持能力和可靠被监视能力，专门用于植保、播种、投饵等农林牧渔作业，全程可以随时人工介入操控

答案：ABCD

- 792.真高120米以上空域，空中禁区、空中限制区以及周边空域，军用航空超低空飞行空域，以及下列(     )区域上方的空域应当划设为管制空域。

A.机场以及周边一定范围的区域

B.国界线、实际控制线、边境线向我方一侧一定范围的区域

C.军事禁区、军事管理区、监管场所等涉密单位以及周边一定范围的区域

D.国家空中交通管理领导机构规定的其他区域

答案：ABCD

- 793.无人机驾驶员执照由哪个部门颁发(     )。

A.民航局下属司（局）

B.中国AOPA

C.地区管理局

D.交通运输部

答案：A

- 794.民用航空器的适航管理由(     )负责。

A.民航局

B.国务院

C.中央军委

D.交通运输部

答案：A

- 795.民用无人驾驶航空器实名登记信息应当包括下列内容(     )。

A.所有人合法身份的信息

B.所有人的联系信息

C.民用无人驾驶航空器的信息

D.民用无人驾驶航空器的使用用途

答案：ABCD

- 796.GNSS是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)的简称，包括(     )。

A.中国北斗卫星导航系统(BDS)

B.美国全球定位系统(GPS)

C.俄罗斯格洛纳斯全球导航卫星系统(GLONASS)

D.欧盟伽利略卫星导航系统(GALILEO)

答案：ABCD

- 797.多旋翼民用无人驾驶航空器螺旋桨使用应注意(     )。

A.部分航空器螺旋桨有正反桨之分，安装时需要将桨叶安装至对应的电机桨座上，并确保安装牢固，否则可能会引发飞行安全事故

B.可混用不同型号的螺旋桨

C.螺旋桨如有老化、破损或变形，请更换后再飞行

D.航空器电机停止转动前，切不可用手抓旋转的螺旋桨，否则桨叶可能会割伤手指

答案：ACD

- 798.多旋翼民用无人驾驶航空器飞行操作应注意(     )。

A.检查完航空器后再开启遥控器和航空器电源

B.把航空器放置在平整开阔地面上，面朝机头

C.行前先观察飞行环境，确定无障碍物之后再飞行，同时还要注意天气变化

D.勿将航空器手持在掌上起飞或降落，以免桨叶割伤手部

答案：ACD

- 799.关于隔离飞行和融合飞行的定义正确的有(     )。

A.隔离飞行，是指无人驾驶航空器与有人驾驶航空器不同时在同一空域内的飞行

B.融合飞行，是指无人驾驶航空器与有人驾驶航空器同时在同一空域内的飞行

C.隔离飞行，是指无人驾驶航空器与有人驾驶航空器不同时在同一空域内的飞行

D.融合飞行，是指无人驾驶航空器与有人驾驶航空器同时在同一空域内的飞行

答案：AD

- 800.《倾斜数字航空摄影技术规程》规定，航摄成果质量检查项目包括(     )等。

A.航摄设计

B.影像重叠度

C.覆盖完整性

D.影像倾角

答案：ABCD