第十一届全国交通运输行业城市轨道交通

服务员车辆控制项目技能大赛

安徽赛区竞赛规程

为促进职业岗位和院校教学有机结合，在全国交通运输行业城市轨道交通服务员职业技能大赛中设置职业院校学生组大赛，为保证大赛公平、公正，根据大赛有关规定，制定本方案。

一、大赛职业（项目）

职业是城市轨道交通服务员，项目是车辆控制。

二、大赛组织形式

预赛采用团队比赛形式进行。每支参赛团队由 3 名选手组成（性别不限），从 3 名选手中推选队长 1 名。

三、预赛参赛院校数量分配

- 本赛项采用团体赛方式，以院校为单位组队，每支参赛队由3名选手组成(设队长1名)。参赛选手须为同校在籍学生，性别和年级不限。

2. 每所院校可申报参赛队伍个数1支，参赛队指导教师不超过2名，指导教师须为本校专兼职教师。

3. 比赛分批次进行，参赛队比赛的先后顺序由赛前抽签确定。

4.参赛院校低于 3 个（含 3 个）的， 取第 1 名参加全国总决赛；

5.参赛院校 4 个及以上的，取前两名参加全国总决赛。

四、大赛成绩

大赛总成绩为 3 名参赛选手共同比赛的团体成绩，团体成绩为人工评分与计算机自动评分之和。人工评分为裁判对 3 名 参赛选手的比赛过程和操作结果评分（3 名参赛选手共用1份成绩单）；计算机自动评分为计算机对 3 名参赛选手的比赛过程和操作结果评分（3 名参赛选手共用 1 份成绩单）。按总成绩由高到低排序，确定所有参赛团队的最终名次。遇比赛总成绩相同者，电气设备安装与布线项目成绩高者，名次在前；电气设备安装与布线项目成绩相同者，车辆调试与故障排查处理项目成绩高者，名次在前；车辆调试与故障排查处理项目成绩相同者，车辆控制电路原理分析与设计项目成绩高者，名次在前；以上成绩相同者，整体比赛用时短者，名次在 前。

五、大赛内容

（一）技能操作。

技能操作内容分为 4 个项目模块：车辆控制电路原理分析与设计、控制逻辑编程、电气设备安装与布线、车辆调试与故 障排查处理。

比赛由参赛团队队长组织，自由分工完成全部内容，满分 100 分，比赛时间 180 分钟。

1.考核内容及方式。

（1）车辆控制电路原理分析与设计项目。 本项目涉及受电弓和主断控制电路、牵引和制动控制电路、车门控制电路等几大主要电路模块的知识。项目要求选手在电 路设计及验证软件平台上完成，根据任务书中的题目要求完成1道车辆控制电路的分析与错误修正试题（基于已有电路图修改），以及完成1道车辆控制电路的设计试题（新设计电路图），共 2 道试题。

比赛过程中，选手首先通过软件平台修改和绘制出电路原理图，然后结合调试面板进行电路调试，调试完成后提交，提交后计算机对设计结果进行自动验证与评分。

计算机验证完成后，若电路不存在短路等安全隐患，选手可自主选择打印自己设计的电路或者解封既有的标准电路（参考答案），进行接线表制作（若电路存在短路情况，仅能选择解封既有的标准电路；若选择解封既有电路，将在“电气设备安装与布线”项目上扣除一定的分数）。

本项目错误修正的电路图无需打印与制作接线表，新设计 的电路图需打印与制作接线表，接线表制作完成后与电路图一 并作为“电气设备安装与布线”项目的装配依据。

本项目设计结果提交后，选手仍可继续修改并打印电路图， 但系统不会对设计结果进行二次验证与评分。

（2）控制逻辑编程项目。 本项目涉及车辆报站指示灯、客室车门控制单元等模块的知识。要求选手根据任务书中的题目要求完成 1 道车辆报站指示灯控制逻辑编程试题，以及完成 1 道门控单元的控制逻辑编程试题，共 2 道试题。

比赛过程中，选手首先通过 PLC 编程终端进行逻辑编程， 然后将程序写入指定 PLC 模块，最后结合车辆工况模拟屏进行调试。比赛结束后，编程结果由计算机进行自动验证与评分。

（3）电气设备安装与布线项目。

本项目要求选手完成 2 道试题的电气设备安装与布线，其中 1 道根据任务书中给定的电路图及接线表来完成，另 1 道需要根据“车辆控制电路原理分析与设计”项目输出的电路图及 接线表来完成。

比赛过程中，选手首先根据电路原理图及接线表，完成元 器件选取表的制作，然后携元器件选取表到指定区域挑选元器 件，最后按照要求在继电器柜上进行电气设备安装与布线；安 装布线完成后，结合司机操纵台和工况模拟屏进行测试验证（测试验证与“车辆调试与故障排查处理”项目的内容同时进行）。 比赛结束后，本项目布线结果的正确性由计算机进行自动验证与评分，接线工艺、操作规范等由人工进行评分。

（4）车辆调试与故障排查处理项目。 在“控制逻辑编程”及“电气设备安装与布线”完成后，选手需要结合司机操纵台、继电器柜和工况模拟屏进行整车控 制原理调试。要求完成受电弓和主断控制电路、牵引和制动控 制电路、车门控制电路 3 种类型共 6 个控制回路的调试（其中 2 个回路为“电气设备安装与布线”项目的调试内容）。

在调试过程中，与“电气设备安装与布线”项目相关的 2个控制电路不预设故障，其它 4 个控制回路均有可能存在预设 故障。要求选手根据调试现象以及任务书中提供的电路原理图 (“车辆控制电路原理分析与设计”项目提交后才可解封)进行 故障排查与处理，若有元器件损坏，选手可携故障元器件到指 定地点进行更换。

本项目预设的故障种类包括：微型断路器损坏、继电器损 坏（线圈及触点均有可能故障）、导线虚接或断开、导线混接或 连接错误等。

故障处理及调试完成后，将列车驾驶至指定调试地点，最后清理赛场，结束比赛。

2.比赛流程

比赛流程如下图 1 所示。

图 1  比 赛 流 程 示 意 图

3.分值分配

（1）题型定义。

公开题：依据实车的原有电路逻辑进行必要的简化，转化 为考试题目，考核选手对车辆控制电路的基础原理掌握情况， 该部分题目提前公开。

设计题：在公开题的基础上，增加控制电路的设计因素（安全监测、自动化、智能化等方面），要求选手基于原有的逻辑电路进行改造设计，考核选手的设计创新能力，该部分题目不公开，但题型及考核范围与公开题完全一致。

（2）考核项目分值分配详见表 1。

表 1 考核项目分值分配表

| 序号 | 项目 | 分值 | 内容 |  | 分值 比重 | 公开 题量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆控制电路原理分析 与设计 | 20 | 受电弓、主断控制电路 |  | 20% | 2 | 1.抽取 3 种类型的公开题 1道，进行电路分析与错误修 正，分值 8 分 2.抽取 3 种类型的设计题 1 道，进行电路设计与绘制， 分值 12 分 |
|  |  |  | 牵引、制动控制电路 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 车门控制电路 |  |  | 2 |  |
| 2 | 控制逻辑编 程 | 16 | 报站指示灯控制 |  | 8% | 1 | 必考设计题 1 道 |
|  |  |  | 门控单元逻辑设计 |  | 8% | 1 | 必考设计题 1 道 |
| 3 | 电气设备安 装与布线 | 45 | 安装 布 线 | 受电弓、主断控制电路 | 20% | 2 | 1.抽取 3 种类型的公开题接线 1 题，分值 8 分 2.设计题接线（根据“列车 控制电路原理分析与设计” 的结果）1 题，分值 12 分 |
|  |  |  |  | 牵引、制动控制电路 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 车门控制电路 |  | 2 |  |
|  |  |  | 选型 工 艺 | 元器件选取 | 5% | \ | 必考 |
|  |  |  |  | 布线工艺 | 20% |  |  |
|  |  |  |  | 线材节约 | \ |  | 必考，作为额外扣分项 |
| 4 | 车辆调试与 故障排查处 理 | 14 | 调试 与排 故 | 受电弓、主断控制电路 | 12% | 2 | 1.必考，“电气设备安装与 布线”内容外的 4 个控制电 路，每个电路 3 分 2.“电气设备安装与布线” 的内容不设置故障，其它部 分电路随机设置故障 |
|  |  |  |  | 牵引、制动控制电路 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 车门控制电路 |  | 2 |  |
|  |  |  | 列车驾驶至指定调试点 |  | 2% | \ | 必考 |
| 5 | 职业素养 | 5 | 着装、操作规范、安全 意识等 |  | 5% | \ | 必考 |
| 合计 |  | 100 | —— |  | 100% | —— | —— |

六、裁判

大赛设裁判长 1 名，每个赛位设裁判员各 3 名。

七、大赛装备及场地

（一）技能操作。

赛项设备主要由电路设计与验证终端、司机操纵台、继电 器柜（车辆控制柜）、工况模拟屏（含编程终端）及裁判终端五 部分组成。

（1）整体要求。
图 2 大赛设备效果图

单个赛位占地：36 平方米。

单个赛位用电：AC220V、50Hz。

单个赛位设备用电额定功率：4000W。

其它要求：无噪音干扰、通风良好、照明正常。赛位场地配备工具柜（含工具）、工具桌、耗材等，配备倒计时装置以及带录音功能的视频摄像装置（2 个摄像头），大赛过程全程录像，记录备案。

图 3 单个赛位设备效果图

图 4 整体赛场设备效果图

（2）电路设计及验证终端。

电路设计及验证终端由一台高性能计算机、两台显示器和一套办公桌椅构成。终端上部署有电路设计及验证软件系统， 主要用于车辆控制电路原理分析与设计考核。

图 5 电路设计及验证终端示意图

（3）司机操纵台。

司机操纵台包含驾驶台、大尺寸液晶显示器（用于显示前

方视景）。此设备是车辆调试与故障排查处理的核心设备。

图 6 司机操纵台效果图

（4）继电器柜。

继电器柜可操作的元件设备布局及功能与实车一致，柜体内配置有继电器组合功能模块。此设备是电气设备安装与布线、车辆调试与故障排查处理的核心设备。

图 7 继电器柜效果图

（5）工况模拟屏。

工况模拟屏集成了城轨车辆中的动态地图、乘客信息显示、车辆工况显示等模块，能够动态展现车辆核心部件的工作状态，如受电弓、主断路器、牵引系统、制动系统、车门及空调等状态。同时设备内置了 PLC 模块，配套 PLC 编程终端，用于实现 控制逻辑编程项目的考核。

图 8 工况模拟屏及编程终端效果图

八、大赛评判标准

（一）技能操作。

1.项目一：车辆控制电路原理分析与设计。

项目一试题描述的统一说明：

（1）作为公开题考试时，每道题的已知条件会根据考试时的出题情况略有调整，但内容和要求均无改变，选手比赛时以实际拿到的任务书中的描述为准。

（2）每道题已知条件中备注“未绘制于图纸中”的元器件，选手选用时需自行绘制并进行命名（必须采用已知代号）；

（3）每道题已知条件中备注“由其它既有电路控制”或“已绘制于图纸中”的继电器，可直接引用其触点（无需绘制继电器及其控制电路，只需绘制触点），但触点命名必须与继电器代号一致。所有继电器最多支持使用 4 组触点（常开/常闭）；

（4）除已知的电气元器件外，选手可自行设计添加额外的电气元器件，但必须从系统提供的元器件库中挑选（元器件说明见附件）。

1.试题描述。

受电弓是城轨列车从接触网取得电能的电气设备，其特点 是靠滑动接触而取得电流，是列车的动力来源。本题涉及的城 轨列车由 2 个单元组成，每个单元包括 3 节车：A（Tc）车（带 司机室的拖车）、B（Mp）车（带受电弓的动车）、C（M）车（动 车），每个单元有 1 个受电弓，安装在 B（Mp）车车顶。

升弓时，通过按下升弓按钮，经过一系列控制逻辑，进而使升弓电磁阀得电，压缩空气进入升弓气缸迫使受电弓升起。 降弓时，通过按下降弓按钮，经过一系列控制逻辑，进而使升弓电磁阀失电，升弓气缸内的压缩空气排向大气，受电弓降下。

本题需选手根据已知条件及试题要求，完成受电弓升、降控制回路的设计，通过控制升弓电磁阀的得/失电，从而控制受电弓的升起及降下（本题仅需实现对升弓电磁阀的控制，无需考虑受电弓的气动控制）；并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中（受电弓控制答题图纸，仅 1 张）。

2.已知条件。

（1）已知导线。

已存在电路图中的导线，线号已定义，可直接连接使用。表格中未定义的（选手自行设计的）导线可以自由命名，但必须按“101-xxx”的格式进行命名（xxx 为 001-999,优先使用小编号,已被定义的不能重复选用；样例：101-073），避免与其它 既有电路导线重名。

| 序号 | 线号 | 导线名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-A110P | A 车电源线 110V+ | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的正极电源线 |
| 2 | 101-A110N | A 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电源线 |
| 3 | 101-B110P | B 车电源线 110V+ | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的正极电源线 |
| 4 | 101-B110N | B 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电源线 |
| 5 | 101-001 | 第二单元升弓指令线 | 连接第二单元升弓控制回路，控制第二单元 受电弓升起 |
| 6 | 101-002 | 第二单元降弓指令线 | 连接第二单元降弓控制回路，控制第二单元 受电弓降下 |

（2）已知电气元器件。

已知的电气元器件，电路设计时，请使用表格中定义的代号对相应元器件进行命名，表格中未定义的（选手自行设计的） 元器件可以自由命名，但必须按“=101-Xxx”的格式进行命名（Xxx 可自定义,第一位固定为大写字母，后两位为数字 01-99, 已被定义的不能重复选用；样例：=101-S73），避免与其它既有 电路元器件重名。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =21-F101 | A | 受电弓控制 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 2 | =21-F201 | B | 受电弓控制 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 3 | =22-K151 | A | 司机室占有 继电器 | 中间继电器，司机室激 活时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 4 | =22-K108 | A | 紧急停车继 电器 | 中间继电器，紧急停车 激活时失电 | 由其它既有电路控制，按压司机操纵 台紧急停车按钮可激活紧急停车 |
| 5 | =21-S01 | A | 降弓按钮 | 自复位按钮开关，具有 常开及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 6 | =21-S02 | A | 升弓按钮 | 自复位按钮开关，具有 常开及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 7 | =21-S105 | A | 本弓隔离开 关 | 2 位置自锁旋钮开关，具 有常开及常闭触点各一 组 | 未绘制于图纸中 |
| 8 | =21-Y01 | B | 升弓电磁阀 | 得电时控制升弓、失电 时控制降弓 | 未绘制于图纸中 |
| 9 | =31-K205 | B | 允 许 升 弓 （无库用电 源）继电器 | 中间继电器，列车激活 且闸刀开关打至受电弓 位时得电 | 由其它既有电路控制（闸刀开关默认 在受电弓位，调试时可通过断开 B 车刀开关监视微型断路器=31-F203， 使继电器失电） |

注：备注说明详见上文“项目一试题描述的统一说明”。

3.试题要求。

请按下列要求设计电路控制升弓电磁阀（=21-Y01）得/失电，从而控制受电弓的升起及降下（本题仅需实现对升弓电磁阀的控制，无需考虑受电弓的气动控制，控制电压及升弓气压 默认满足）：

（1）受电弓控制微型断路器（=21-F101）断开时，A 车升 弓控制回路无电；

（2）受电弓控制微型断路器（=21-F201）断开时，B 车升 弓控制回路无电；

（3）受电弓升起的条件有：

①升弓指令有效且持续 3 秒以上；

②具备保持升弓的条件。

（4）升弓指令有效（作用于全车），以下条件必须同时满 足，否则指令无效：

①司机室占有；

②紧急停车未激活；

③降弓按钮（=21-S01）未按下；

④升弓按钮（=21-S02）按下。

（5）受电弓升起后，需保持升弓状态，保持升弓的条件有

（以下条件必须同时满足，否则会直接引起降弓）：

①无降弓指令；

②列车激活且闸刀开关打至受电弓位；

③本弓未隔离时（仅作用于本单元）。

（6）降弓指令有效，可控制受电弓降下（作用于全车），以下任意一个条件满足，均可输出降弓指令：

①司机室占有且降弓按键（=21-S01）按下；

②紧急停车激活。

（7）仅需设计本单元受电弓升、降控制电路，但升、降弓 指令需传输给第二单元；

（8）合理使用二极管，避免各回路之间相互影响，造成逻 辑混乱或错误；

（9）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 绘制在指定车节范围内；

（10）本题重点考核原理设计，绘制电路图时对连接器及 接线端子的使用不作要求。

1.试题描述。

高速断路器（HSCB）是城轨列车在过流、牵引逆变器故障或线路中出现短路等严重干扰情况下，将牵引设备与架空线安全断开的设备。本题涉及的城轨列车由 2 个单元组成，每个单元包括 3 节车：A（Tc）车（带司机室的拖车）、B（Mp）车（带受电弓的动车）、C（M）车（动车），每个单元有 2 个高速断路 器（HSCB），安装在 B（Mp）车高压箱内。

高压箱是一个集成的模块，只需要将相关的设备状态信息以及控制指令传输至指定接口，高压箱内部即可根据接收到的信息控制高速断路器（HSCB）的闭合或断开。

本题需要选手根据已知条件及试题要求，设计电路将 HSCB 分/合指令以及相关设备状态信息传输至高压箱，以使高压箱控制 HSCB 断开/闭合（本题无需设计高压箱内部的电气实现原理）； 同时完成第一单元 HSCB 监视回路的设计，实现 HSCB 分/合指示 灯的亮灭控制；并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中（高速断路器控制答题图纸，仅 1 张）。

2.已知条件。

（1）已知导线。

已存在电路图中的导线，线号已定义，可直接连接使用。表格中未定义的（选手自行设计的）导线可以自由命名，但必 须按“102-xxx”的格式进行命名（xxx 为 001-999,优先使用小 编号,已被定义的不能重复选用；样例：102-073），避免与其它 既有电路导线重名。

| 序号 | 线号 | 导线名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102-A110P | A 车电源 110V+ | A 车 HSCB 控制及监视回路正极电源线 |
| 2 | 102-A110N | A 车电源 110V- | A 车 HSCB 控制及监视回路负极电源线 |
| 3 | 102-B110P | B 车电源 110V+ | B 车 HSCB 控制回路正极电源线 |
| 4 | 102-B110N | B 车电源 110V- | B 车 HSCB 控制回路负极电源线 |
| 5 | 102-001 | 高压箱 HSCB 控制 正极电源接入线 | 给高压箱内部 HSCB 控制回路供电的电源接 入线 |
| 6 | 102-002 | 高压箱受电弓状 态检测接入线 | 给高压箱提供受电弓状态的信号接入线 |
| 7 | 102-003 | HSCB 合指令线 | HSCB 合指令线，连接第一及第二单元高压 箱 |
| 8 | 102-004 | HSCB 分指令线 | HSCB 分指令线，连接第一及第二单元高压 箱 |
| 9 | 102-005 | =102-HB1 控制线 | 高压箱输出 HSCB1 闭合状态信号线 |
| 10 | 102-006 | =102-HB2 控制线 | 高压箱输出 HSCB2 闭合状态信号线 |
| 11 | 100-001 | 灯测试线 | 连接灯测试控制回路（ 既有电路无需设 计），按压“灯测试”按钮后导线通电 |

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =22-K151 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，司机室 激活时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 2 | =102-K01 | B | 升弓状态继电器 | 中间继电器，本单元 受电弓升起后得电 | 由其它既有电路控制 |
| 3 | =22-K108 | A | 紧急停车继电器 | 中间继电器，紧急停车激活时失电 | 由其它既有电路控制，按压司机操纵台紧急 停车按钮可激活紧急 停车 |
| 4 | =21-S03 | A | HSCB 分按钮 | 自复位按钮开关，具 有常开及常闭触点 各一组 | 未绘制于图纸中 |

已知的电气元器件，电路设计时，请使用表格中定义的代号对相应元器件进行命名，表格中未定义的（选手自行设计的） 元器件可以自由命名，但必须按“=102-Xxx”的格式进行命名（Xxx 可自定义,第一位固定为大写字母，后两位为数字 01-99, 已被定义的不能重复选用；样例：=102-S73），避免与其它既有 电路元器件重名。

| 5 | =21-S04 | A | HSCB 合按钮 | 自复位按钮开关，具有常开及常闭触点 各一组 | 未绘制于图纸中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | =21-F202 | B | 高压箱 HSCB 控制 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 7 | =72-K110 | A | 列车激活继电器 | 中间继电器，列车激活时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 8 | =102-HB1 | B | HSCB1 闭合检测 继电器 | 中间继电器，HSCB1闭合时得电 | 已绘制于图纸中 |
| 9 | =102-HB2 | B | HSCB2 闭合检测 继电器 | 中间继电器，HSCB2闭合时得电 | 已绘制于图纸中 |
| 10 | =21-S03D | A | HSCB 分按钮灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 11 | =21-S04D | A | HSCB 合按钮灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |

注：备注说明详见上文“项目一试题描述的统一说明”。

3.试题要求。

（1）HSCB 断开/闭合由高压箱内部自行控制，本题仅需根 据下列要求设计电路，将相关信号传输给高压箱：

1）高压箱 HSCB 控制微型断路器（=21-F202）断开时，B 车高压箱内部 HSCB 控制回路无电；

2）本单元受电弓升起状态信号需传输至高压箱，否则本单 元 HSCB 将无法闭合；

3）HSCB 合指令信号需传输至高压箱，合指令有效，以下条 件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②紧急停车未激活；

③HSCB 分按钮未按下；

④HSCB 合按钮按下。

4）HSCB 分指令信号需传输给高压箱，分指令有效，以下条 件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②HSCB 分按钮按下或紧急停车激活。

5）仅需设计本单元 HSCB 断开/闭合控制电路，但断、合指 令需传输给第二单元；

（2）请根据下列要求，完成第一单元 HSCB 监视回路的设计，实现 HSCB 分/合指示灯的亮灭控制（本题不考虑第二单元 的 HSCB 状态监视）：

1）下列任意一个条件满足，HSCB 合灯点亮，否则熄灭：

①列车激活且本单元 HSCB1、HSCB2 均闭合；

②灯测试线通电。

2）下列任意一个条件满足，HSCB 分灯点亮，否则熄灭：

①列车激活且本单元 HSCB1、HSCB2 均断开；

②灯测试线通电。 3）合理使用二极管，避免各回路之间相互影响。

（3）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 绘制在指定车节范围内；

（4）本题重点考核原理设计，绘制电路图时对连接器及接 线端子的使用不作要求。

1.试题描述。

城轨列车牵引逆变器，在列车牵引时能够把接触网上的直流电压逆变成带有可变振幅和频率的三相电压，为牵引电机运转提供合适的能量，从而控制列车运行；在列车制动时能够将 牵引电机转换为发电机，并接通制动电阻，将列车动能转化为电能再转化为热能消耗，从而实现列车的电阻制动，控制列车 减速停车。

有效的牵引/制动指令，是列车施加牵引/制动的前提，牵引/制动指令一般由司机通过司控器发起，经过一系列的逻辑条后传输到牵引逆变器，从而控制列车的牵引/制动。

本题需选手根据已知条件及试题要求，设计电路将牵引/制动指令传输至牵引逆变器，以使牵引逆变器控制列车牵引/制动（本题无需设计牵引逆变器内部的电气实现原理）；并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中（牵引及制动指令控制答题 图纸，仅 1 张）。

2.已知条件。

（1）已知导线。

已存在电路图中的导线，线号已定义，可直接连接使用。表格中未定义的（选手自行设计的）导线可以自由命名，但必须按“201-xxx”的格式进行命名（xxx 为 001-999,优先使用小编号,已被定义的不能重复选用；样例：201-073），避免与其它 既有电路导线重名。

| 序号 | 线号 | 导线名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201-A110P | A 车电源线 110V+ | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的正极电源线 |
| 2 | 201-A110N | A 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电源线 |
| 3 | 201-001 | 牵引指令列车线 | 连接牵引逆变器，传输牵引指令 |
| 4 | 201-002 | 制动指令列车线 | 连接牵引逆变器，传输制动指令 |
| 5 | 201-003 | ATC 牵引指令线 | 连接 ATC 车载设备，输出牵引指令时通电 |

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =22-F101 | A | 列车控制 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 2 | =22-A01S0 | A | 司控器警惕 按钮 | 自复位按钮，具有常 开触点一组 | 未绘制于图纸中 |
| 3 | =201-K01 | A | 主控手柄牵 引检测继电 器 | 中间继电器，司控器 主控手柄打至牵引 区时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 4 | =201-K02 | A | 主控手柄制 动检测继电 器 | 中间继电器，司控器 主控手柄打至制动 区时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 5 | =91-K04 | A | ATO 模式检 测继电器 | 中间继电器，激活 ATO 驾驶模式时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 6 | =91-K05 | A | ATC 制动检 测继电器 | 中间继电器，ATC 车 载设备输出制动时 得电 | 由其它既有电路控制， ATO 驾驶时，由 ATC 车载 设备输出制动信号 |
| 7 | =27-K108 | A | 所有停放缓 解继电器 | 中间继电器，所有停 放制动缓解后继电 器得电 | 由其它既有电路控制 |
| 8 | =31-K104 | A | 无库用电源 供电继电器 | 中间继电器，无库用 电源供电时得电 | 由其它既有电路控制 |

已知的电气元器件，电路设计时，请使用表格中定义的代号对相应元器件进行命名，表格中未定义的（选手自行设计的） 元器件可以自由命名，但必须按“=201-Xxx”的格式进行命名（Xxx 可自定义,第一位固定为大写字母，后两位为数字 01-99, 已被定义的不能重复选用；样例：=201-S73），避免与其它既有 电路元器件重名。

| 9 | =81-K110 | A | 列车左门关 好继电器 | 中间继电器，列车左 侧所有门关好且锁 闭后得电 | 由其它既有电路控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | =81-K109 | A | 列车右门关 好继电器 | 中间继电器，列车右 侧所有门关好且锁 闭后得电 | 由其它既有电路控制 |
| 11 | =22-K118 | A | 零速继电器 | 中间继电器，速度>0 时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 12 | =22-K125 | A | 紧急制动继 电器 | 中间继电器，列车紧 急制动时失电 | 由其它既有电路控制 |
| 13 | =22-K129 | A | ZVRD 继电器 | 中间继电器，ATP 未 产生 零速请求 时 得 电 | 由其它既有电路控制（正 常情况下默认得电，调试 时可通过断开 ATC 控制 微型断路器=91-F101，使 继电器失电） |
| 14 | =22-K151 | A | 司机室占有 继电器 | 中间继电器，司机室 占有时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 15 | =27-S103 | A | 停放缓解旁 路开关 | 2 位置自锁旋钮开 关，具有常开及常闭 触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 16 | =31-S102 | A | 无库用电源 旁路开关 | 2 位置自锁旋钮开 关，具有常开及常闭 触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 17 | =22-S111 | A | 门关好旁路 开关 | 2 位置自锁旋钮开 关，具有常开及常闭 触点各一组 | 未绘制于图纸中 |

注：备注说明详见上文“项目一试题描述的统一说明”。

3.试题要求。

请按下列要求完成牵引及制动指令控制回路的设计：

（1）列车控制微型断路器（=22-F101）断开时，牵引及制 动指令控制回路无电；

（ 2 ） 牵引指令要求通过牵引指令列车 线 （ 已知导线 201-001）传输至牵引逆变器、制动指令要求通过制动指令列车 线（已知导线 201-002）传输至牵引逆变器；

（3）牵引指令回路得电导通时，视为指令有效；以下条件必须同时满足，牵引指令有效，否则无效：

①人工驾驶模式时：要求司控器警惕按钮按下且主控手柄在牵引区；ATO 驾驶模式时：由 ATC 车载设备输出信号，同时隔断司控器主控手柄信号；

②所有停放缓解，或者停放缓解旁路；

③无库用电源供电，或者无库用电源旁路；

④列车速度为 0 时：要求列车所有车门关好且锁闭，或者门关好旁路；列车速度大于 0 时：对车门状态无要求

⑤列车未产生紧急制动；

⑥ATP 未产生零速请求。

（4）制动指令回路断电不导通时，视为指令有效（得电缓解失电制动原则），以下任意一个条件满足时，制动指令回路均会断电（不导通）：

①司控器主控手柄在制动区；

②ATC 车载设备输出制动时；

③司机室未占有时；

④列车产生紧急制动；

⑤ATP 产生零速请求。

（5）本题重点考核原理设计，绘制电路图时对连接器及接 线端子的使用不作要求。

1.试题描述。

停放制动是城轨列车制动系统的一个重要组成部分。由于空气制动不可避免的存在泄漏，在风力、坡道下滑力等外力的作用下，易导致列车产生意外溜车，存在安全隐患。停放制动仅在列车静止时采用，可保证列车停在不超过 30‰的坡道上不发生溜动情况。

停放制动的施加和缓解，是通过停放制动脉冲阀来控制停放制动压力开关动作，进而实现停放制动的施加或缓解。本题涉及的城轨列车由 2 个单元组成，每个单元包括 A、B、C 三节 车，每节车均安装有停放制动脉冲阀及相关装置。

司机可通过操作操纵台上的停放施加按钮或停放缓解按钮来控制停放制动的施加或缓解，可通过停放制动缓解及施加指示灯的亮灭来监视停放制动状态。

本题需选手根据已知条件及试题要求，设计电路将停放制动施加与缓解指令传输至各车停放制动脉冲阀，以实现停放制动的施加与缓解；同时设计停放制动施加与缓解指示灯的监视电路；并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中（停放制 动控制与监视答题图纸，仅 1 张）。

2.已知条件。

（1）已知导线。

已存在电路图中的导线，线号已定义，可直接连接使用。表格中未定义的（选手自行设计的）导线可以自由命名，但必 须按“202-xxx”的格式进行命名（xxx 为 001-999,优先使用小编号,已被定义的不能重复选用；样例：202-073），避免与其它 既有电路导线重名。

| 序号 | 线号 | 导线名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202-A110P | A 车电源线 110V+ | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的正极电源 线 |
| 2 | 202-A110N | A 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电源 线 |
| 3 | 202-C110N | C 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电源 线 |
| 4 | 202-001 | 停放制动施加指令 线 | 连接各车节的停放制动脉冲阀，控制停放 施加 |
| 5 | 202-002 | 停放制动缓解指令 线 | 连接各车节的停放制动脉冲阀，控制停放 缓解 |
| 6 | 202-003 | 第二单元停放施加 监视回路线 | 第二单元停放施加监视回路连接线 |
| 7 | 202-004 | 第二单元停放缓解 监视回路线 | 第二单元停放缓解监视回路连接线 |
| 8 | 100-001 | 灯测试线 | 连接灯测试控制回路（ 既有电路无需设 计），按压“灯测试”按钮后导线通电 |
| 9 | 202-005 | C 车尾端电器闭合 电源线 110V+ | C 车车端电器闭合微型断路器闭合后，默认 供电 |

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =22-K151 | A | 司机室占有 继电器 | 中间继电器，本单元 列车激活时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 2 | =22-K152 |  |  |  |  |
| 3 | =27-F101 | A | 停放制动 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 4 | =27-S01 | A | 停放施加按 钮 | 自复位按钮开关，具 有常开及常闭触点各 一组 | 未绘制于图纸中 |

已知的电气元器件，电路设计时，请使用表格中定义的代 号对相应元器件进行命名，表格中未定义的（选手自行设计的） 元器件可以自由命名，但必须按“=202-Xxx”的格式进行命名（Xxx 可自定义,第一位固定为大写字母，后两位为数字 01-99, 已被定义的不能重复选用；样例：=202-S73），避免与其它既有 电路元器件重名。

| 5 | =27-S02 | A | 停放缓解按 钮 | 自复位按钮开关，具 有常开及常闭触点各 一组 | 未绘制于图纸中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | =27-S01D | A | 停放施加按 钮灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 7 | =27-S02D | A | 停放缓解按 钮灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 8 | =27-S103 | A | 停放缓解旁 路开关 | 自锁旋钮开关，具有 常开及常闭触点各一 组 | 未绘制于图纸中 |
| 9 | =72-K304 | C | 半自动末端 继电器 | 中间继电器，车尾闭 路后得电 | 由其它既有电路控制 |
| 10 | =27-K101 | A | 停放制动缓 解继电器 | 中间继电器，A 车停放 制动缓解后得电 | 由其它既有电路控制 |
| 11 | =27-K201 | B | 停放制动缓 解继电器 | 中间继电器，B 车停放 制动缓解后得电 | 由其它既有电路控制 |
| 12 | =27-K301 | C | 停放制动缓 解继电器 | 中间继电器，C 车停放 制动缓解后得电 | 由其它既有电路控制 |
| 13 | =27-K108 | A | 所有停放缓 解继电器 | 中间继电器，所有停 放制动缓解后得电 | 未绘制于图纸中 |

注：（1）备注说明详见上文“项目一试题描述的统一说明”；

（2）车尾闭路：一般城轨列车由两个单元组成，很多控制或监视电 路需要两个单元进行电气连接才能形成完整回路；当列车两个单元分开 独立运行时，就需先进行车尾闭路操作（短接另一单元的回路），各单元 的控制或监视电路才能形成完整回路，满足独立运行需要。

3.试题要求  。

请按下列要求设计电路实现停放制动施加与缓解指令的控 制，以及实现停放制动施加与缓解指示灯的控制：

（1）停放制动微型断路器（=27-F101）断开时，A 车停放制动控制回路无电；

（2）停放施加指令有效，以下条件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②停放施加按钮按下；

③停放缓解按钮弹起。

（3）停放缓解指令有效，以下条件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②停放缓解按钮按下；

③停放施加按钮弹起。

（4）本题仅要求将停放制动施加与缓解电路连接到对应指令线（已知导线）即可，无需考虑停放制动后续的施加与缓解 动作。

（5）本题要求设计电路控制“所有停放缓解（=27-K108）” 继电器得/失电，在以下任意一个条件满足时，可使继电器=27-K108 得电，否则失电：

①停放制动旁路；

②车尾闭路时，司机室占有且本单元所有车节停放制动缓 解；

③车尾未闭路时，司机室占有且两个单元所有车节停放制动缓解（第 2 单元的停放缓解状态可通过第二单元停放缓解监视回路连接线监测，导电时表示第二单元停放已缓解）。

（6）停放缓解指示灯正常点亮，以下条件必须同时满足， 否则熄灭：

①司机室占有；

②车尾未闭路时，需两个单元所有车节停放制动缓解（第 2 单元的停放缓解状态可通过第二单元停放缓解监视回路连接线监测）；车尾闭路时，仅需本单元所有车节停放制动缓解。

（7）停放施加指示灯正常点亮，以下条件必须同时满足， 否则熄灭：

①司机室占有；

②车尾未闭路时，需两个单元所有车节停放制动施加（第 2 单元的停放施加状态可通过第二单元停放施加监视回路连接线监测）；车尾闭路时，仅需本单元所有车节停放制动施加。

（8）灯测试线通电时，无条件点亮停放缓解指示灯和停放施加指示灯；

（9）合理使用二极管，避免各回路之间相互影响，造成逻辑混乱或错误；

（10）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应绘制在指定车节范围内；

（11）本题重点考核原理设计，绘制电路图时对连接器接线端子的使用不作要求。

1.试题描述。

城轨列车客室车门是乘客上下的唯一通道。列车上有很多组车门，每组车门均安装有对应的门控单元（MDCU），每个门控单元会接收来自操纵台及列车的一些控制指令和许可指令，根 据接收到的指令进行逻辑运算，从而控制车门的打开和关闭。 本题需要选手根据已知条件及试题要求，设计电路将门控单元模块所需指令（包括：零速、重开门、门允许、开门、关门）传输至门控单元，以使门控单元能够根据接收到的指令控 制车门打开或关闭（本题无需设门控单元内部的电气实现原理）；并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中（客室门控制答题图纸，仅 1 张）。

2.已知条件。

（1）已知导线。

| 已存在电路图中的导线，线号已定义，可直接连接使用。 序号 | 线号 | 导线名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301-A110P | A 车电源线 110V+ | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的正极电 源线 |
| 2 | 301-A110N | A 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电 源线 |
| 3 | 301-001 | 关门模式选择指令线 | 关门模式传输到 ATC 车载设备的指令线 |
| 4 | 301-002 | 左门允许信号指令线 | 传输到门控单元的门允许信号指令线 |
| 5 | 301-003 | 右门允许信号指令线 | 传输到门控单元的门允许信号指令线 |
| 6 | 301-004 | 重开左门指令线 | 传输到门控单元的指令线 |

表格中未定义的（选手自行设计的）导线可以自由命名，但必须按“301-xxx”的格式进行命名（xxx 为 001-999,优先使用小 编号,已被定义的不能重复选用；样例：301-073），避免与其它既有电路导线重名。

| 7 | 301-005 | 左门开指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 301-006 | 左门关指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 9 | 301-007 | 重开右门指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 10 | 301-008 | 右门开指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 11 | 301-009 | 右门关指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 12 | 301-010 | 门零速指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 13 | 100-001 | 灯测试线 | 连接灯测试控制回路（既有电路无需设计），按压“灯测试”按钮后导线通电 |

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =81-F101 | A | 车门控制 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 2 | =22-K153 | A | 司机室占有 继电器 | 中间继电器，司机室激活时 得电 | 由其它既有电路 控制 |
| 3 | =22-K118 | A | 零速继电器 | 中间继电器，速度>0 时得电 | 由其它既有电路 控制 |
| 4 | =81-S109 | A | 门零速旁路 开关 | 2 位置自锁旋钮开关，具有 常开及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 5 | =81-S111 | A | 关门模式选 择开关 | 2 位置（自动和手动）自锁 旋钮开关，具有常开触点一 组，打至手动位触点闭合 | 未绘制于图纸中 |
| 6 | =81-S107 | A | 强制开左门 按钮 | 自复位按钮开关，具有常开 触点一组 | 未绘制于图纸中 |
| 7 | =81-S107D | A | 强制开左门 按钮指示灯 | 黄色指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 8 | =81-S108 | A | 强制开右门 按钮 | 自复位按钮开关，具有常开 触点一组 | 未绘制于图纸中 |
| 9 | =81-S108D | A | 强制开右门 按钮指示灯 | 黄色指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 10 | =81-S103 | A | 关左门按钮 | 自复位按钮开关，具有常开 及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |

已知的电气元器件，电路设计时，请使用表格中定义的代号对相应元器件进行命名，表格中未定义的（选手自行设计的） 元器件可以自由命名，但必须按“=301-Xxx”的格式进行命名（Xxx 可自定义,第一位固定为大写字母，后两位为数字 01-99, 已被定义的不能重复选用；样例：=301-S73），避免与其它既有电路元器件重名。

| 11 | =81-S101 | A | 开左门按钮 | 自复位按钮开关，具有常开 及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | =81-S105 | A | 重开左门按 钮 | 自复位按钮开关，具有常开 触点一组 | 未绘制于图纸中 |
| 13 | =81-S104 | A | 关右门按钮 | 自复位按钮开关，具有常开 及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 14 | =81-S102 | A | 开右门按钮 | 自复位按钮开关，具有常开 及常闭触点各一组 | 未绘制于图纸中 |
| 15 | =81-S106 | A | 重开右门按 钮 | 自复位按钮开关，具有常开 触点一组 | 未绘制于图纸中 |

注：备注说明详见上文“项目一试题描述的统一说明”。

3.试题要求。

请根据下列要求，完成客室车门控制电路设计，并将相关指令传输给门控单元：

（1）车门控制微型断路器（=81-F101）未闭合时，客室门控制回路无电；

（2）手动关门模式信号需通过相应指令线（已知导线）传输至 ATC 车载设备，信号有效，以下条件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②关门模式选择开关打至“手动”位。

（3）列车零速信号需通过相应指令线（已知导线）传输至门控单元，以下任意一个条件满足，信号则有效：

①列车速度为 0 时；

②门零速旁路开关闭合。

（4）左（右）门允许信号通过相应指令线（已知导线）传输至门控单元，指令有效，以下条件必须同时满足，否则指令无效：           ①司机室占有；

②列车速度为 0 或门零速旁路；

③强制开左（右）门按钮按下。

（5）以下任意一个条件满足时，控制强制开左（右）门按 钮指示灯点亮，否则熄灭：

①第（4）点所述 3 个条件同时满足；

②灯测试线通电。

（6）左（右）门开信号通过相应指令线（已知导线）传输至门控单元，指令有效，以下条件必须同时满足，否则指令无 效：

①司机室占有；

②左（右）门关按钮未按下；

③左（右）门开按钮按下。

（7）左（右）门关信号需通过相应指令线（已知导线）传输至门控单元，指令有效，以下条件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②左（右）门关按钮按下。

（8）重开左（右）门信号需通过相应指令线（已知导线） 传输至门控单元，指令有效，以下条件必须同时满足，否则指令无效：

①司机室占有；

②按下重开左（右）门按钮。

（9）合理使用二极管，避免各回路之间相互影响，造成逻辑混乱或错误；

（10）本题重点考核原理设计，绘制电路图时对连接器及 接线端子的使用不作要求。

1.试题描述。

城轨列车客室车门是乘客上下的唯一通道。本题涉及的城轨列车由 2 个单元共 6 节车组成，司机室两侧各设置一套司机室侧门，每节客室两侧均安装有客室车门。为保证司机和乘客的人身安全，列车需在所有车门关闭且锁闭的状态下方可启动。

车门监视回路的作用是监测整列车的车门状态，并将状态反馈给有关车辆系统；同时控制相应指示灯的亮、灭，给司机反馈当前车门状态。

本题需选手根据已知条件及试题要求，完成本单元车门监视回路的设计，实现相应监视功能；并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中（客室门监视答题图纸，仅 1 张）。

2.已知条件。

（1）已知导线。

已存在电路图中的导线，线号已定义，可直接连接使用。

| 序号 | 线号 | 导线名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301-A110P | A 车电源线 110V+ | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的正极电源 线 |
| 2 | 302-A110N | A 车电源线 110V- | 连接蓄电池（或辅助逆变器）的负极电源 线 |
| 3 | 100-001 | 灯测试线 | 连接灯测试控制回路（ 既有电路无需设 计），按压“灯测试”按钮后导线通电 |

表格中未定义的（选手自行设计的）导线可以自由命名，但必须按“302-xxx”的格式进行命名（xxx 为 001-999,优先使用小编号,已被定义的不能重复选用；样例：302-073），避免与其它 既有电路导线重名。

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =81-F101 | A | 车门控制 | 微型断路器 | 未绘制于图纸中 |
| 2 | =22-K153 | A | 司机室占有 继电器 | 中间继电器，司机室激活 时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 3 | =81-K110 | A | 列车左门关 好继电器 | 中间继电器 | 未绘制于图纸中 |
| 4 | =81-K109 | A | 列车右门关 好继电器 | 中间继电器 | 未绘制于图纸中 |
| 5 | =84-K117 | A | 左门状态监 控继电器 | 中间继电器，A 车所有左 门关好且锁闭时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 6 | =84-K118 | A | 右门状态监 控继电器 | 中间继电器，A 车所有右 门关好且锁闭时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 7 | =84-K217 | B | 左门状态监 控继电器 | 中间继电器，B 车所有左 门关好且锁闭时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 8 | =84-K218 | B | 右门状态监 控继电器 | 中间继电器，B 车所有右 门关好且锁闭时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 9 | =84-K317 | C | 左门状态监 控继电器 | 中间继电器，C 车所有左 门关好且锁闭时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 10 | =84-K318 | C | 右门状态监 控继电器 | 中间继电器，C 车所有右 门关好且锁闭时得电 | 由其它既有电路控制 |
| 11 | =81-S112 | A | 司机室左侧 门开关 | 2 位置开关，司机室左侧 门关好后开关闭合 | 未绘制于图纸中 |
| 12 | =81-S113 | A | 司机室右侧 门开关 | 2 位置开关，司机室右侧 门关好后开关闭合 | 未绘制于图纸中 |
| 13 | =81-P101 | A | 所有门关好 指示灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 14 | =81-S101D | A | 左门开指示 灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |

已知的电气元器件，电路设计时，请使用表格中定义的代号对相应元器件进行命名，表格中未定义的（选手自行设计的） 元器件可以自由命名，但必须按“=302-Xxx”的格式进行命名（Xxx 可自定义,第一位固定为大写字母，后两位为数字 01-99, 已被定义的不能重复选用；样例：=302-S73），避免与其它既有 电路元器件重名。

| 15 | =81-S102D | A | 右门开指示 灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | =81-S103D | A | 左门关指示 灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |
| 17 | =81-S104D | A | 右门关指示 灯 | 指示灯 | 未绘制于图纸中 |

注：备注说明详见上文“项目一试题描述的统一说明”。

3.试题要求。

请按下列要求完成本单元所有车门的监视电路（本题不要求监视第 2 单元），通过控制列车左（右）门关好继电器的得、 失电以及各车门指示灯的亮、灭来实现车门监视功能：

（1）车门控制微型断路器（=81-F101）断开时，车门监视回路无电；

（2）本题要求设计电路控制“列车左门关好（=81-K110）” 继电器得/失电，在以下条件须全部满足时，可使继电器得电， 否则失电：

①司机室占有；

②A、B、C 车左侧所有车门关好且锁闭；

③司机室左侧门关好。

（3）本题要求设计电路控制“列车右门关好（=81-K109）” 继电器得/失电，在以下条件须全部满足时，可使继电器得电， 否则失电：

①司机室占有；

②A、B、C 车右侧所有车门关好且锁闭；

③司机室右侧门关好。

（4）以下任意一个条件满足时，控制所有门关好指示灯点亮，否则熄灭：

①列车左、右侧车门均关好；

②灯测试线导电。

（5）以下任意一个条件满足时，控制左（右）门关指示灯 点亮，否则熄灭：

①列车左（右）侧车门关好；

②灯测试线导电。

（6）以下任意一个条件满足时，控制左（右）门开指示灯 点亮，否则熄灭：

①列车左（右）侧车门未关好；

②灯测试线导电。

（7）合理使用二极管，避免灯测试回路与监视回路相互影 响；

（8）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 绘制在指定车节范围内；

（9）本题重点考核原理设计，绘制电路图时对连接器及接 线端子的使用不作要求。

2.项目二：控制逻辑编程。

1.试题描述。

城轨列车客室动态报站灯安装在车门上方，能够给乘客提供开门侧、当前列车位置、前方车站等信息，以便乘客提前做 好下车准备。

不同的城轨列车在报站灯的显示方式上有所不同，但均能够给乘客提供必要的提醒信息，本题要求选手按照已知条件及题目要求，进行 PLC 控制逻辑编程（在主页面编程），实现对报 站灯等显示控制；并将所编程序写入指定 PLC 模块（任务书提供）。

2.已知条件。

（1）工况屏上的报站灯分布及灯位颜色：

①列车下行（上行）运行时，运行方向车体右侧（左侧）的报站灯；

②“本侧开门”灯为单颜色（绿）指示灯；

③除“本侧开门”灯外，其余的灯均为双颜色（红&绿）指 示灯。

（2）报站灯名称及引脚定义：

| 序号 | 灯编号 | 灯名称 | 灯颜色 | PLC 引脚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | 本侧开门 | 绿 | Q0.0 |
| 2 | Z1 | 车站 1 灯 | 红色&绿色 | Q0.2/Q0.3 |
| 3 | D1 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q0.4/Q0.5 |
| 4 | D2 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q0.6/Q0.7 |
| 5 | Z2 | 车站 2 灯 | 红色&绿色 | Q1.0/Q1.1 |
| 6 | D3 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q1.2/Q1.3 |
| 7 | D4 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q1.4/Q1.5 |
| 8 | Z3 | 车站 3 灯 | 红色&绿色 | Q1.6/Q1.7 |
| 9 | D5 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q2.0/Q2.1 |
| 10 | D6 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q2.2/Q2.3 |
| 11 | Z4 | 车站 4 灯 | 红色&绿色 | Q2.4/Q2.5 |
| 12 | D7 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q2.6/Q2.7 |
| 13 | D8 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q8.0/Q8.1 |
| 14 | Z5 | 车站 5 灯 | 红色&绿色 | Q8.2/Q8.3 |
| 15 | D9 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q8.4/Q8.5 |
| 16 | D10 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q8.6/Q8.7 |
| 17 | Z6 | 车站 6 灯 | 红色&绿色 | Q9.0/Q9.1 |
| 18 | D11 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q9.2/Q9.3 |
| 19 | D12 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q9.4/Q9.5 |
| 20 | Z7 | 车站 7 灯 | 红色&绿色 | Q9.6/Q9.7 |
| 21 | D13 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q12.0/Q12.1 |
| 22 | D14 | 区间灯 | 红色&绿色 | Q12.2/Q12.3 |
| 23 | Z8 | 车站 8 灯 | 红色&绿色 | Q12.4/Q12.5 |

| 序号 | 信号名称 | 信号说明 | PLC 接口定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上行信号 | 列车上行运行时，信号为 1，否则为 0 | M0.0 |
| 2 | 下行信号 | 列车下行运行时，信号为 1，否则为 0 | M0.1 |
| 3 | 列车进站 | 列车进站后，信号为 1；出站后，信号为 0 | M0.2 |
| 4 | 列车出站 | 列车出站后，信号为 1；进站后，信号为 0 | M0.3 |
| 5 | 对位停车 | 列车到站对位停稳后，信号为 1，否则为 0 | M0.4 |
| 6 | 左侧开门 | 列车前方或当前站开左侧门时，信号为 1， 否则为 0 | M0.5 |
| 7 | 右侧开门 | 列车前方或当前站开右侧门时，信号为 1， 否则为 0 | M0.6 |
| 8 | 车站 1 到站 信号 | 列车到达车站，对应车站到站信号为 1 | M0.7 |
| 9 | 车站 2 到站 信号 |  | M1.0 |
| 10 | 车站 3 到站 信号 |  | M1.1 |
| 11 | 车站 4 到站 信号 |  | M1.2 |
| 12 | 车站 5 到站 信号 |  | M1.3 |
| 13 | 车站 6 到站 信号 |  | M1.4 |
| 14 | 车站 7 到站 信号 |  | M1.5 |
| 15 | 车站 8 到站 信号 |  | M1.6 |

（3）列车控制信号输入定义（由列车提供给工况柜 PLC 的 信号）：

3.题目要求。

根据已知条件，编辑 PLC 程序，实现报站灯功能，要求如 下：

（1）列车从车站 1 到 车站 8 ，为下行方向；

（2）列车未进入正线时，全部指示灯灭灯；

（3）已运行过的车站灯及区间灯常亮红灯；未运行过的车站灯及区间灯均常亮绿灯；

（4）列车启动出站后，当前区间灯（2 个灯）及下一车站灯（1 个灯），3 灯流水亮绿灯（同一时刻亮且只亮 1 个灯），流 水方向同列车运行方向，流水周期为 1.5 秒；

（5）列车到站对位停车后，流水灯停止，当前车站灯及已运行过的区间灯常亮红灯；

（6）本侧开门灯根据前方开门侧情况点亮。

1.试题描述。

城轨列车客室车门是乘客上下的唯一通道，客室车门正常情况下，在满足开（关）门条件时，由列车司机通过操纵台开（关）门按钮进行打开和关闭。 城轨列车上有很多组车门，每组车门均安装有对应的门控

单元（MDCU），每个门控单元会接收来自操纵台及列车的一些控制指令和许可指令，根据接收到的指令进行逻辑运算，从而控制车门的打开和关闭。

本题要求选手按照已知条件及题目要求，进行 PLC 控制逻 辑编程（在主页面编程），模拟门控单元（MDCU）进行逻辑运算， 控制车门的打开和关闭；并将所编程序写入指定 PLC 模块（任务书提供）。

2.已知条件。

（1）受控车门信息：

①列车下行（上行）运行时，运行方向车体右侧（左侧） 的第一个车门（A2）；

②该车门配套设备包括：1 个车门隔离开关、1 个蜂鸣 器、1 个黄色车门状态指示灯、1 个红色车门状态指示灯。

（2）门控单元输入及引脚定义：

| 序号 | 输入指令 | 说明 | PLC 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 门控单元供电时，信号为 1 | M2.0 |
| 2 | 零速 | 列车速度为 0 时，信号为 1 | M2.1 |
| 3 | 门允许 | 允许打开该车门时，信号为 1 | M2.2 |
| 4 | 重开门 | 下达重开门指令时，信号为 1 | M2.3 |
| 5 | 开门 | 下达开门指令时，信号为 1 | M2.4 |
| 6 | 关门 | 下达关门指令时，信号为 1 | M2.5 |
| 7 | 隔离 | 车门隔离时，信号为 1 | M3.2 |
| 8 | 门开好 | 该车门完全打开时，信号为 1 | M2.6 |
| 9 | 门关好 | 该车门完全关闭时，信号为 1 | M2.7 |

（3）门控单元输出及引脚定义：

| 序号 | 输出指令 | 说明 | PLC 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色指示灯控制 | 信号为 1 时，控制黄色指示灯点亮 | Q12.7 |
| 2 | 红色指示灯控制 | 信号为 1 时，控制黄色指示灯点亮 | Q13.0 |
| 3 | 蜂鸣器控制 | 信号为 1 时，控制蜂鸣器发出警示声 | Q12.6 |
| 4 | 开门驱动 | 信号为 1 时，控制电机正转，打开车门 | M3.0 |
| 5 | 关门驱动 | 信号为 1 时，控制电机反转，关闭车门 | M3.1 |

3.题目要求：

根据已知条件，编辑 PLC 程序，实现车门控制及监视功能， 要求如下：

（1）门控单元未供电时，处于不工作状态，所有逻辑不起作用；

（2）列车未停车或未接收到门允许信号时，禁止打开车门；

（3）无禁止开门条件，同时接收到开门指令时，驱动车门 打开（直到车门完全开好，才停止驱动）；

（4）开门过程中，黄色指示灯闪烁（亮灭间隔 0.5 秒）；

（5）车门处于打开过程中（车门未完全开好），关门指令 无效；

（6）车门完全打开后，黄色指示灯常亮；

（7）车门处于开启状态，接收到关门指令时，驱动车门关闭（直到车门完全关好，才停止驱动）；

（8）关门过程中，黄色指示灯闪烁（亮灭间隔 0.5 秒），蜂鸣器循环响起（间隔 0.5 秒）；

（9）车门处于关闭过程中（车门未完全关好），正常开门指令无效，但接收到重开门指令可直接控制车门再次打开（重开门指令仅在车门处于关闭过程中有效）；

（10）车门完全关好后，黄色指示灯熄灭，蜂鸣器声响停止；

（11）车门隔离后，红色指示灯常亮，所有开关门指令无效。

3.项目三：电气设备安装与布线。

1.试题描述。

受电弓是城轨列车从接触网取得电能的电气设备，其特点就是靠滑动接触而取得电流，是列车的动力来源。本题涉及的城轨列车由 2 个单元组成，每个单元包括 3 节车：A（Tc）车（带 司机室的拖车）、B（Mp）车（带受电弓的动车）、C（M）车（动 车），每个单元有 1 个受电弓，安装在 B（Mp）车车顶。

升弓时，通过按下升弓按钮，经过一系列控制逻辑，进而使升弓电磁阀得电，压缩空气进入升弓气缸迫使受电弓升起。 降弓时，通过按下降弓按钮，经过一系列控制逻辑，进而使升弓电磁阀失电，升弓气缸内的压缩空气排向大气，受电弓降下。

本题需选手根据已知条件及试题要求，挑选线材及电气元器件，完成受电弓升、降控制回路的电气设备安装与接线，通过控制升弓电磁阀的得/失电，从而控制受电弓的升起及降下。

2.已知条件。

（1）端子定义。 继电器柜与外部电气设备连接的端子，外部电路已接好线。

| 序号 | 端子号 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X2-02 | A 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 2 | X2-03 | A 车负极电源端子（-24v） |  |
| 3 | X2-04 | B 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 4 | X2-05 | B 车负极电源端子（-24v） |  |
| 5 | X3-52 | 升弓按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机操纵台上 |
| 6 | X3-53 | 升弓按钮常开接点 2 |  |
| 7 | X3-54 | 升弓按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机操纵台上 |
| 8 | X3-55 | 升弓按钮常闭接点 2 |  |
| 9 | X3-56 | 降弓按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机操纵台上 |
| 10 | X3-57 | 降弓按钮常开接点 2 |  |
| 11 | X3-58 | 降弓按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机操纵台上 |
| 12 | X3-59 | 降弓按钮常闭接点 2 |  |
| 13 | X2-06 | 升弓电磁阀线圈接点 1 | 升弓电磁阀不安装在继电器柜内 |
| 14 | X2-07 | 升弓电磁阀线圈接点 2 |  |
| 15 | X2-08 | 第二单元升弓指令线接点 | 连接第二单元升弓控制回路，控制第二单元受电弓升起 |
| 16 | X2-09 | 第二单元降弓指令线接点 | 连接第二单元降弓控制回路，控制第 二单元受电弓降下 |

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =21-F101 | A | 受电弓控制 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 2 | =21-F201 | B | 受电弓控制 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 3 | =22-K151 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，司 机室激活时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 4 | =22-K108 | A | 紧急停车继电器 | 中间继电器，紧 急停车激活时失 电 | 线圈已接线，触点未接 线，按压司机操纵台紧 急停车按钮可激活紧 急停车 |
| 5 | =31-K205 | B | 允许升弓（无库 用电源）继电器 | 中间继电器，列 车激活且闸刀开 关打至受电弓位 时得电 | 由其它既有电路控制 （闸刀开关默认在受 电弓位，调试时可通过 断开 B 车刀开关监视 微型断路器=31-F203， 使继电器失电） |
| 6 | =21-S105 | A | 本弓隔离开关 | 2 位置自锁旋钮 开关，具有常开 及常闭触点各一 组 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |

（2）已知电气元器件。 已安装在继电器柜内的电气元器件。

（3）电路图纸。

图纸见附件。

3.试题要求。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图，完成电气接线， 实现控制原理；

（2）根据电路原理图，制作接线表（模板见附件）；

（3）根据电路原理图，制定材料选取表（模板见附件）， 已安装的元器件无需重复选取；

（4）除了升弓电磁阀（=21-Y01）无需安装外，图中所有相关元器件均要求安装在继电器柜内；

（5）只需完成本单元的受电弓控制回路接线，但需将升、降控制指令传输给另一单元；

（6）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应安装在指定车节范围内。

1.试题描述。

高速断路器（HSCB）是城轨列车在过流、牵引逆变器故障或线路中出现短路等严重干扰情况下，将牵引设备与架空线安全断开的设备。本题涉及的城轨列车由 2 个单元组成，每个单元包括 3 节车：A（Tc）车（带司机室的拖车）、B（Mp）车（带受电弓的动车）、C（M）车（动车），每个单元有 2 个高速断路器（HSCB），安装在 B（Mp）车高压箱内。

高压箱是一个集成的模块，只需要将相关的设备状态信息以及控制指令传输至指定接口，高压箱内部即可根据接收到的信息控制高速断路器（HSCB）的闭合或断开。

本题需要选手根据已知条件及试题要求，挑选线材及电气元器件，完成 HSCB 控制及监视回路的电气设备安装与接线。

2.已知条件。

| 序号 | 端子号 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X2-21 | A 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由 调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 2 | X2-22 | A 车负极电源端子（-24v） |  |
| 3 | X2-23 | B 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由 调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 4 | X2-24 | B 车负极电源端子（-24v） |  |
| 5 | X2-31 | 灯测试线连接端子 | 连接灯测试控制回路（既有电路无需接 线），按压“灯测试”按钮后导线通电 |
| 6 | X2-25 | 高压箱 HSCB 控制正极电 源接入线接点 | 连接给高压箱内部 HSCB 控制回路供电 的电源接入线 |
| 7 | X2-26 | 高压箱受电弓状态检测 接入线接点 | 连接给高压箱提供受电弓状态的信号 接入线 |

（1）端子定义。

继电器柜与外部电气设备连接的端子，外部电路已接好线。

| 8 | X3-60 | HSCB 合按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | X3-61 | HSCB 合按钮常开接点 2 |  |
| 10 | X3-62 | HSCB 合按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 11 | X3-63 | HSCB 合按钮常闭接点 2 |  |
| 12 | X3-64 | HSCB 分按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机操纵台上 |
| 13 | X3-65 | HSCB 分按钮常开接点 2 |  |
| 14 | X3-66 | HSCB 分按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机操纵台上 |
| 15 | X3-67 | HSCB 分按钮常闭接点 2 |  |
| 16 | X3-68 | HSCB 合指示灯接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的指示 灯另一端已共同接负极） |
| 17 | X3-70 | HSCB 分指示灯接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的指示 灯另一端已共同接负极） |
| 18 | X2-27 | HSCB 合指令线接点 | HSCB 合指令线，连接第一及第二单元高 压箱 |
| 19 | X2-28 | HSCB 分指令线接点 | HSCB 分指令线，连接第一及第二单元高 压箱 |

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =21-F202 | B | 高压箱 HSCB 控 制 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 2 | =22-K151 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，司机 室激活时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 3 | =22-K108 | A | 紧急停车继电器 | 中间继电器，紧急 停车激活时失电 | 线圈已接线，触点未接 线，按压司机操纵台紧 急停车按钮可激活紧 急停车 |
| 4 | =72-K110 | A | 列车激活继电器 | 中间继电器，列车 激活时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 5 | =102-K01 | B | 升弓状态继电器 | 中间继电器，受电 弓升起时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 6 | =102-HB1 | B | HSCB1 状态继电 器 | 中 间 继 电 器 ， HSCB1 闭合时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 7 | =102-HB2 | B | HSCB2 状态继电 器 | 中 间 继 电 器 ， HSCB2 闭合时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |

已安装在继电器柜内的电气元器件。

（3）电路图纸。 图纸见附件。

3.试题要求。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图，完成电气接线， 实现控制及监视原理；

（2）根据电路原理图，制作接线表（模板见附件）；

（3）根据电路原理图，制定材料选取表（模板见附件）；

（4）只需完成本单元的 HSCB 控制回路接线，但需将断、合控制指令传输给另一单元；

（5）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 安装在指定车节范围内。

1.试题描述。

城轨列车牵引逆变器，在列车牵引时能够把接触网上的直流电压逆变成带有可变振幅和频率的三相电压，为牵引电机运转提供合适的能量，从而控制列车运行；在列车制动时能够将牵引电机转换为发电机，并接通制动电阻，将列车动能转化为电能再转化为热能消耗，从而实现列车的电阻制动，控制列车减速停车。

有效的牵引/制动指令，是列车施加牵引/制动的前提，牵引/制动指令一般由司机通过司控器发起，经过一系列的逻辑条件后传输到牵引逆变器，从而控制列车的牵引/制动。

本题需要选手根据已知条件及试题要求，挑选线材及电气元器件，完成牵引及制动指令控制回路的电气设备安装与接线。

2.已知条件。

| 序号 | 端子号 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X2-41 | A 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由 调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 2 | X2-42 | A 车负极电源端子（-24v） |  |
| 3 | X3-72 | 警惕按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司 控器上 |
| 4 | X3-73 | 警惕按钮常开接点 2 |  |
| 5 | X2-43 | 牵引指令列车线接点 | 连接牵引逆变器，传输牵引指令 |
| 6 | X2-44 | 制动指令列车线接点 | 连接牵引逆变器，传输制动指令 |
| 7 | X2-45 | ATC 牵引指令线接点 | 连接 ATC 车载设备，输出牵引指令时 通电 |

（1）端子定义。

继电器柜与外部电气设备连接的端子，外部电路已接好线。

（2）已知电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =22-F101 | A | 列车控制 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 2 | =91-K04 | A | ATO 模式继电器 | 中间继电器，列 车激活 ATO 驾驶 模式时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 3 | =91-K05 | A | ATC 制动检测继 电器 | 中间继电器，ATC 车载设备输出制 动时得电 | 由其它既有电路控制， ATO 驾驶时，由 ATC 车 载设备输出制动信号 |
| 4 | =201-K01 | A | 司控器牵引继电 器 | 中间继电器，司 控器主控手柄打 至牵引区时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 5 | =201-K02 | A | 司控器制动继电 器 | 中间继电器，司 控器主控手柄打 至制动区时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 6 | =27-K108 | A | 所有停放缓解继 电器 | 中间继电器，所 有停放制动缓解 后继电器得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 7 | =31-K104 | A | 无库用电源供电 继电器 | 中间继电器，无 库用电源供电时 得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 8 | =81-K110 | A | 列车左门关好继 电器 | 中间继电器，列 车左侧所有门关 好且锁闭后得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 9 | =81-K109 | A | 列车右门关好继 电器 | 中间继电器，列 车右侧所有门关 好且锁闭后得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 10 | =22-K118 | A | 零速继电器 | 中间继电器，速 度>0 时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 11 | =22-K125 | A | 紧急制动继电器 | 中间继电器，列 车紧急制动时失 电 | 线圈已接线，触点未接 线 |

已安装在继电器柜内的电气元器件。

| 12 | =22-K129 | A | ZVRD 继电器 | 中间继电器，ATP 未产生零速请求 时得电 | 线圈已接线，触点未接 线（正常情况下默认得 电，调试时可通过断开 ATC 控制微型断路器 =91-F101，使继电器失 电） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | =22-K151 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，司 机室占有时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 14 | =27-S103 | A | 停放缓解旁路开 关 | 2 位置自锁旋钮 开关，具有两组 常开触点 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 15 | =31-S102 | A | 无库用电源旁路 开关 | 2 位置自锁旋钮 开关，具有常开 及常闭触点各一 组 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 16 | =22-S111 | A | 门关好旁路开关 | 2 位置自锁旋钮 开关，具有常开 及常闭触点各一 组 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |

（3）电路图纸。

图纸见附件。

3.试题要求。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图，完成电气接线， 实现控制原理；

（2）根据电路原理图，制作接线表（模板见附件）；

（3）根据电路原理图，制定材料选取表（模板见附件）；

（4）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 安装在指定车节范围内。

1.试题描述。

停放制动是城轨列车制动系统的一个重要组成部分。由于空气制动不可避免的存在泄漏，在风力、坡道下滑力等外力的作用下，易导致列车产生意外溜车，存在安全隐患。停放制动仅在列车静止时采用，可保证列车停在不超过 30‰的坡道上不 发生溜动情况。

停放制动的施加和缓解，是通过停放制动脉冲阀来控制停放制动压力开关动作，进而实现停放制动的施加或缓解。本题涉及的城轨列车由 2 个单元组成，每个单元包括 A、B、C 三节 车，每节车均安装有停放制动脉冲阀及相关装置。

司机可通过操作操纵台上的停放施加按钮或停放缓解按钮来控制停放制动的施加或缓解，可通过停放制动缓解及施加指示灯的亮灭来监视停放制动状态。

本题需选手根据已知条件及试题要求，挑选线材及电气元器件，完成停放制动施加与缓解指令的控制电路，以及停放制动施加与缓解指示灯的监视电路的电气设备安装与接线，从而实现停放制动的控制及监视功能。

2.已知条件。

| 序号 | 端子号 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X2-61 | A 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由 调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 2 | X2-62 | A 车负极电源端子（-24v） |  |
| 3 | X2-67 | C 车尾端电气闭合电源线 (+24V) | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，C 车车端电器闭合微型断路器闭合后， 默认供电 |
| 4 | X2-60 | C 车负极电源端子（-24v） |  |
| 5 | X3-78 | 停放施加按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司 机操纵台上 |
| 6 | X3-79 | 停放施加按钮常开接点 2 |  |
| 7 | X3-80 | 停放施加按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司 机操纵台上 |
| 8 | X4-01 | 停放施加按钮常闭接点 2 |  |
| 9 | X4-02 | 停放缓解按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司 机操纵台上 |
| 10 | X4-03 | 停放缓解按钮常开接点 2 |  |
| 11 | X4-04 | 停放缓解按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司 机操纵台上 |
| 12 | X4-05 | 停放缓解按钮常闭接点 2 |  |
| 13 | X4-08 | 停放施加指示灯接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |
| 14 | X4-06 | 停放缓解指示灯接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |
| 15 | X2-68 | 灯测试线连接端子 | 连接灯测试控制回路（既有电路无需 接线），按压“灯测试”按钮后导线通 电 |
| 16 | X2-63 | 停放制动施加指令线 | 连接各车节的停放制动脉冲阀，控制 停放施加 |
| 17 | X2-64 | 停放制动缓解指令线 | 连接各车节的停放制动脉冲阀，控制 停放缓解 |
| 18 | X2-65 | 第二单元停放施加监视回 路线 | 第二单元停放施加监视回路连接线 |
| 19 | X2-66 | 第二单元停放缓解监视回 路线 | 第二单元停放缓解监视回路连接线 |

（1）端子定义。

继电器柜与外部电气设备连接的端子，外部电路已接好线。

（2）已知电气元器件。 已安装在继电器柜内的电气元器件。

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =22-K151 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，本 单元列车激活时 得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 2 | =22-K152 |  |  |  |  |
| 3 | =27-F101 | A | 停放制动 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 4 | =72-K304 | C | 半自动末端继电 器 | 中间继电器，车 尾闭路后得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 5 | =27-K101 | A | 停放制动缓解继 电器 | 中间继电器，A 车 停放制动缓解后 得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 6 | =27-K201 | B | 停放制动缓解继 电器 | 中间继电器，B 车 停放制动缓解后 得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 7 | =27-K301 | C | 停放制动缓解继 电器 | 中间继电器，C 车 停放制动缓解后 得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 8 | =27-K108 | A | 所有停放缓解继 电器 | 中间继电器，所 有停放制动缓解 后得电 | 需选型安装 |
| 9 | =27-S103 | A | 停放缓解旁路开 关 | 2 位置自锁旋钮 开关，具有常开 及常闭触点各一 组 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |

注：车尾闭路：一般城轨列车由两个单元组成，很多控制或监视电 路需要两个单元进行电气连接才能形成完整回路；当列车两个单元分开 独立运行时，就需先进行车尾闭路操作（短接另一单元的回路），各单元 的控制或监视电路才能形成完整回路，满足独立运行需要。

（3）电路图纸。 图纸见附件。

3.试题要求。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图，完成电气接线， 实现控制及监视原理；

（2）根据电路原理图，制作接线表（模板见附件）；

（3）根据电路原理图，制定材料选取表（模板见附件）；

（4）只需完成本单元的停放制动施加与缓解控制回路，以及停放制动施加与缓解指示灯的监视回路接线，但需将施加、缓解控制指令以及指示灯的监视回路线传输给另一单元；

（5）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应安装在指定车节范围内。

1.试题描述。

城轨列车客室车门是乘客上下的唯一通道。列车上有很多 组车门，每组车门均安装有对应的门控单元（MDCU），每个门控 单元会接收来自操纵台及列车的一些控制指令和许可指令，根 据接收到的指令进行逻辑运算，从而控制车门的打开和关闭。 本题需要选手根据已知条件及试题要求，挑选线材及电气元器件，完成客室门控制回路的电气设备安装与接线。

2.已知条件。

（1）端子定义。

| 序号 | 端子号 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X3-01 | A 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由 调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 2 | X3-02 | A 车负极电源端子（-24v） |  |
| 3 | X4-12 | 关左门按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 4 | X4-13 | 关左门按钮常开接点 2 |  |
| 5 | X4-14 | 关左门按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 6 | X4-15 | 关左门按钮常闭接点 2 |  |
| 7 | X4-16 | 开左门按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 8 | X4-17 | 开左门按钮常开接点 2 |  |
| 9 | X4-18 | 开左门按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 10 | X4-19 | 开左门按钮常闭接点 2 |  |
| 11 | X4-10 | 重开左门按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 12 | X4-11 | 重开左门按钮常开接点 2 |  |
| 13 | X4-20 | 强制开左门按钮常开接 点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 14 | X4-21 | 强制开左门按钮常开接 点 2 |  |
| 15 | X4-30 | 关右门按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 16 | X4-31 | 关右门按钮常开接点 2 |  |
| 17 | X4-32 | 关右门按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 18 | X4-33 | 关右门按钮常闭接点 2 |  |
| 19 | X4-34 | 开右门按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 |

继电器柜与外部电气设备连接的端子，外部电路已接好线。

| 20 | X4-35 | 开右门按钮常开接点 2 | 操纵台上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | X4-36 | 开右门按钮常闭接点 1 | 连接开关的常闭接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 22 | X4-37 | 开右门按钮常闭接点 2 |  |
| 23 | X4-28 | 重开右门按钮常开接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 24 | X4-29 | 重开右门按钮常开接点 2 |  |
| 25 | X4-38 | 强制开右门按钮常开接 点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 26 | X4-39 | 强制开右门按钮常开接 点 2 |  |
| 27 | X4-48 | 关门模式选择旋钮常开 接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司机 操纵台上 |
| 28 | X4-49 | 关门模式选择旋钮常开 接点 2 |  |
| 29 | X4-26 | 强制开左门按钮指示灯 常开接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的指示 灯另一端已共同接负极） |
| 30 | X4-44 | 强制开右门按钮指示灯 常开接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的指示 灯另一端已共同接负极） |
| 31 | X3-03 | 关门模式选择指令线 | 关门模式传输到 ATC 车载设备的指令线 |
| 32 | X3-04 | 左门允许信号指令线 | 传输到门控单元的门允许信号指令线 |
| 33 | X3-05 | 右门允许信号指令线 | 传输到门控单元的门允许信号指令线 |
| 34 | X3-06 | 重开左门指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 35 | X3-07 | 左门开指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 36 | X3-08 | 左门关指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 37 | X3-09 | 重开右门指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 38 | X3-10 | 右门开指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 39 | X3-11 | 右门关指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 40 | X3-12 | 门零速指令线 | 传输到门控单元的指令线 |
| 41 | X3-13 | 灯测试线连接端子 | 连接灯测试控制回路（既有电路无需接 线），按压“灯测试”按钮后导线通电 |

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =81-F101 | A | 车门控制 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 2 | =22-K153 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，司 机室激活时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 3 | =22-K118 | A | 零速继电器 | 中间继电器，速 度>0 时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 4 | =81-S109 | A | 门零速旁路开关 | 2 位置自锁旋钮 开关，具有常开 及常闭触点各一 组 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |

（2）已知电气元器件。 已安装在继电器柜内的电气元器件。

（3）电路图纸。

图纸见附件。

3.试题要求。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图，完成电气接线， 实现控制原理；

（2）根据电路原理图，制作接线表（模板见附件）；

（3）根据电路原理图，制定材料选取表（模板见附件）；

（4）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 安装在指定车节范围内。

1.试题描述。

城轨列车客室车门是乘客上下的唯一通道。本题涉及的城轨列车由 2 个单元共 6 节车组成，司机室两侧各设置一套司机 室侧门，每节客室两侧均安装有客室车门。为保证司机和乘客 的人身安全，列车需在所有车门关闭且锁闭的状态下方可启动。

车门监视回路的作用是监测整列车的车门状态，并将状态反馈给有关车辆系统；同时控制相应指示灯的亮、灭，给司机反馈当前车门状态。

本题需选手根据已知条件及试题要求，挑选线材及电气元器件，完成全列车门监视回路的电气设备安装与接线，实现相应监视功能。

2.已知条件。

（1）端子定义。

| 序号 | 端子号 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X3-21 | A 车正极电源端子（+24v） | 采用 24V 电压模拟实车 110V 电压，由 调试电源开关控制，闭合后默认供电 （模拟蓄电池） |
| 2 | X3-22 | A 车负极电源端子（-24v） |  |
| 3 | X3-23 | 灯测试线连接端子 | 连接灯测试控制回路（既有电路无需 接线），按压“灯测试”按钮后导线通 电 |
| 4 | X4-46 | 所有门关好指示灯常开接 点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |
| 5 | X4-24 | 左门开指示灯常开接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |
| 6 | X4-42 | 右门开指示灯常开接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |

继电器柜与外部电气设备连接的端子，外部电路已接好线。

| 7 | X4-22 | 左门关指示灯常开接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | X4-40 | 右门关指示灯常开接点 | 指示灯安装在司机操纵台上，只需接 入 24V+电信号即可点亮（操纵台上的 指示灯另一端已共同接负极） |
| 9 | X3-24 | 司机室左侧门开关接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司 机操纵台上 |
| 10 | X3-25 | 司机室左侧门开关接点 2 |  |
| 11 | X3-26 | 司机室右侧门开关接点 1 | 连接开关的常开接点，按钮安装在司 机操纵台上 |
| 12 | X3-27 | 司机室右侧门开关接点 2 |  |

| 序 号 | 代号 | 所在 车节 | 元器件名称 | 电气说明 | 已知状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | =81-F101 | A | 车门控制 | 微型断路器 | 已安装于继电器柜前 面板，未接线 |
| 2 | =22-K153 | A | 司机室占有继电 器 | 中间继电器，司 机室激活时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 3 | =81-K110 | A | 列车左门关好继 电器 | 中间继电器 | 需选型安装 |
| 4 | =81-K109 | A | 列车右门关好继 电器 | 中间继电器 | 需选型安装 |
| 5 | =84-K117 | A | 左门状态监控继 电器 | 中间继电器 A 车 所有左门关好且 锁闭时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 6 | =84-K118 | A | 右门状态监控继 电器 | 中间继电器 A 车 所有右门关好且 锁闭时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 7 | =84-K217 | B | 左门状态监控继 电器 | 中间继电器 B 车 所有左门关好且 锁闭时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 8 | =84-K218 | B | 右门状态监控继 电器 | 中间继电器 B 车 所有右门关好且 锁闭时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 9 | =84-K317 | C | 左门状态监控继 电器 | 中间继电器 C 车 所有左门关好且 锁闭时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |
| 10 | =84-K318 | C | 右门状态监控继 电器 | 中间继电器 C 车 所有右门关好且 锁闭时得电 | 线圈已接线，触点未接 线 |

（2）已知电气元器件. 已安装在继电器柜内的电气元器件。

（3）电路图纸。

图纸见附件。

3.试题要求。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图，完成电气接线， 实现监视原理；

（2）根据电路原理图，制作接线表（模板见附件）；

（3）根据电路原理图，制定材料选取表（模板见附件）；

（4）考虑列车的实际电气设备分布，相应车节的元器件应 安装在指定车节范围内。

4.项目四：车辆调试与故障排查处理。

1.试题说明。

（1）整体要求：根据已知的电路原理图（共 6 个控制电路的调试，其中 2 个电路为“电气设备安装与布线”的调试内容）， 调试已经完成接线的控制或监视电路，确保相应电路图控制原理或监视原理均可实现；

（2）本项要求调试的控制电路之间，有一定的关联，若其中某一张电路未调试好，可能导致另一张关联电路的调试现象不正确；

（3）本项所考电路图范围与“项目三：电气设备安装与布线”所涉及的电路完全一致，不另行提供图纸；

（4）与“电气设备安装与布线”项目无关的 4 套（预先接好线）电路均有可能被预设置各种电器或接线故障，需要选手在调试过程中将故障排查出来并进行处理；

（5）若发现有元器件损坏，选手可携故障元器件到指定地点进行更换；

（6）车辆调试完成，可以牵引动车后，将列车驾驶至指定调试地点（调车进路终点，禁止信号前 20 米左右）。

（二）评分标准。

整体评分计算方式：

计算公式：总成绩  = A + B + C1 + C2 + D + E

1.A 为“车辆控制电路原理分析与设计”项目成绩,满分 20 分：

A = 公开题 1 成绩*8% + 设计题 2 成绩*12% - 不规范扣分

2.B 为“控制逻辑编程”项目成绩，满分 16 分：

B = 设计题 1 成绩*8% + 设计题 2 成绩*8% - 不规范扣分

3.C1 为“电气设备安装与布线”项目的“安装布线”（布线的准确性评分）成绩,满分 20 分：

C1 = 公开题 1 成绩*8% + 设计题 2 成绩*12%

4.C2 为“电气设备安装与布线”项目的“选型工艺”成绩, 满分 25 分：

C2 = 元器件选取成绩  + 工艺成绩  - 线材用量扣分

5.D 为“车辆调试与故障排查处理”项目的成绩,满分 14 分；

6.E 为“职业素养”成绩,满分 5 分。

1.项目一：车辆控制电路原理分析与设计。

车辆控制电路原理分析与设计项目的评分标准有“试题评分”和“不规范扣分”两部分。该部分评分全部为计算机自动 评分。

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受电弓控制（=21-F101）未闭合时，A 车升弓控制回路 无电 | 10 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 10 分 |  |  |
| 2 | 受电弓控制（=21-F201）未闭合时，B 车升弓控制回路 无电 | 5 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 3 | 受电弓升弓条件验证 | \ | 不单独验证，通过后续要求验证体现 |  |  |
| 4 | 升弓指令有效逻辑验证（需 将升弓指令需传输给第二 单元） | 30 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 10 分 2.未实现紧急停车逻辑功能，扣 5 分 3.未实现降弓按钮逻辑功能，扣 5 分 4.未实现升弓按钮逻辑功能，扣 30 分 5.升弓指令未传输给第二单元，扣 30 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 5 | 受电弓升起后，保持升弓状 态，保持升弓条件逻辑验证 | 30 | 1.具备升弓指令及保持升弓条件，受电弓 未能升起，扣 30 分 2.未实现降弓指令逻辑功能，扣 15 分 3.未实现列车激活且闸刀开关打至受电弓 位逻辑功能，扣 10 分 4.未实现本弓隔离逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 6 | 降弓指令有效逻辑验证（需 将降弓指令需传输给第二 单元） | 25 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 10 分 2.未实现降弓按钮逻辑功能，扣 25 分 3.未实现紧急停车逻辑功能，扣 5 分 4.降弓指令未传输给第二单元，扣 25 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 7 | 二极管的应用检测 | \ | 不单独验证，上述要求验证体现 |  |  |
| 8 | 相应车节的元器件应绘制 在指定车节范围内 | 额外 扣分 | 坐标检测，每错一个扣 2 分，最多累计扣 10 分 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 压 箱 HSCB 控 制 （=21-F202）未闭合时，B 车高压箱内部 HSCB 控制回 路无电 | 10 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 10 分 |  |  |
| 2 | 本单元受电弓升起状态信 号传需输至高压箱 | 5 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 3 | HSCB 合指令信号需传输至高压箱及指令有效逻辑验证 | 25 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 10 分 2.未实现紧急停车逻辑功能，扣 5 分 3.未实现 HSCB 分按钮逻辑功能，扣 5 分 4.未实现 HSCB 合按钮逻辑功能，扣 25 分 5.HSCB 合指令未传输给高压箱，扣 25 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 4 | HSCB 分指令信号传输至高 压箱及指令有效逻辑验证 | 20 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 10 分 2.未实现紧急停车逻辑功能，扣 5 分 3.未实现 HSCB 分按钮逻辑功能，扣 20 分 4.HSCB 分指令未传输给高压箱，扣 20 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 5 | 断、合指令需传输至第二单 元 | \ | 不验证 |  |  |
| 6 | HSCB 合指示灯点亮逻辑验 证 | 20 | 1.未实现列车激活逻辑功能，扣 5 分 2.未实现 HSCB1、HSCB2 逻辑功能，扣 20 分 3.未实现灯测试逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 7 | HSCB 分指示灯点亮逻辑验 证 | 20 | 1.未实现列车激活逻辑功能，扣 5 分 2.未实现 HSCB1、HSCB2 逻辑功能，扣 20 分 3.未实现灯测试逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 8 | 二极管的应用检测 | \ | 不单独验证，上述要求验证体现 |  |  |
| 9 | 相应车节的元器件应绘制 在指定车节范围内 | 额外 扣分 | 坐标检测，每错一个扣 2 分，最多累计扣 10 分 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列 车 控 制 （=22-F101）未闭合 时，牵引指令控制回 路无电 | 10 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定逻辑功 能，扣 5 分 |  |  |
| 2 | 牵引指令要求传输 至牵引指令列车线 及指令有效逻辑验 证 | 60 | 1.未实现司控器警惕按钮逻辑功能，扣 5 分 2.未实现司控器主控手柄逻辑功能，扣 5 分 3.未实现 ATC 车载设备输出逻辑功能，扣 5 分 4.ATO 驾驶模式时，未隔断司控器主控手柄信号， 扣 5 分 5.未实现停放缓解逻辑功能，扣 5 分 6.未实现停放缓解旁路逻辑功能，扣 5 分 7.未实现无库用电源供电逻辑功能，扣 5 分 8.未实现无库用电源供电旁路逻辑功能，扣 5 分 9.未实现车门及零速监测逻辑功能，扣 10 分 10.未实现车门监测旁路逻辑功能，扣 5 分 11.未实现紧急制动逻辑功能，扣 5 分 12.未实现 ATP 产生零速请求逻辑功能，扣 5 分 13.所有条件满足但牵引指令无效 或 牵引指令未 传输至牵引指令列车线，扣 60 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 3 | 制动指令要求传输 至制动指令列车线 及指令有效逻辑验 证 | 30 | 1.未实现司控器主控手柄逻辑功能，扣 5 分 2.未实现 ATC 车载设备输出制动逻辑功能，扣 5 分 3.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 4.未实现紧急制动逻辑功能，扣 10 分 5.未实现 ATP 产生零速请求逻辑功能，扣 5 分 6.所有条件满足但制动指令无效 或 制动指令未 传输至制动指令列车线，扣 30 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停放制动（=27-F101）未闭 合时，A 车停放制动控制回 路无电 | 10 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 10 分 |  |  |
| 2 | 停放制动施加电路连接到 对应指令线及停放施加指 令有效逻辑验证 | 15 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现停放施加按钮逻辑功能，扣 15 分 3.未实现停放缓解按钮逻辑功能，扣 5 分 4.未实现停放制动施加电路连接到对应指 令线，扣 15 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 3 | 停放制动缓解电路连接到 对应指令线及停放缓解指 令有效逻辑验证 | 15 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现停放施加按钮逻辑功能，扣 5 分 3.未实现停放缓解按钮逻辑功能，扣 15 分 4.未实现停放制动缓解电路连接到对应指 令线，扣 15 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 4 | 所 有 停 放 缓 解 （ 继 电 器 =27-K108 得电）逻辑验证 | 20 | 1.未实现停放制动旁路逻辑功能，扣 10 分 2.未实现车尾闭路情况的逻辑功能，扣 10 分 3.未实现车尾未闭路情况的逻辑功能，扣10 分 4.所有得电条件均不满足，继电器未失电， 扣 20 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 5 | 停放缓解指示灯点亮逻辑 验证 | 20 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现车尾闭路情况的逻辑功能，扣 10 分 3.未实现车尾未闭路情况的逻辑功能，扣10 分 4.未实现灯测试逻辑功能，扣 10 分 5.所有点亮条件不满足，指示灯未熄灭， 扣 20 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 停放施加指示灯点亮逻辑 验证 | 20 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现车尾闭路情况的逻辑功能，扣 10 分 3.未实现车尾未闭路情况的逻辑功能，扣10 分 4.未实现灯测试逻辑功能，扣 10 分 5.所有点亮条件不满足，指示灯未熄灭， 扣 20 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 7 | 二极管的应用检测 | \ | 不单独验证，上述要求验证体现 |  |  |
| 8 | 相应车节的元器件应绘制 在指定车节范围内 | 额外 扣分 | 坐标检测，每错一个扣 2 分，最多累计扣10 分 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车门控制（=81-F101）未闭 合时，客室门控制回路无电 | 5 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 2 | 手动关门模式信号需传输 至 ATC 车载设备 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 3 | 列车零速信号传输至门控 单元 | 10 | 1.未实现零速继电器逻辑功能，扣 5 分 2.未实现门零速旁路逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 4 | 左门允许信号传输至门控 单元及指令有效的逻辑验 证 | 10 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现门零速逻辑功能，扣 5 分 3.未实现强制开左门按钮逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 5 | 右门允许信号传输至门控 单元及指令有效的逻辑验 证 | 10 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现门零速逻辑功能，扣 5 分 3.未实现强制开右门按钮逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 6 | 强制开左门按钮指示灯点 亮逻辑验证 | 10 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现门零速逻辑功能，扣 5 分 3.未实现强制开左门按钮逻辑功能，扣 10 分 4.未实现灯测试逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 7 | 强制开右门按钮指示灯点 亮逻辑验证 | 10 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现门零速逻辑功能，扣 5 分 3.未实现强制开右门按钮逻辑功能，扣 10 分 4.未实现灯测试逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 8 | 重开左门信号传输至门控 单元及指令有效逻辑验证 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 9 | 重开右门信号传输至门控 单元及指令有效逻辑验证 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |

| 10 | 开左门信号传输至门控单 元及指令有效的逻辑验证 | 10 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现左门关按钮逻辑功能，扣 5 分 3.未实现左门开按钮逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 开右门信号传输至门控单 元及指令有效的逻辑验证 | 10 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现右门关按钮逻辑功能，扣 5 分 3.未实现右门开按钮逻辑功能，扣 10 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 12 | 关左门信号传输至门控单 元及指令有效的逻辑验证 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 13 | 关右门信号传输至门控单 元及指令有效的逻辑验证 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 14 | 二极管的应用检测 | \ | 不单独验证，上述要求验证体现 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车门控制（=81-F101）未闭 合时，车门监视回路无电 | 10 | 未将开关设计到控制回路 或 未实现指定 逻辑功能，扣 10 分 |  |  |
| 2 | 列车左门关好继电器得电 逻辑验证 | 20 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现 A 车左侧所有车门关好逻辑功 能，扣 5 分 3.未实现 B 车左侧所有车门关好逻辑功 能，扣 5 分 4.未实现 C 车左侧所有车门关好逻辑功 能，扣 5 分 5.未实现司机室左侧门关好逻辑功能，扣5 分 6.所有条件满足，继电器未得电，扣 20 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 3 | 列车右门关好继电器得电 逻辑验证 | 20 | 1.未实现司机室占有逻辑功能，扣 5 分 2.未实现 A 车右侧所有车门关好逻辑功 能，扣 5 分 3.未实现 B 车右侧所有车门关好逻辑功 能，扣 5 分 4.未实现 C 车右侧所有车门关好逻辑功 能，扣 5 分 5.未实现司机室右侧门关好逻辑功能，5 分 6.所有条件满足，继电器未得电，扣 20 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 4 | 所有门关好指示灯点亮逻 辑验证 | 10 | 1.未实现正常点亮/熄灭的逻辑功能，扣 10 分 2.未实现灯测试点亮的逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 5 | 左门关指示灯点亮点亮逻 辑验证 | 10 | 1.未实现正常点亮/熄灭的逻辑功能，扣 10 分 2.未实现灯测试点亮的逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |

| 6 | 右门关指示灯点亮点亮逻 辑验证 | 10 | 1.未实现正常点亮/熄灭的逻辑功能，扣 10 分 2.未实现灯测试点亮/熄灭的逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 左门开指示灯点亮点亮逻 辑验证 | 10 | 1.未实现正常点亮/熄灭的逻辑功能，扣 10 分 2.未实现灯测试点亮的逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 8 | 右门开指示灯点亮点亮逻 辑验证 | 10 | 1.未实现正常点亮/熄灭的逻辑功能，扣 10 分 2.未实现灯测试点亮的逻辑功能，扣 5 分 注：本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 9 | 二极管的应用检测 | \ | 不单独验证，上述要求验证体现 |  |  |
| 10 | 相应车节的元器件应绘制 在指定车节范围内 | 额外 扣分 | 坐标检测，每错一个扣 2 分，最多累计扣 10 分 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 扣分 上限 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试次数 | 20 | 调试次数不大于 2 次，不扣分；大于 2 次，每次扣 1 分，最多扣 10 分 |  |
| 2 | 元器件用量 |  | 导线用量：比标准量多用 5 根线以上（不含 5 根线）， 每多用 1 根线，扣 0.2 分 继电器用量：比标准量多用 2 个以上，每多用 1 个 （从第 3 个开始计算），扣 1 分 二极管用量：比标准量多用 2 个以上，每多用 1 个 （从第 3 个开始计算），扣 1 分 |  |
| 3 | 安全隐患 |  | 所设计电路存在短路的安全隐患情况，每处扣 10 分，最多扣 20 分；若设计题存在短路情况，不允 许打印该电路图进行后续安装布线。 |  |
| 合计 |  | 20 | \ |  |

注：标准量根据每道试题的参考答案制定，本项最多累计扣 20 分。

2.项目二：控制逻辑编程。

控制逻辑编程项目的评分标准有“试题评分”和“不规范 扣分”两部分。该部分评分全部为计算机自动评分。

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车未进入正线时，全部指 示灯灭灯 | 5 | 未实现或逻辑实现错误，扣 5 分 |  |  |
| 2 | 已运行过的车站灯及区间 灯常亮红灯 | 20 | 上、下行逐个车站及区间验证，每错一次 扣 3 分，本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 3 | 未运行过的车站灯及区间 灯均常亮绿灯 | 20 | 上、下行逐个车站及区间验证，每错一次 扣 3 分，本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 4 | 列车启动出站后，当前区间 灯（2 个灯）及下一车站灯 （1 个灯），3 灯流水亮绿灯 （同一时刻只亮 1 个灯）， 流水方向同列车运行方向， 流水周期为 1.5 秒 | 45 | 上、下行逐个车站及区间验证，逻辑每错 一次扣 5 分，周期每错一次扣 3 分，本项 内容配分扣完为止 |  |  |
| 5 | 列车到站对位停车后，流水 灯停止，当前车站灯及已运 行过的区间灯常亮红灯 | \ | 不单独验证，第 1、2 步已验证 |  |  |
| 6 | 本侧开门灯根据前方开门 侧情况点亮 | 10 | 上、下行至少各验证 1 次，错 1 次扣 5 分 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门控单元未供电时，处于不工 作状态，所有逻辑不起作用 | 10 | 未使用条件 或 未实现指定逻辑功 能，扣 10 分 |  |  |
| 2 | 1）列车未停车或未接收到门允 许信号时，禁止打开车门 2）列车停车且接收到门允许信 号，同时接收到开门指令时， 驱动车门打开 | 20 | 1.未能驱动车门打开，扣 20 分 2.列车未停车时能够打开车门，扣 5 分 3.未接收到门允许信号时能够打开车 门，扣 5 分 4.未能驱动车门完全打开，扣 5 分 5.本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 3 | 开门过程中，黄色指示灯闪烁 （亮灭间隔 0.5 秒） | 10 | 1.未实现指定逻辑功能，扣 10 分 2.亮灭间隔错误，扣 5 分 3.本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 4 | 车门处于打开过程中，关门指 令无效 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 5 | 车门完全打开后，黄色指示灯 常亮 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 6 | 车门处于开启状态，接收到关 门指令时，驱动车门关闭 | 10 | 1.未能驱动车门关闭，扣 10 分 2.未能驱动车门完全关闭，扣 5 分 3.本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 7 | 关门过程中，黄色指示灯闪烁 （亮灭间隔 0.5 秒），蜂鸣器循 环响起（间隔 0.5 秒） | 15 | 1.未实现闪烁逻辑功能，扣 10 分 2.未实现蜂鸣器逻辑功能，扣 10 分 3.亮灭或蜂鸣器间隔错误，扣 5 分 4.本项内容配分扣完为止 |  |  |
| 8 | 车门处于关闭过程中（车门未 完全关好），正常开门指令无 效，但接收到重开门指令可直 接控制车门再次打开 | 10 | 未实现正常开门指令无效逻辑功能， 扣 5 分 未实现重开门指令逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 9 | 车门完全关好后，黄色指示灯 熄灭，蜂鸣器声响停止 | 5 | 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 10 | 车门隔离后，红色指示灯常亮， 所有开关门指令无效 | 10 | 未实现指示灯功能，扣 5 分 未实现指定逻辑功能，扣 5 分 |  |  |
| 合计 |  | 100 | \ |  |  |

项目二不规范扣分标准

| 序号 | 评分内容 | 扣分上限 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试次数 | 5 | 调试次数不大于 2 次，不扣分；大于 2 次，每次扣 1 分，最多扣 5 分 |  |

注：本项最多累计扣 5 分。

3.项目三：电气设备安装与布线。

电气设备安装与布线项目评分分为“安装布线”和“选型 工艺”两部分。

（1）安装布线部分的试题评分标准。

①本部分的试题评分标准与“项目一：车辆控制电路原理分析与设计”的试题评分标准完全一致，由人工辅助计算机自动评分。人工辅助指的是裁判根据计算机给出的指令，辅助计算机操作相应的设备，计算机自动采集结果完成评分。

②若该部分的设计题接线图纸采用的是解封既有的标准电路图纸，则该道题的成绩为计算机得分×70%。

（2）选型工艺部分的评分标准。 本部分的评分标准包括元器件选取、布线工艺以及线材节约共 3 项，本部分内容由人工量化评分。

①元器件选取评分标准。

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元 器 件 选 取 次 数 | 5 | 选取次数不大于 2 次，不扣分；大于 2 次，每次 扣 1 分 |  |  |
| 2 | 线材选用量 |  | 线材选用量：线材总重＜标准量*120%，不扣分； 线材总重≥标准量*120%，每多用 10%，扣 1 分 |  |  |
| 3 | 继电器选用量 |  | 比标准量多用 2 个以上，每多用 1 个（从第 3 个 开始计算），扣 1 分 |  |  |
| 4 | 二极管选用量 |  | 比标准量多用 2 个以上，每多用 1 个（从第 3 个 开始计算），扣 1 分 |  |  |
| 合计 |  | 5 | \ |  |  |

注：标准量根据每道试题的参考答案制定，本项最多累计扣 5 分。

②布线工艺评分标准。

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 |  | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按图接线 | 4 | 随机抽查对比电路图纸、接线表及实际接线，至少抽查 10 处以上，每错一处，扣 0.5 分，扣完此部分配分为止 |  |  |  |
| 2 | 安装接线标 准 | 16 | 弹簧端子压接，铜线有铜芯裸露或管 鼻子松动现象 | 出现一处扣 0.3 分，扣完此 部分配分为止 |  |  |
| 3 |  |  | 弹簧端子压接，端子的接线点出现接 二根导线 |  |  |  |
| 4 |  |  | 弹簧端子压接，接点之间的导线中间 有接头 |  |  |  |
| 5 |  |  | 元器件配线，有铜芯裸露或管鼻子松 动现象 |  |  |  |
| 6 |  |  | 元器件配线，导线有没套线鼻子或线 号管 |  |  |  |
| 7 |  |  | 元器件配线，接点之间的导线中间有 接头 |  |  |  |
| 8 |  |  | 用错线号管、线号管字方向不一致 |  |  |  |
| 9 |  |  | 线路绑扎间距不符合 50±5mm |  |  |  |
| 10 |  |  | 未安装线槽盖 | 出现一处扣 0.5 分，扣完此 部分配分为止 |  |  |
| 11 |  |  | 凡是元器件上、下方有捆线柱的地 方，有线缆没有扎在捆线柱上 |  |  |  |
| 12 |  |  | 凡是元器件上、下方有线槽的地方， 线槽外不允许走线 |  |  |  |
| 13 |  |  | 设备内有悬空线头 | 出现一处扣 1 分，扣完此部 分配分为止 |  |  |
| 14 |  |  | 所选元器件安装位置错误 |  |  |  |
| 15 | 布线完成度 | 额外 扣分 | 1.线材剩余量比 K=剩余线材重量/选用线材重量 2.70% ＞ K ≥ 50%时，扣 10 分 3.K ≥ 70% 时，扣 20 分 |  |  |  |
| 合计 |  | 20 | \ |  |  |  |

注：本项得分最低为 0 分。

③线材节约评分标准。

| 序 号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线材用量评分 | \ | 1.线材用量比 K =（选用线材重量-剩余线材重量 -标准用线重量）/标准用线重量 2.20% ＞ K ≥ 10%时，扣 1 分 3.30% ＞ K ≥ 20% 时，扣 2 分 4.K ≥ 30% 时，扣 3 分 |  |
| 2 | 继 电 器 剩 余 量 评分 |  | 每剩余 1 个继电器，扣 1 分 |  |
| 3 | 二 极 管 剩 余 量 评分 |  | 每剩余 1 个二极管，扣 0.5 分 |  |

注：标准用线重量根据每道试题的参考答案制定，本项最多累计扣 5 分。

4.项目四：车辆调试与故障排查处理。

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电路 1 调试与排故 | 3 | 1.K=计算机评分成绩（按照“项目一”对应试题的 评分标准进行评分，满分 100） 2.K＜80 时，扣 3 分 3.K≥80 时，扣（1-K%）*3 分 |  |  |
| 2 | 控制电路 2 调试与排故 | 3 | 1.K=计算机评分成绩（按照“项目一”对应试题的 评分标准进行评分，满分 100） 2.K＜80 时，扣 3 分 3.K≥80 时，扣（1-K%）*3 分 |  |  |
| 3 | 控制电路 3 调试与排故 | 3 | 1.K=计算机评分成绩（按照“项目一”对应试题的 评分标准进行评分，满分 100） 2.K＜80 时，扣 3 分 3.K≥80 时，扣（1-K%）*3 分 |  |  |
| 4 | 控制电路 4 调试与排故 | 3 | 1.K=计算机评分成绩（按照“项目一”对应试题的 评分标准进行评分，满分 100） 2.K＜80 时，扣 3 分 3.K≥80 时，扣（1-K%）*3 分 |  |  |
| 5 | 元器件更换 次数 | 额外 扣分 | 元器件更换次数不大于 2 次，不扣分；大于 2 次， 每次扣 1 分，最多扣 5 分 |  |  |
| 6 | 列车驾驶至 指定位置 | 2 | 1.列车未能启动，扣 1 分 2.未将列车驾驶至指定调试地点（调车进路终点， 禁止信号前 20 米左右），扣 1 分 |  |  |
| 合计 |  | 14 | \ |  |  |

本部分的试题评分标准与“项目一：车辆控制电路原理分析与设计”的试题评分标准完全一致，由人工辅助计算机自动评分。人工辅助指的是裁判根据计算机给出的指令，辅助计算 机操作相应的设备，计算机自动采集结果完成评分。

注：本项目的故障排查处理成绩体现在控制电路验证结果上，若某 一控制电路故障未完全处理，导致验证成绩低于 80 分，该控制电路调试 与排故成绩则被扣完。

职业素养评分由现场裁判根据选手的现场表现进行打分。

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着装规范 | 5 | 选手着比赛服、穿电工绝缘鞋，不符合条件扣 1分/位 |  |  |
| 2 | 安全作业规 范 |  | 1.比赛过程中脱安全帽，扣 0.5 分/次 2.比赛过程中工具掉落，扣 0.5 分/次 3.比赛过程中带电接线，扣 0.5 分/次 4.出现短路及烧损设备的情况，扣 2 分/次 |  |  |
| 3 | 考场卫生 |  | 比赛结束后，工具未摆放有序，卫生没有清扫，视情况扣 1-2 分 |  |  |
| 4 | 考场纪律 |  | 1.违反比赛规定，提前进行比赛操作或比赛终止 仍继续操作的，视情况扣 1-2 分 2.严重违反赛场纪律按特殊情况处理 |  |  |

注：职业素养评分最多累计扣 5 分。

九、有关事项

1.本次比赛设备由郑州捷安高科股份有限公司提供；型号为：JT-CM-VCCS。

2.技术方案实施过程中如遇问题，以及大赛设备相关问题请与郑州捷安高科股份有限公司联系，联系人：苏以佳 18530868073、张俊 18530819239；传真：0371-60937778；电子邮箱：suyijia@jiean.net。

十、其他

1.电路设计及验证软件元器件库。

| 序号 | 元件名称 | 图形符号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入端口 |  |
| 2 | 输出端口 |  |
| 3 | 接地 |  |
| 4 | 电源 |  |
| 5 | 电磁阀 |  |
| 6 | 中间继电器 |  |
| 7 | 失电延时继电器 |  |
| 8 | 双位置继电器 |  |
| 9 | 得电延时继电器 |  |
| 10 | 继电器常闭触点 |  |
| 11 | 继电器常开触点 |  |
| 12 | 端子 |  |
| 13 | 文本 |  |
| 14 | 线 |  |
| 15 | 变压器 |  |
| 16 | 二极管 |  |
| 17 | 电阻 |  |
| 18 | 指示灯 |  |
| 19 | 开关（通用） |  |
| 20 | 多位置开关 |  |
| 21 | 微型断路器 |  |
| 22 | 自复位按钮 |  |
| 23 | 自锁按钮 |  |
| 24 | 自复位旋钮 |  |
| 25 | 自锁旋钮 |  |
| 26 | 电压表 |  |
| 27 | 电流表 |  |

2.回路电路图纸。

项目三试题 1：受电弓升、降控制回路电路图纸。

项目三试题 2：HSCB 控制及监视回路电路图纸。

项目三试题 3：牵引及制动指令控制回路电路图纸。

项目三试题 4：停放制动控制及监视回路电路图纸。

项目三试题 5：客室门控制回路电路图纸。

项目三试题 6：车门监视回路电路图纸。

3.继电器柜详细信息。

继电器柜供操作区域可分为 A/B/C 3 面。柜内已经接好的导线分红、黄两种颜色，其中红色的导线与考题无关，严禁选手触碰；黄色的导线是“车辆调试与故障排查处理”项目相关的电路接线，选手可在调试过程中进行调整；选手在 “电气设备安装与布线”项目采用绿色导线进行接线。

（1）A 面布局说明。

1

2

3

| 序号 | 设备 | 详情 | 元器件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A 车电气柜 模拟设备 | 1.两排断路器（微型断路器 /ABB/S201-C6/1P） 2.两排旋钮（APT 二位自锁 黑色旋钮/PB1L-11X/K） | 1.断路器每排 25 个共计 50 个 2.旋钮每排 10 个共计 20 个 |
| 2 | B 车电气柜 模拟设备 | 1.一排断路器（微型断路器 /ABB/S201-C6/1P） 2.一排旋钮（APT 二位自锁 黑色旋钮/PB1L-11X/K） 3.控制电压表 | 1.断路器一排共计 25 个 2.旋钮一排共计 4 个 3.电压表 1 块 |
| 3 | C 车电气柜 模拟设备 | 1.一排断路器（微型断路器 /ABB/S201-C6/1P） 2.一排旋钮（APT 二位自锁 黑色旋钮/PB1L-11X/K） | 1.断路器一排共计 25 个 2.旋钮一排共计 6 个 |

（2）B 面布局说明。

| 序号 | 设备 | 详情 | 元器件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排 | 包含一排端子排（弹簧式接线端子/ 菲尼克斯/ST2,5-QUATTRO/二进二出） | 端子排共 4 组 300 片 |

（3）C 面布局说明。

| 序号 | 设备 | 详情 | 元器件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备驱采 PLC | 预置设备，与考试无关，严禁选手 触碰 | CPU（SR60）：1 块 数 字 量 采 集 输 出 模 块 （DR32）：5 块 |
| 2 | A 车继电器安 装区 | 包含两排继电器（魏德米勒 /DRM570024LT/带底座 FS 4CO,带测 试手柄） | 支持安装继电器每排 20 个，共计 40 个 |
| 3 | B 车继电器安 装区 | 包含一排继电器（魏德米勒 /DRM570024LT/带底座 FS 4CO,带测 试手柄） | 支持安装继电器每排 20 个，共计 20 个 |
| 4 | C 车继电器安 装区 | 包含一排继电器（魏德米勒 /DRM570024LT/带底座 FS 4CO,带测 试手柄） | 支持安装继电器每排 20 个，共计 20 个 |
| 5 | 二极管集成板 | 包含两排二极管（安州电子 /MD25A1600V） | 支持安装二极管 58 个 |
| 6 |  |  |  |

4.工况模拟屏详细信息。

（1）正面布局说明。

1

2

3

| 序号 | 设备 | 详情 | 元器件参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 乘客信息 显示屏 | 显示车站信息，显示区域 608*75mm | LED 显示屏一块 |
| 2 | 报站指示灯及 A1 车门状态 | 包含站点灯 8 个、区间流水灯 14 个、本侧开门指示灯 1 个、隔离开 关 1 个、A1 车门指示灯 2 个、蜂鸣 器 1 个 | 报站灯：红&绿双色 区间灯：红&绿双色 本侧开门指示灯：绿色 车门指示灯：黄色、红 色各 1 个 |
| 3 | 车辆工况模拟 显示屏 | 1.实时显示 6 节车辆主要设备的工 作状态 2.显示及设置相关的调试信号 | 触摸显示屏 |

（2）工况屏内编程 PLC 参数。

S7-200 SMART 可编程控制器共包含 CPU SR60 一个，EM QR16 六个。

①CPU SR60。

尺寸 W x H x D（mm）：175 x 100 x 81 重量：611.5 g

功耗：25 W

可用电流（EM 总线）：最大 740 mA（5 V DC）

可用电流（24 V DC）：最大 300 mA（传感器电源）

用户储存器：30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB保持性存储器

板载数字 I/O：36 点输入/24 点数出

过程映像大小：256 位输入（I） / 256 位输出（Q）

位存储器（M）：256 位

临时（局部） 存储：主程序中 64 字节， 每个子程序和 中断程序中 64 字节

I/O 模块扩展：最多 4 个扩展模块

信号板扩展：最多 1 个信号板

高速计数器：共 4 个

单相： 4 个 60 kHz

正交相位： 2 个 40 kHz

循环中断：共 2 个， 分辨率为 1 ms

沿中断：4 个上升沿和 4 个下降沿（使用可选信号板时， 各 6 个）

实时时钟精度：+/- 120 秒/月

布尔运算：0.15 µs/指令

移动字：1.2 µs/指令

实数数学运算：3.6 µs/指令

②EM QR16。

尺寸 W x H x D（mm）：45 x 100 x 81

重量：221g

功耗：4.5W

输出点数：16

类型：继电器，干触点

电压范围：5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC

灯负载：30 W DC/200 W AC

通态触点电阻：新设备最大为 0.2 Ω

浪涌电流：触点闭合时为 7 A

开关延迟：最长 10 ms

5.元器件说明。

（1）微型断路器/ABB/S201-C6/1P。

①设备尺寸。

产品净宽：17.5 mm

产品净深： 69 mm

产品净高： 88 mm

②技术参数。

功率损耗：2W

操作电压：Maximum 72 V DC-Minimum 12 V DC

额定频率 (f)：50 Hz/60  Hz

过电压类别：III

壳体材料: Insulation Group II, RAL 7035

驱动器类型: Insulation group II, black, sealable

触头位置指示: Red ON / Green OFF

防护等级: IP20

端子类型: Screw Terminals

拧紧力矩: 2.8 N·

③外观效果图。

④电路原理图。

（2）弹簧式接线端子/菲尼克斯/ST2,5-QUATTRO/二进二 出。

①设备尺寸。

宽度：5.2 mm

端板宽度：2.2 mm

长度：72 mm

②技术参数。

连接方式：回拉式弹簧连接

剥线长度：8 mm—10 mm

柔性导线最小横截面：0.08 mm²

柔性导线最大横截面：2.5 mm²

柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头：0.14 mm²

柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头：2.5 mm²

柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头：0.14 mm²

柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头：2.5 mm²

连接符合标准：IEC/EN 60079-7

塞规：A3

③外观效果图和电路原理图。

外观效果图	电路原理图

（3）中间继电器/魏德米勒/DRM570024LT/带底座 FS 4CO, 带测试手柄。

①设备尺寸。

宽度：21 mm

高度：27.4 mm

深度：35.7 mm

②技术参数。

额定控制电压：24 V DC

直流额定电流：37.8 mA

额定功率：0.9 W

吸合 / 释放电压, 典型值：18 V / 2.4 V DC

线圈电阻：630 Ω ± 10 %

状态显示：绿色 LED

动作延时：< 20 ms

断开延时：20 ms

最小切换功率：10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

触点类型：4 带测试按钮的转换触点 (AgNi 0.15 µm Au)

触点电阻：≤ 50 mΩ

测试按钮：是（可锁闭） 机械开关位置指示器：是 颜色编码：透明 过压等级：III 防护等级：IP20

介电强度，输入/输出：1.8kVeff / 1 分钟

③电路原理图。

④外观效果图。

⑤设备尺寸图。

（4）二极管/安州电子/MD25A1600V。

①设备尺寸。

宽度：20 mm

高度：92 mm

深度：35.5 mm

②技术参数。

正向平均电流 A：25A 浪涌电流：40A

正向峰值电压：小于等于 1.4V 工作温度：-40~+150

③外观效果图和电路原理图。

外观效果图	电路原理图

④设备尺寸图。

（5）通电延时继电器/德力西/JSZ3A-30S-24VDC。

①设备尺寸。

宽度：83 mm

高度：41 mm

深度：55 mm

②技术参数。

额定控制电压：12~220（DC）

约定发热电流：5A

重复误差：小于等于 5%

机械寿命：1000000 次

电气寿命：100000 次

功耗：小于等于 3W

③外观效果图和电路原理图。

外观效果图	电路原理图

④设备尺寸图。

（6）APT 二位自锁黑色旋钮/PB1L-11X/K。

①设备尺寸。

安装孔径：Φ22.5mm

宽度：30 mm

高度：66mm

深度：33.6 mm

②技术参数。

额定绝缘电压：AC600V 50Hz 工频耐受电压：AC1890V

约定发热电流：10A

机械寿命：30 万次

电气寿命：50 万次/AC-15 at 6A/230V

环境温度：-25℃～70℃

储存温度：-40℃～80℃

防护等级：IP65

动作频率：1200 次/1 小时

③外观效果图和设备尺寸图。

外观效果图	设备尺寸图

④辅助触点图。

6.材料选取表模板。

| 序 号 | 类型 | 型号 | 编号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电器 | DRM570024LT/带 底座 FS 4CO |  |  | 套 |  |
| 2 | 二极管 | MD25A1600V |  |  | 个 |  |
| 3 | 时间继电器 | JSZ3A-30S-24VDC 带底座 |  |  | 套 |  |
| 4 | 线材 | BVR0.5mm²绿色 | \ |  | 米 |  |
|  |  |  |  |  | 克 | 按米挑选 后称重 |
| 5 | 线鼻子 | 管型/E0508/绿色 U 型/SV1.25-3.2/ 绿色 | \ | \ | 包 | 考场提前 配备，无需 挑选 |
| 6 | 轧带 | 3*150 | \ | \ | 包 |  |
| 7 | 线号管 | PVC 白色 Φ0.75mm | \ | \ | 套 |  |

7.接线表模板。

（1）继电器柜端子排接线表。

| 继电器柜端子排接线表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | 线号 | 接点 1 | 连接目标 | 接点 2 | 连接目标 | 接点 3 | 连接目标 | 接点 4 | 连接目标 |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
|  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |

填表说明：

①接线表在考试时下发，和试题相关的端子号及已知的线号提前填 好；

②连接目标填写格式为“元器件代号：接点号”，样例：=22-K151:9； 如果连接目标是端子，格式为“端子号：接点号”，样例：X2-65:1。

（2）继电器柜前面板元器件接线表。

| 区域 |  | 序号 | 名称 | 参数 | 代号 | 接点 | 线号 | 连接目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 车 | 第 1 排 微 型 断 路 器 | 1 | VCU | 微型断路 器 | =23-F101 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | ICU | 微型断路 器 | =23-F102 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 智能阀+网 关阀 | 微型断路 器 | =28-F101 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 | SKS1 | 微型断路 器 | =41-F101 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 5 | HMIe | 微型断路 器 | =41-F104 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A 车 | 第 3 排 旋 钮 | 1 | 列车激活 | 3 位自复 | =72-S101 | NO13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO24 |  |  |
|  |  | 2 | MVB 复位 | 2 位自复 | =41-S101 | NO13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NC11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NC12 |  |  |
|  |  | 3 | VOBC 复位 | 2 位自复 | =91-S104 | NO13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO14 |  |  |
|  |  | 4 | 信号选择 | 2 位自锁 | =91-S105 | NO13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO14 |  |  |
|  |  | 5 | 警惕旁路 | 2 位自锁 | =22-S120 | NO13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NO14 |  |  |

填表说明：

①接线表在考试时下发，和试题相关的元器件名称、参数、代号等 均提前填好；

②连接目标填写格式为“元器件代号：接点号”，样例：=22-K151:9； 如果连接目标是端子，格式为“端子号：接点号”，样例：X2-65:1。

（3）继电器柜后面板元器件接线表。

| 继电器柜后面板元器件接线表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 序 号 | 名称 | 参数 | 代号 | 线圈接点 |  |  | 第 1 组接点 |  |  | 第 2 组接点 |  |  | 第 3 组接点 |  |  | 第 4 组接点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接点 | 线号 | 连接 目标 | 接点 | 线号 | 连接 目标 | 接点 | 线号 | 连接 目标 | 接 点 | 线号 | 连接 目标 | 接 点 | 线号 | 连接 目标 |
| A 车 | 第 1 排 继 电 器 | 1 | 司机室占 有 | DRM5 70 | =22- K151 | A1 |  |  | NC1 |  |  | NC2 |  |  | NC3 |  |  | NC4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A2 |  |  | NO5 |  |  | NO6 |  |  | NO7 |  |  | NO8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \ |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 2 | 紧急 停车 | DRM5 70 | =22- K108 | A1 |  |  | NC1 |  |  | NC2 |  |  | NC3 |  |  | NC4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A2 |  |  | NO5 |  |  | NO6 |  |  | NO7 |  |  | NO8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \ |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 | 列车 激活 | DRM5 70 | =72- K110 | A1 |  |  | NC1 |  |  | NC2 |  |  | NC3 |  |  | NC4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A2 |  |  | NO5 |  |  | NO6 |  |  | NO7 |  |  | NO8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \ |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A1 |  |  | NC1 |  |  | NC2 |  |  | NC3 |  |  | NC4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A2 |  |  | NO5 |  |  | NO6 |  |  | NO7 |  |  | NO8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \ |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 二极管 区域 |  | 1 |  | 二极 管 | =101 -V01 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 二极 管 | =101 -V02 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

①接线表在考试时下发，和试题相关的元器件名称、参数、代号等均提前填好；

②连接目标填写格式为“元器件代号：接点号”，样例：=22-K151:9；如果连接目标是端子， 格式为“端子号：接点号”，样例：X2-65:1。

8.赛场配套设备及安全作业要求。

（1）工具配置清单。

| 作业工具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 尖嘴钳 | 160mm | 1 | 把 |  |
| 2 | 剥线钳 | 0.2-3.3mm² | 1 | 把 |  |
| 3 | 压线钳 | 0.25-6mm² | 1 | 把 |  |
| 4 | 斜口钳 | 0.25-2.5mm² | 1 | 把 |  |
| 5 | 十字螺丝刀 | 三寸 | 1 | 把 |  |
| 6 | 一字螺丝刀 | 3×75mm | 1 | 把 |  |
| 7 | 十字螺丝刀 | 3×75mm | 1 | 把 |  |
| 8 | 电工胶带 | 黑色 | 1 | 个 |  |
| 9 | 记号笔 | 黑色 | 1 | 支 |  |
| 10 | 剪刀 | \ | 1 | 把 |  |
| 11 | 万用表 | 数字 | 1 | 个 |  |
| 12 | 纸、笔等文具 | \ | 1 | 套 |  |

注：比赛允许选手自带与“工具配置清单”相对应的工具入场。

| 清扫工具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 扫把 | 1 | 个 |  |
| 2 | 簸箕 | 1 | 个 |  |
| 3 | 垃圾袋 | 1 | 个 |  |
| 4 | 垃圾篓 | 1 | 个 |  |

（2）安全防护装备配置清单。

| 安全防护装备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途及要求 |
| 1 | 绝缘鞋 | 3 | 双 | 绝缘、防滑、防砸、防穿刺 |
| 2 | 工作服 | 3 | 套 | 1.必须是长裤 2.工作服必须紧身不松垮，达到三紧 要求 |
| 3 | 工作手套 | 3 | 双 | 耐磨、绝缘 |
| 4 | 安全帽 | 3 | 个 | 1.防砸 2.女生也必须佩戴且长发不得外露 |
| 5 | 禁止合闸标牌 | 1 | 个 | 防护电源合闸操作 |

（3）安全作业要求。

①选手在入场前需穿戴整齐安全防护装备，入场后根据工作分工， 负责设计和编程的选手可以脱下安全帽、手套。选手参与到接线工作 时，以上装备需穿戴整齐。

②选手入场后需对设备进行安全检查，如有安全隐患需报告裁判员等待指示。

③开始接线的选手需确认继电器柜处于断电状态，柜内电源总开 关挂有禁止合闸的标识。

④选手需严格遵守禁止合闸标识的使用规则，凡是电源开关挂有此标识一律禁止接通电源。

⑤开始调试，上电合闸前，需要三位选手同时确认（选手需对所 有线路进行检查确认），安排一人摘取禁止合闸牌，即可合闸上电。

⑥在一个调试阶段完成后，需对线路进行调整时，切断继电器柜电源开关，并挂上禁止合闸标识。如发现带电接线的将扣除相应分数。

⑦发现设备短路及烧损设备的情况需在切断设备电源的同时上报 裁判员，如不及时上报将按照相应规则扣除双倍分数。

⑧选手入场时需明确灭火器位置，确保在发生意外燃烧时能够及 时找到灭火设备。一旦发现有燃烧现象需立即停止比赛。

⑨如因违规操作或正常操作造成人员受伤需立即上报裁判员，停 止比赛进行伤情处理。

⑩比赛结束后选手需确认继电器柜电源关闭，挂上禁止合闸标识。 赛场内不得脱下安全防护装备。